Iepirkums „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”
IDN: ONP 2012/13

APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības 

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2012.gada 16.maija sēdē

protokols Nr.1
IEPIRKUMA

„Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”

IDN: ONP 2012/13
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1. Vispārīgā informācija

1.1. Centralizēto iepirkumu institūcija

Olaines novada pašvaldība, kas veic centralizēto iepirkumu institūcijas funkcijas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 16.pantu (turpmāk – Institūcija). 
1.1.1. Rekvizīti:

Zemgales ielā 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija 

Reģ.Nr. 90000024332

AS „GE Money Bank”

Konts LV26 BATR 0051 2015 8760 0

Kods BATRLV2X

1.1.2. Kontaktpersona, kas ir tiesīgas iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru:

Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: 
+371 67146050, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.
1.2. Iepirkumu komisijas

Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).
1.3. Pasūtītājs
1.3.1. Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”
Rekvizīti:
Parka iela 5, Olaine, Olaines novads, LV-2114, Latvija

Reģ.Nr.90000012723 
Banka: AS „GE Money Bank” 
Kods: BATRLV2X
Konts: LV 43 BATR 0051 2018 5870 0 
tālr.: 67965768; 29571768
1.4. Iepirkuma priekšmets

Pirmsskolas izglītības iestādes iekšējo telpu remonts (turpmāk tekstā Darbi), saskaņā ar tehnisko specifikāciju un Līguma projektu (6.pielikums). CPV kods: 45000000-7 – celtniecības darbi.
1.4.1. Objekta apskate un informācijas sniegšana
1.4.1.1. Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2012.gada 21.maijā plkst.1000, iepriekš sazinoties ar SPII „Ābelīte” vadītāju Valdu Zošu – tālr.: 29571768.
1.4.2. Iepirkuma komisija sniedz papildus informāciju ne vēlāk kā:

1.4.2.1. trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par tehniskās specifikācijas prasībām;
1.4.3. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”) pie tehniskās specifikācijas. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.5. Piedāvājuma derīguma termiņš

Pretendenta iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, 60 (sešdesmit) kalendārās dienas skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas. 
1.6. Piedāvājumu iesniegšanas kārtība
1.6.1. Piedāvājumu pretendents var iesniegt tikai par visu iepirkuma apjomu.

1.6.2. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.

1.6.3. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2012.gada 28.maija plkst. 11.00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

1.6.4. Piedāvājumi:

1.6.4.1. kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

1.6.4.2. kas saņemti pa pastu pēc 1.6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.6.5. Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.6.3.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.
1.6.6. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt pretendentu šajā konkursā. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un piedāvājumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina personu grupas dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas. 

1.6.7. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pretendenta pieteikumā (standarta forma 2.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo personu grupu, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

1.6.8. Ja pretendents iesniedz dokumentu kopijas, katra dokumenta kopija jāapliecina pretendenta pilnvarotai personai.

1.7. Piedāvājuma noformēšana

1.7.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:
1.7.1.1. Pasūtītāja nosaukums un adrese;
1.7.1.2. Pretendenta nosaukums un adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;
1.7.1.3. Atzīme: Piedāvājums iepirkumam „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē” (identifikācijas Nr. ONP 2012/13)”;
1.7.1.4. Norāde: „Neatvērt līdz 2012.gada 28 .maija plkst. 1100”.

1.7.2. Piedāvājuma dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.
1.7.3. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, sagatavotiem drukātā formā. 
1.7.4. Piedāvājums jāiesniedz caurauklots, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai un to paraksta pretendenta pilnvarota persona.
1.7.5. Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.
1.7.6. Pretendents var izmantot šī nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

1.8. Cita informācija

1.8.1. Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam. 
1.8.2. Iesniedzot piedāvājumu pretendents apstiprina, ka: pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; pretendents ir iepazinies ar iepirkuma noteikumu saturu, atzīstot tos par pareiziem un atbilstošiem, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; pretendentam ir skaidras un saprotamas noteikumos noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskās specifikācijas līdz ar ko viņš atzīst, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu. 
2. Prasības pretendentiem

2.1. Pretendentu izslēgšanas noteikumi 

2.1.1. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja:

2.1.1.1. ir pasludināts tā maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cita līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), tā saimnieciskā darbība ir apturēta vai pārtraukta, ir uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts;

2.1.1.2. tam Latvijā un valstī, kur tas reģistrēts vai atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas maksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
2.1.1.3. pēdējo piecu gadu laikā ir iestājusies kāda no zemāk minētajām situācijām:

2.1.1.3.1. Olaines novada pašvaldības vai kāda no tās iestādēm ir ieturējusi līgumsodu, sakarā ar līguma nosacījumu pārkāpumiem;

2.1.1.3.2. Olaines novada pašvaldība vai kāda no tās iestādēm lauza līgumus pēc Pretendenta iniciatīvas vai Pretendenta vainas dēļ;

2.1.1.3.3. Pretendents nav pildījis savas garantijas saistības, kuras tika izsniegtas Olaines novada pašvaldības vai kādas no tās iestādēm veikto iepirkumu rezultātā.
2.1.1.4. pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav iesniedzis pieprasīto informāciju.

2.2. Atbilstība profesionālās darbības veikšanai 

2.2.1. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām. 
2.2.2. Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (atļaujas, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanai.
2.3. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli 

2.3.1. Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums ņemot vērā pēdējos divus kalendāros gadus (2010. un 2011.gadu) pārsniedz piedāvāto līgumcenu trīs reizes.
2.3.2. Pretendentu, kuri dibināti pēc 2010.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.
2.4. Minimālās prasības attiecībā uz pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām 
2.4.1. Pretendentam ir pieredze līdzīga apjoma būvdarbu veikšanā pēdējo divu kalendāro gadu laikā (2010.un 2011.gadā). 
2.4.2. Tiks uzskatīts, ka pretendentam ir pieredze līdzīgu darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās abi šie nosacījumi:

2.4.2.1. Tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis iekšējos remontdarbus vismaz divās sabiedriskās ēkās.

2.4.2.2. Katra no 2.4.2.1.punktā minētā objekta kopējā summa ir vienāda vai lielāka par piedāvāto līguma summu.
3. Iesniedzamie dokumenti

3.1. Pretendenta pieteikums (jāsagatavo saskaņā ar Pretendenta pieteikuma standarta formu (2.pielikums)), kuram pievienota vispārīga informācija par pretendentu (standarta forma 2.1. pielikums) un Informācija par pretendentu grupā ietilpstošajiem partneriem un apakšuzņēmējiem (standarta forma 2.2.pielikums).
3.2. Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un viņa iesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja pretendents paredz iesaistīt apakšuzņēmējus) neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 8.1 panta 5.daļas 1. un 2.punktu nosacījumi (standarta forma 3.pielikums).
3.3. Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecību kopijas. 
3.4. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija, kurai pievienota par būvniecību atbildīgās personas sertifikāta kopija, kas, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem, dod tiesības nodarboties ar iepirkuma priekšmetā paredzēto darbu veikšanu.
3.5. Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur pretendents reģistrēts.

3.6. Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņam nodoto darbu veikšanai. 
3.7. Pretendenta izziņa par viņa finanšu vidējo būvdarbu neto gada apgrozījumu latos pēdējo divu (2010. un 2011.gadā) kalendāro gadu laikā, uzrādot summas par katru no iepriekšējiem diviem gadiem.

3.8. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, 3.7.punkta prasībām atbilstoša izziņa iesniedzama par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu. 
3.9. Pretendenti, kuri dibināti pirms nepilniem diviem gadiem, iesniedz 3.7.punktā minēto izziņu par faktiski nostrādāto laiku.
3.10. Informācija par pretendenta pieredzi līdzīga apjoma darbu veikšanā pēdējos divos kalendārajos gados (2010. un 2011.gadā). Informācija noformējama atbilstoši nolikumam pievienotajai formai (4.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par personu grupā iekļauto personu darbiem.
3.11. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot 5.pielikumā doto standarta formu.
3.12. Finanšu piedāvājums - sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Tajā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkumā paredzēto būvdarbu veikšanu (t.sk. nodokļi, transports, būvgružu izvešana, strādnieku algošana darbu izpildei laikā).
3.13. Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajām specifikācijām un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. 
3.14. Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Līguma projektā (6.pielikums) noteiktajos gadījumos. 

3.15. Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda LVL ar diviem cipariem aiz komata.
3.16. Komisija ir tiesīga pieprasīt pretendentam, kam pēc komisijas lēmuma piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, 10 darba dienu laikā iesniegt izziņu, ko izsniegusi ne agrāk kā mēnesi pirms iesniegšanas dienas Latvijas un ārvalsts kompetenta institūcija (ja pretendents nav reģistrēts Latvijā vai Latvijā neatrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta), kas apliecina, ka tam nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus.
3.17. Ja kāda no piedāvājumā iekļautiem dokumentiem saturs neatbilst šīs tehniskās specifikācijas prasībām, vai ja 3.16. punktā norādītā izziņa netiek iesniegta norādītajā termiņā, tad pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.
4. Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji

4.1. Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu komisijas sēdē.

4.2. Pretendentu atlases laikā iepirkuma komisija atlasa pretendentus, uz kuriem neattiecas tehniskās specifikācijas 2.1.punkta nosacījumi un kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4.punktu prasībām. Ja uz pretendentu attiecas kāds no šī nolikuma 2.1.punkta nosacījumiem vai pretendents neatbilst nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4.punktu prasībām, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.3. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehnisko specifikāciju un veicamo Darbu apraksta prasībām (1.pielikums). Ja pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas un Darbu aprakstā izvirzīto prasību līmenim, komisija pieņem lēmumu par pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

4.4. Aritmētisko kļūdu labošana 
4.4.1. Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.

4.4.2. Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus. 
4.5. Nepamatoti lēts piedāvājums 

4.5.1. Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:
· būvdarbu metodes izmaksām;

· izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

· piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;
· darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek veikti būvdarbi;

· pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

4.5.2. Iepirkuma komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar pretendentu, izvērtē visus 4.5.1.punktā minētos faktorus. 
4.5.3. Ja iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.
4.6. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

4.6.1. Iepirkuma komisija katrā iepirkuma daļā izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas un Darbu aprakstā prasībām.
4.6.2. Vērtējot piedāvājuma cenu, komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

5. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

5.1. Iepirkuma komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu. 
Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 


A.Bergs 
1.  pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2012/13
Darbu apraksts
1. Darba apjoms

	Nr.p.k
	Darba vai materiālu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	 
	1. STĀVS - 5. grupas tualete ( Nr.27, 29)
	 
	 

	 
	1.Demontāžas darbi
	 
	 

	1,1
	Flīžu nokalšana no grīdas un sienām
	m2
	44,0

	1,2
	Ķieģeļu starpsienas demontāža
	m3
	0,50

	1,3
	Radiatoru demontāža
	gab.
	1

	1,4
	Esošā dvieļu žāvētāja demontāža un montāža atpakaļ ar pieslēgšanu
	gab.
	1

	1,5
	Durvju ar kārbu, loga demontāža
	kompl.
	1,00

	1,6
	Esošo klozetpodu ar piederumiem demontāža un montāža atpakaļ ar pieslēgšanu
	kompl
	3,00

	1,7
	Esošo izlietņu ar piederumiem demontāža
	gab.
	4,00

	1,8
	Esošās kāju vannas ar piederumiem demontāža 
	gab.
	1,00

	1,9
	Esošās ūdens apgādes cauruļu demontāža (pie kājas vannas)
	m
	1,00

	1,10
	Esošo gaismas ķermeņu, rozešu demontāža
	gab.
	4,00

	1,11
	Demontēt esošo elektroinstalāciju
	obj.
	1

	1,12
	Ventilācijas restes demontāža
	gab.
	4,00

	
	
	
	

	 
	2.Griesti
	 
	 

	2,1
	Griestu tīrīšana, mazgāšana un gruntēšana
	m2
	18,50

	2,2
	Griestu izlīdzināšana un gruntēšana
	m2
	18,50

	2,3
	Griestu krāsošana ar mitrumizturīgu ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa „Bindo 3” vai ekvivalents)
	m2
	18,50

	
	
	
	

	 
	3.Sienu apdare
	 
	 

	3,1
	Sienu tīrīšana, mazgāšana un gruntēšana
	m2
	30,80

	3,2
	Sienu līdzināšana, slīpēšana un gruntēšana
	m2
	32,80

	3,3
	Sienu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālo sauso maisījumu javu
	m2
	24,86

	3,4
	Sienas hidroizolācija
	m2
	5,00


	3,5
	Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm 20x30 cm Vismaz 3.dilšanas klase 1 grupas uzsūkt spēja. (H=150cm)
	m2
	24,86

	3,6
	Sienu krāsošana ar ūdensizturīgu mazgājamo ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa „Bindo”20” vai ekvivalents)
	m2
	32,80

	
	
	
	

	 
	4.Grīda
	 
	 

	4,1
	Grīdas virsmas sagatavošana, izlīdzināšana (līdz 20mm) (līdz grupas grīdas līmenim)
	m2
	15,20

	4,2
	Grīdas hidroizolācija
	m2
	15,20

	4,3
	Grīdas flīzēšana ar neslīdošām akmens masas flīzēm (izmērs 30x30cm, biezums 7mm)
	m2
	15,20

	4,4
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	m
	1,00

	
	
	
	

	 
	5.Montāžas darbi
	 
	 

	5,1
	Jaunas elektroinstalācijas zemapmetuma montāža
	kompl
	1,00

	5,2
	Jauna gaismas slēdža (1 gab. dubultais) un kontaktrozetes (1 gab.) ar sazemējumu montāža („Siemens electrowhite” vai ekvivalents)
	gab.
	2,00

	5,3
	Gaismas ķermeņu montāža (identiski kā 2.gr.)
	gab.
	3,00

	5,4
	Kārbas montāža no mitrumizturīga regipša plātnēm un apdare ar PVC revīzijas lūku 50*60 cm (3 gab. H=3,30)
	m
	9,90

	5,5
	Ūdensvada kapara cauruļu montāža un pieslēgšana pie stāvvada
	m
	1,00

	5,6
	Jaunu bērnu dvieļu pakaramo (ar atdalījumiem) izgatavošana un montāža (analogs 7gr.)
	kompl.
	1,00

	5,7
	Jauno radiatoru montāža (izmēri 22x500x1000 ar iespēju regulēt, spiediens 10 atmosfēras) komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem ar sānu pieslēgumu montāža un pieslēgšana pie apkures sistēmas. Pirms iegādes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju („Vogel & Noot tips 22” vai ekvivalents)
	kompl
	1,00

	5,8
	Radiatoru mobila, dekoratīva aizslietņa montāža (saskaņā ar jauno radiatoru izmēriem) (analogs 7gr.)
	gab
	1,00

	5,9
	Tualetes kabīņu sienu izgatavošana ( h=1,5m, laminētu, ar 4 durtiņām un piederumiem,, rokturi no abām pusēm), montāža  (analogs 7.gr.)
	kompl
	1,00

	5,10
	Keramikas izlietnes ( 45 cm) (Cersanit vai analogas) un ūdens maisītāju montāža un pieslēgšana
	kompl
	1,00

	5,11
	Keramikas izlietnes ( 35 cm) (Cersanit vai analogas) un ūdens maisītāju montāža un pieslēgšana
	kompl
	3,00

	5,12
	Jaunas kāju mazgāšanas vannas/dušas paliktņa montāža un pieslēgšana (ar piederumiem, ar apdari, ar revīzijas lūku), izmēri 800x800x400x240 mm, balta.
	kompl
	1,00

	5,13
	Krāna ar dušas maisītāju montāža un pieslēgšana
	kompl.
	1,00

	5,14
	Jaunu koka durvju bloka montāža (vērtnes izmērs ~850x2100mm, rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms), ar armēto stiklu 
	kompl
	1,00

	5,15
	Logu aiļu aiztaisīšana ar reģipsi
	m2
	1,00

	5,16
	Durvju aplodu ierīkošana no abām pusēm
	m
	10,00

	5,17
	Jauna elektriskā nosūces ventilatora montāža (vilkme 50 m3/h, ar rullīšu gultņiem, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) un pieplūdes ventilācijas cauruma izveide, restes montāža (ar atvēršanas/aizvēršanas iespēju) 
	gab.
	2,00

	5,18
	Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi, telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem
	obj.
	1,00

	
	
	
	

	 
	1. STĀVS - 5.grupas virtuve (Nr.28)
	 
	 

	 
	1.Demontāžas darbi
	 
	 

	1,1
	Flīžu nokalšana no grīdas un sienām
	m2
	13,85

	1,2
	Esošo izlietņu ar piederumiem demontāža
	kompl.
	1,00

	1,3
	Durvju ar kārbu, logu demontāža
	kompl.
	1,00

	1,4
	Esošo gaismas ķermeņu demontāža
	gab.
	1,00

	1,5
	Demontēt esošo elektroinstalāciju, slēdžu
	obj.
	1,00

	
	
	
	

	 
	2.Griesti
	 
	 

	2,1
	Griestu tīrīšana, mazgāšana un gruntēšana 
	m2
	6,37

	2,2
	Griestu izlīdzināšana un gruntēšana
	m2
	6,37

	2,3
	Griestu krāsošana ar mitrumizturīgu ūdens emulsiju(2 kārtas, krāsa „Bindo 3” vai ekvivalents) 
	m2
	6,37

	
	
	
	

	 
	3.Sienu apdare
	 
	 


	3,1
	Sienu tīrīšana, mazgāšana un gruntēšana 
	m2
	13,70

	3,2
	Sienu līdzināšana, slīpēšana un gruntēšana 
	m2
	15,10

	3,3
	Sienu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālo sauso maisījumu jāvām
	m2
	10,50

	3,4
	Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm 20x30 cm Vismaz 3.dilšanas klase 1 grupas uzsūkt spēja. ( H=150cm)
	m2
	10,50

	3,5
	Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu mazgājamu ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa „Bindo”20” vai ekvivalents)
	m2
	16,10

	
	
	
	

	 
	4.Grīda
	 
	 

	4,1
	Grīdas virsmas sagatavošana, izlīdzināšana (līdz 20mm) (līdz grupas grīdas līmenim)
	m2
	3,7

	4,2
	Grīdas hidroizolācija
	m2
	3,7

	4,3
	Grīdas flīzēšana ar neslīdošām akmens masas flīzēm (izmērs 30x30cm, biezums 7mm)
	m2
	3,7

	4,4
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	m
	1,00

	
	
	
	

	 
	5.Montāžas darbi
	 
	 

	5,1
	Jaunas elektroinstalācijas zemapmetuma montāža 
	kompl
	1,00

	5,2
	Jauna gaismas slēdža montāža („Siemens electrowhite” vai ekvivalents)
	gab.
	1,00

	5,3
	Gaismas ķermeņu montāža (identiski kā 2.gr.)
	gab.
	1,00

	5,4
	Ūdensvada kapara cauruļu montāža un pieslēgšana
	kompl.
	1,00

	5,5
	PVC kanalizācijas caurules montāža
	m
	3,00

	5,6
	Jaunu koka durvju bloka montāža (vērtnes izmērs ~700x2100mm, rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms), ar armēto stiklu 
	kompl
	2,00

	5,7
	Logu aiļu aiztaisīšana ar reģipsi (analogs 2gr.)
	m2
	2,00

	5,8
	Durvju aplodu ierīkošana no abām pusēm
	m
	10,00

	5,9
	Jaunu virtuves mēbeļu izgatavošana un montāža (identiski kā 2 gr.)
	kompl
	1,00

	5,10
	Iegriežamas izlietnes (metāliska, dubulta,550x800mm) un ūdens maisītāju montāža un pieslēgšana
	kompl
	1,00

	5,11
	Ventilācijas caurules nomaiņa dn =100, jaunas ventilācijas restes montāža, ar atvēršanas/aizvēršanas iespēju. 
	kompl.
	1,00

	   5.12
	Būvgružu savākšana un  aizvešana uz izgāztuvi, telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem 
	obj.
	1,00

	
	
	
	

	 
	2. STĀVS - 12.grupas tualete (Nr.91, 92)
	 
	 

	 
	1.Demontāžas darbi
	 
	 

	1,1
	Flīžu nokalšana no grīdas un sienām
	m2
	38,80

	1,2
	Ķieģeļu starpsienas un durvju aiļu 2 gab. demontāža
	m3
	0,50

	1,3
	Esošo dvieļu žāvētāju demontāža 
	gab.
	1,00

	1,4
	Esošo radiatoru demontāža
	gab
	1,00

	1,5
	Durvju kārbas ar logu demontāža
	kompl
	1,00

	1,6
	Esošo klozetpodu ar piederumiem demontāža
	kompl
	4,00

	1,7
	Esošo izlietņu ar piederumiem demontāža
	kompl
	4,00

	1,8
	Esošās kāju vannas ar piederumiem demontāža 
	kompl
	1,00

	1,9
	Esošās ūdens apgādes, kanalizācijas cauruļu demontāža + pagrabs (6,60m+8,0m)
	m
	14,60

	1,10
	Demontēt esošo elektroinstalāciju
	obj.
	1

	1,11
	Esošo gaismas ķermeņu, rozešu demontāža
	gab.
	3,00

	1,12
	Sienas skapja demontāža
	gab.
	1,00

	
	
	
	

	 
	2.Griesti
	 
	 

	2,1
	Griestu tīrīšana, mazgāšana un gruntēšana
	m2
	15,60

	2,2
	Sienu līdzināšana, slīpēšana un gruntēšana
	m2
	15,60

	2,3
	Griestu krāsošana ar mitrumizturīgu ūdens emulsiju(2 kārtas, krāsa „Bindo 3” vai ekvivalents) 
	m2
	15,60

	
	
	
	

	 
	3.Sienu apdare
	 
	 

	3,1
	Sienu tīrīšana, mazgāšana un gruntēšana
	m2
	45,80

	3,2
	Sienu līdzināšana, slīpēšana un gruntēšana 
	m2
	46,80

	3,3
	Sienas hidroizolācija
	m2
	5,00

	3,4
	Sienu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālo sauso maisījumu jāvām
	m2
	24,50

	3,5
	Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm 20x30 cm Vismaz 3.dilšanas klase 1 grupas uzsūkt spēja. ( H=150cm)
	m2
	24,50

	3,6
	Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu mazgājamu ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa „Bindo”20” vai ekvivalents)
	m2
	46,80

	
	
	
	

	 
	4.Grīda
	 
	 

	4,1
	Grīdas virsmas sagatavošana, izlīdzināšana (līdz 20mm) (līdz grupas grīdas līmenim)
	m2
	15,60

	4,2
	Grīdas hidroizolācija
	m2
	15,60

	4,3
	Grīdas flīzēšana ar neslīdošām akmens masas flīzēm (izmērs 30x30cm, biezums 7mm)
	m2
	15,60

	4,4
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	gab.
	1,00

	
	
	
	

	 
	5.Montāžas darbi
	 
	 

	5,1
	Jaunas elektroinstalācijas zemapmetuma montāža
	kompl
	1,00

	5,2
	Jauna gaismas slēdža (1 gab. dubultais) un kontaktrozetes (1 gab.) ar sazemējumu montāža („Siemens electrowhite” vai ekvivalents)
	gab.
	4,00

	5,3
	Gaismas ķermeņu montāža (identiski kā 2.gr.)
	gab.
	3,00

	5,4
	Ūdensvada kapara cauruļu montāža un pieslēgšana (k.ū., a.ū. cirlulāc.ū.) (6,00m+8m)
	m
	14,0 

	5,5
	PVC kanalizācijas cauruļu montāža un pieslēgšana
	t.m.
	20,00

	5,6
	Kārbas montāža no mitrumizturīga regipša plātnēm un apdare ar PVC revīzijas lūku 50*60 cm
	m
	9,90

	5,7
	Jaunu bērnu dvieļu pakaramo izgatavošana un montāža (ar atdalījumiem) (analogs 7gr.)
	kompl.
	1,00

	5,8
	Jauno radiatoru montāža (izmēri 22x500x1000 ar iespēju regulēt, spiediens 10 atmosfēras) komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem ar sānu pieslēgumu montāža un pieslēgšana pie apkures sistēmas. Pirms iegādes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju („Vogel & Noot tips 22” vai ekvivalents)
	kompl.
	1,00

	5,9
	Radiatoru mobila, dekoratīva aizslietņa montāža (saskaņā ar jauno radiatoru izmēriem)
	gab
	1,00

	5,10
	Keramikas poda (ar plastmasas vāku un keramisko ūdens tvertni, ar nospiežamo pogu skalošanai) montāža un pieslēgšana (Cersanit vai ekvivalents) 
	kompl.
	4,00

	5,11
	Tualetes kabīņu sienu izgatavošana ( h=1,5m, laminētu, ar durtiņām un piederumiem), montāža (analogs 7.gr.)
	kompl.
	1,00

	5,12
	Keramikas izlietnes ( 45 cm) un ūdens maisītāja montāža un pieslēgšana (Cersanit vai analogs) 
	kompl.
	3,00

	5,13
	Keramikas izlietnes ( 35 cm) un ūdens maisītāja montāža un pieslēgšana (Cersanit vai analogs) 
	kompl.
	1,00

	5,14
	Jaunas kāju mazgāšanas vannas / dušas paliktņa montāža un pieslēgšana (ar piederumiem, apdari un revīzijas lūku). Izmēri 800x800x400x240 mm, balta, (analogs 7.gr.)
	kompl
	1,00

	5,15
	Krāna ar dušas maisītāju montāža un pieslēgšana
	kompl.
	1,00

	5,16
	Jaunu koka durvju bloka montāža (vērtnes izmērs ~850x2100mm, rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms), ar armēto stiklu 
	kompl.
	1,00

	5,17
	Durvju aplodu ierīkošana
	m
	10,00

	5,18
	Logu aiļu aiztaisīšana ar riģipsi (analogs 2gr.) 
	m2
	1,50

	5,19
	Jauna elektriskā nosūces ventilatora montāža (vilkme 50 m3/h, ar rullīšu gultņiem, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) un pieplūdes ventilācijas cauruma izveide, restes montāža (ar atvēršanas/aizvēršanas iespēju) 
	kompl.
	1,00

	5,20
	Jauna dvieļu žāvētāja (d.25 x 1000 mm) montāža un pieslēgšana
	gab
	1,00

	5,21
	Sienas skapja durvju montāža (lamināts, izmērs 400*2000)
	kompl.
	1

	5,22
	Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi, telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem 
	obj.
	1,00

	
	
	
	

	 
	2. STĀVS - 12.grupas virtuve (Nr.90) 
	 
	 

	 
	1.Demontāžas darbi
	 
	 

	1,1
	Flīžu nokalšana no grīdas un sienām
	m2
	12,85

	1,2
	Esošo izlietņu ar piederumiem demontāža
	kompl.
	1,00

	1,3
	Durvju ar kārbu, logu demontāža
	kompl.
	1,00

	1,4
	Esošās ūdens apgādes cauruļu demontāža (6,60m+8m)
	t.m.
	14,60

	1,5
	Kanalizācijas, lietus kanalizācijas cauruļu demontāža
	t.m.
	6,60

	1,6
	Esošo gaismas ķermeņu demontāža
	gab.
	1,00

	1,7
	Demontēt esošo elektroinstalāciju
	obj.
	1,00

	
	
	
	

	 
	2.Griesti
	 
	 

	2,1
	Griestu tīrīšana un gruntēšana
	m2
	2,80

	2,2
	Griestu izlīdzināšana un gruntēšana
	m2
	2,80

	2,3
	Griestu krāsošana ar mitrumizturīgu ūdens emulsiju(2 kārtas, krāsa „Bindo 3” vai ekvivalents) 
	m2
	2,80

	         
	
	gab.
	1,00

	 
	3.Sienu apdare
	 
	 

	3,1
	Sienu tīrīšana, mazgāšana un gruntēšana 
	m2
	11,75

	3,2
	Sienu līdzināšana, slīpēšana un gruntēšana 
	m2
	12,75

	3,3
	Sienu vienkārtas izlīdzināšana ar speciālo sauso maisījumu javām
	m2
	9,00

	3,4
	Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm ( H=150cm) 20x20 cm Vismaz 3.dilšanas klase 1 grupas uzsūkt spēja
	m2
	9,00

	3,5
	Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu mazgājamu ūdens emulsiju 2reizes(2 kārtas, krāsa „Bindo”20” vai ekvivalents)
	m2
	10,00

	
	
	
	

	 
	4.Grīda
	 
	 

	4,1
	Grīdas virsmas sagatavošana, izlīdzināšana (līdz 20mm) (līdz grupas grīdas līmenim)
	m2
	2,80

	4,2
	Grīdas hidroizolācija
	m2
	2,80

	4,3
	Grīdas flīzēšana ar neslīdošām akmens masas flīzēm (izmērs 30x30cm, biezums 7mm)
	m2
	2,80

	4,4
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	m
	1,00

	
	
	
	

	 
	5.Montāžas darbi
	 
	 

	5,1
	Jaunas elektroinstalācijas zemapmetuma montāža 
	kompl.
	1,00

	5,2
	Jauna gaismas slēdža montāža („Siemens electrowhite” vai ekvivalents)
	gab.
	1,00

	5,3
	Gaismas ķermeņa montāža (identiski kā 2.gr.)
	gab.
	1,00

	5,4
	Ūdensvada kapara cauruļu montāža un pieslēgšana 
	m
	7,00

	5,5
	PVC kanalizācijas, lietuskanalizācijas cauruļu montāža un pieslēgšana pie stāvvada
	m
	21,00

	5,6
	Kārbas montāža no mitrumizturīga regipša plātnēm un apdare ar pvc revīzijas lūku 50*60 cm
	m
	6,00

	5,7
	Jaunu koka durvju bloka montāža (vērtnes izmērs ~700x2100mm, rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms), ar armēto stiklu 
	kompl.
	2,00

	5,8
	Durvju aplodu ierīkošana no abām pusēm
	m
	10,00

	5,9
	Logu aiļu aiztaisīšana
	m2
	0,50

	5,10
	Jaunu virtuves mēbeļu izgatavošana un montāža (identiski kā 2 gr.)
	kompl.
	1,00

	5,11
	Iegriežamas izlietnes (metāla, dubulta) un ūdens maisītāju montāža (izmērs 550x800mm)
	kompl.
	1,00

	5,12
	Esošās ventilācijas restes demontāža un jaunas restes montāža ar atvēršanas/aizvēršanas iespēju.
	gab.
	1,00

	5,13
	Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi, telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem
	obj.
	1,00

	
	
	
	

	
	Kāpņu telpas remonts ( Nr.37, 38, 114)
	
	

	1.1
	Esošā radiatora un tā apšuvuma demontāža
	kompl.
	2,00

	1.2
	Durvju ar kārbu demontāža
	gab.
	4,00

	1,3
	Demontēt esošo elektroinstalāciju
	obj.
	1,00

	1,4
	Grīdlīstes demontāža
	t.m.
	16,5

	1,5
	Esošo gaismas ķermeņu demontāža
	gab.
	4

	1,6
	Griestu apšuvuma demontāža
	m2
	2,00

	1,7
	Griestu aiztaisīšana ar reģipsi pēc durvju uzstādīšanas (1.stāvā koridorā telpa Nr.17)
	m
	2,00

	1,8
	Sienas apšuvums ar reģipsi (1.stāvā koridorā telpa Nr.17)
	m2
	4,00

	1,9
	Slēdžu pārnešana uz reģipša sienu
	gab.
	1

	1,10
	Durvju restaurācija vējtverim, krāsošana 2 reizes, krāsa sasakņojama ar pasūtītāju 
	gab.
	1

	1,11
	Sastatnes montāža - demontāža 
	m2
	16,5

	1,12
	Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana
	m2
	25,5

	1,13
	Griestu špaktelēšana, līdzināšana, slīpēšana, gruntēšana
	m2
	27,35

	1,14
	Griestu krāsošana ar mitrumizturīgu mazgājamu ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa „Bindo 3” vai ekvivalents)
	m2
	26,5

	1,15
	Sienu tīrīšana, gruntēšana, slīpēšana un gruntēšana
	m2
	98,00

	1,16
	Sienu krāsošana ar mitrumizturīgu mazgājamu ūdens emulsiju (2 kārtas, krāsa „Bindo 20” vai ekvivalents)
	m2
	98,00

	1,17
	Grīdu (arī vējtverī), kāpņu remonts un epoksīda pārklājuma izveide ar sagatavošanas darbiem (krāsas toņi saskaņot ar pasūtītāju) (ar iestrādātām krāsainām kvarca smiltīm)
	m2
	45,00

	1,18
	Jaunas elektroinstalācijas zemapmetuma montāža
	kompl.
	1,00

	1,19
	Jaunu gaismas ķermeņu montāža (rūpnieciskais gaismas ķermenis OMS Tornado PC T8 2X36W HF ar balastu vai ekvivalents) ar pieslēgšanu, telpu mākslīgā apgaismojuma līmenim jāatbilst LBN prasībām
	kompl.
	4

	1,20
	Gaismas ķermeņu montāža (vējtverī, slēgta tipa)
	gab.
	1

	1,21
	Elektroslēdžu nomaiņa (tipa „Siemens electrowhite” vai ekvivalents)
	gab.
	6,00

	1,23
	Nomainīt esošo margas PHV lenteri uz jaunu (koka) ar stiprināšanu
	t.m.
	24,0

	1,24
	Montēt koka lenteri ar stiprinājumu h=0,5 no grīdas
	t.m.
	7,50

	1,25
	Koka lentera lakošana (2 reizes)
	t.m.
	31,50

	1,26
	Metāla margu tīrīšana, krāsošana
	m2
	12,5

	1,27
	Jauno radiatoru montāža (izmēri 22x900x1200 ar iespēju regulēt, spiediens ne mazāk kā 10 atmosfēras) komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem ar sānu pieslēgumu montāža un pieslēgšana pie apkures sistēmas. Pirms iegādes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju („Vogel & Noot tips 22” vai ekvivalents)
	kompl.
	1

	1,28
	Koka durvju ar kārbu montāža (vērtnes izmērs ~900x2100mm rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms), ar armēto stiklu, vēršana pretējā virzienā esošai. (Veikt saskaņā ar 17.02.2004.MK Noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”)
	kompl.
	4

	1,29
	Karkasa izveidošana durvju uzlikšanai
	kompl.
	2

	1,30
	Ugunsdzēšanas sistēmas caurules krāsošana
	t.m.
	6,00

	1,31
	„Logu” montāža ar armēto stiklu (~0,70x0,90m) (durvju ailēs 2.stāvā kāpņu telpā)
	gab.
	1,00

	1,32
	Avārijas gaismas ierīkošana (RILUX”M 8W/1H IP40 vai ekvivalents) 
	k-ts
	1,00

	1,33
	Esošās ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža un montāža penālī
	obj.
	1,00

	1,34
	Internetvada demontāža un montāža penālī
	t.m.
	6,00

	1,35
	Metāla sliekšņu uzstādīšana
	t.m.
	5,00

	1,36
	Esošo zvanu demontāža un jauno (ar pogu) montāža ar pieslēgšanu
	kompl.
	1,00

	1,37
	1.stāvā koridorā ugunsdrošības signalizācijas noņemšana un uzlikšana atpakaļ (telpa Nr.17)
	obj.
	1

	1,38
	Radiatora aizšuvuma ar dekoratīvu režģi uzstādīšana (saskaņot ar pasūtītāju)
	m2
	2,00

	1,39
	Stangu izgatavošana (ar iespēju uzlikt aizkarus) un uzstādīšana 
	t.m.
	2,75

	1,40
	Būvgružu savākšana un aizvešana uz izgāztuvi, telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem
	obj.
	1,00

	
	
	
	

	
	2. STĀVS - psihologa kabinets (Nr.116)
	
	

	1,1
	Esošo radiatoru demontāža
	kompl.
	1,00

	1,2
	Jauno radiatoru montāža (izmēri 22x500x1000 ar iespēju regulēt, spiediens ne mazāk kā 10 atmosfēras) komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem ar sānu pieslēgumu montāža un pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas. Pirms iegādes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju („Vogel & Noot tips 22” vai ekvivalents)
	kompl.
	1,00

	
	
	
	

	
	2. STĀVS – 8.grupas tualete (Nr.121)
	
	

	1,1
	Esošo radiatoru demontāža
	kompl.
	1,00

	1,2
	Jauno radiatoru montāža (izmēri 22x500x1000 ar iespēju regulēt, spiediens ne mazāk kā 10 atmosfēras) komplektā ar stiprināšanas kronšteiniem ar sānu pieslēgumu montāža un pieslēgšana pie esošās apkures sistēmas. Pirms iegādes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju („Vogel & Noot tips 22” vai ekvivalents)
	kompl.
	1,00

	
	
	
	


2. Prasības materiāliem

	Nr.
p.k.
	Materiāla nosaukums
	Minimālās prasības 

	1. 
	Klozetpods ar piederumiem
	[image: image3.png]


Paredzēts bērniem. Komplektā ietilpst sēd riņķis, vāks un skalojamā kaste. Klozetpods un skalojamā kaste – keramiska, ar plastmasas vāku. Ūdens nolaišanai jābūt vieglai, lai bērns pats varētu nolaist ūdeni (Cersanit vai ekvivalents).

	2. 
	Izlietne tualetei
	Mazā keramikas izlietne 35 cm, 45 cm ar jaucējkrānu ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu un plastmasas sifonu

	3. 
	Virtuves izlietne
	Metāliskas, dubultas iegriežamas izlietnes (550 x 800mm) ar maisītāju virtuvītē

	4. 
	Kāju mazgāšanas vanna ar jaucējkrānu un rokas dušu
	Kāju vannas/dušas paliktnis (800x800x400x240mm,balts). Uzstādīšana ar jaucējkrānu un rokas dušu, kas piestiprināma pie sienas.

	5. 
	Radiatori
	„Vogel & Noot tips 22” vai ekvivalents. Komplektācijā katram siltuma regulētājs. Pirms iegādes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju.

	6. 
	Gaismas ķermenis
	Gaismeklis DL 120 1X60 A60 WHITE BAFFLE vai ekvivalents

	7. 
	Ventilācija
	Elektriskās nosūces ventilators (vilkme 50 m3/h, ar rullīšu gultņiem, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) un pieplūdes ventilācijas reste (ar atvēršanas/aizvēršanas iespēju) 

	8. 
	Flīzes
	Keramikas 1.šķiras flīzes. Gan sienas, gan grīdas flīzēm jābūt no vienas sērijas Vismaz 3. dilšanas klase. 1 grupas uzsūkt spēja. Grīdas flīzes izmērs – 300x300 mm. Grīdas flīzēm jābūt neslīdošām. Krāsa – saskaņojama ar pasūtītāju.
Sienu flīzēšana ar keramikas flīzēm 20x30 cm Vismaz 3.dilšanas klase 1 grupas uzsūkt spēja. (H=150cm)
Grīdai - neslīdošās akmens flīzes (izmēri 30x30cm, biezums 7mm) Krāsa – saskaņojama ar pasūtītāju.

	9. 
	Dvieļu žāvētājs
	Dvieļu žāvētājs (d 25x1000mm)

	10. 
	Durvis
	koka durvju bloks (vērtnes izmērs ~700x2100mm, izmērs ~850x2100mm rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms), ar armēto stiklu

	11. 
	Gaismas ķermenis
	rūpnieciskais gaismas ķermenis OMS Tornado PC T8 2X36W HF ar balastu, bez starteriem vai ekvivalents) ar pieslēgšanu, telpu mākslīgā apgaismojuma līmenim jāatbilst LBN prasībām


3. Papildus prasības darbu izpildei 

3.1. Darbu apjoma sarakstā minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem.
3.2. Izpildot iepirkumā minētos darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.
3.3. Darbus uzsākt:

· divas grupu tualetes ar higiēnas telpām, virtuves var sākt remontēt no 2012.gada 01.jūnija, 

· kāpnes telpas no 2012.gada 21.jūnija. 

3.4. Darbus veikt līdz 2012.gada 20.jūlijam.

3.5. Sienu, grīdu, durvju, santehnikas u.c. krāsu toņu risinājumi saskaņojami ar pasūtītāju.

3.6. Remontdarbos ar apmetamo materiālu specifiskās īpašības, tādas kā krāsa, forma u.c. saskaņojams izpildes laikā ar pasūtītāju.

3.7. Pirms darbu uzsākšanas jānosedz logi, durvis uz blakus telpām.
3.8. Nodrošināt bērnu nepiekļaušanu darba objektā.
3.9. Prasības grīdai:

· nav pieļaujamas spraugas un atstarpes starp grīdas segumu un sienas virsmu;
· grīdas virsmai jābūt līdzenai;

· šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3mm (izņemot peldošās šuves);
· veicot kontroles pārbaudi grīdu flīžu virsmas novirzei no horizontālās plaknes nevar būt vairāk par 3mm uz 2m;
3.10. Apdares darbi:

· virsmai pēc krāsošanas ar ūdens emulsiju jābūt vienā tonī, bez strīpām, traipiem, notecējumiem, šļakstiem vai toņu pārejas niansēm. Vietējiem labojumiem nav jābūt redzamiem;
· flīzētās virsmas un stūru novirze no vertikāles uz 1 stāvu nedrīkst pārsniegt 10mm;
· veicot kontroles mērījumus, flīzētās vertikālās virsmas nelīdzenums ( sienām) nedrīkst pārsniegt 10mm;
· flīžu skaldnēm un stūriem jābūt precīziem, plaisas un atsistie stūri nav pieļaujami, kā arī nav pieļaujama plastmasas stūrīšu vai jebkādu citu atklāto detaļu no plastmasas izmantošana;
· šuves platums starp flīzēm nedrīkst būt vairāk par 3mm, šuvju novirze no vertikāles un horizontāles uz 1m garumā nedrīkst būt vairāk kā 1,5mm. Šuvju nesakritība pieļaujamā = 0,5mm;
· atstarpei starp sienu un flīzēm jābūt pilnībā aizpildītai ar maisījumu (nedrīkst būt tukšumam)
3.11. Prasības darbu izpildei

· Pirms inženierkomunikācijas (ūdens, kanalizācijas tīklu, apkures, ventilācijas) remonta uzsākšanas saskaņot darbus ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi, tālrunis 67963102.
· Sastādot darbu izpildes plānu un izpildot darbus, jāņem vērā, ka iestādē no 1.-29.jūnijam atradīsies bērni, līdz ar ko veicamo darbu kārtība jāsaskaņo ar OSPII „Ābelīte” vadītāju.

3.12. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs var nodrošināt izpildītāju ar atsevišķu telpu tā vajadzībām.
3.13. Pirms durvju un citu izstrādājumu izgatavošanas, apšuvuma kārbām, vispirms jāveic to uzmērīšana un mēru precizēšana uz vietas.

3.14. Veicot durvju pārcelšanu, jāievēro ugunsdrošību reglamentējošo būvnormatīvu prasības (sk. 1.stāva plānu).

3.15. Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāiesniedz pasūtītājam izpildes dokumentācija (elektroinstalācijas shēmas).
3.16. Pirms izpildīto darbu nodošanas izpildītājam jāsakopj telpas, kurās tika veikti darbi (logu, grīdas un nepieciešamības gadījumā sienas (flīžu) tīrīšana un mazgāšana utt.).

3.17. Pirms celtniecības darbu pabeigšanas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas signalizāciju nodot apkalpojošai organizācijai.
3.18. Garantija 

· visiem izpildītajiem darbiem ne mazāka kā 36 kalendārie mēneši;

· Radiatoriem ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām;

· Flīzēm, grīdas segumam ne mazāk kā 5 (pieci) gadi vai saskaņā ar ražotāja izdotajiem sertifikātiem un garantijām.
4. Remontējamo darbu plāns

1.stāvs
[image: image1.emf]
2.stāvs
[image: image2.emf]
2. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2012/13
Pretendenta pieteikums 
par piedalīšanos iepirkumā 
“Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”

	Olaines novada pašvaldības 
iepirkumu komisijai 

	____._____.________. Nr.__________ 

(datums/mēnesis/gads)
	


Iepazinušies ar iepirkuma noteikumiem, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkuma „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē” paredzētos darbus, saskaņā ar tehnisko specifikāciju un piekrītot visām iepirkuma prasībām par summu LVL ___________ (summa vārdiem) bez PVN 22% un LVL ________ (summa vārdiem) PVN 22%, kas kopā sastāda LVL ___________ (summa vārdiem). 
Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā slēgt līgumu un veikt darbus, kas noteikti Tehniskajās specifikācijā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā. 

Ar šo mēs apstiprinām, ka mūsu piedāvājums ir spēkā ___ kalendāras dienas no tehniskajā specifikācijā noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, un var tikt akceptēts jebkurā laikā pirms tā spēkā esamības termiņa izbeigšanās.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt tā noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu Ls ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas. 
Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka:

1. mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi, tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets;
2. mēs esam iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti dokumenti saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.

	[Vadošais partneris:]
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	

	
	

	[Partneris]:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta vadītājam vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā, pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanās kopiju].
1.1. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2012/13
Vispārēja informācija par Pretendentu
Iepirkumam „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”

	1.
	Kompānijas nosaukums:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :



	4.
	Telefons:



	5.
	Fax:



	6.
	E-mail:



	7.
	Reģistrācijas Nr.:



	8.
	Reģistrācijas vieta:



	9.
	Reģistrācijas gads:



	10.
	Nodarbināto skaits:



	11. 
	Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts):



	12
	Finanšu rekvizīti:



	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:


	

	Konta numurs:


	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Adrese:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā personu grupas dalībnieku, atsevišķi]

1.2. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2012/13
Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Iepirkumam „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”

	Nosaukums
	Statuss piedāvājumā
	Adrese, telefons, kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%)
	Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts

	...
	
	
	
	

	...
	
	
	
	


	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


3. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2012/13
Pretendenta apliecinājums 

Iepirkumam „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”

	Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai 

	______.gada ______. ____________

	Nr:__________


Es _(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats vārds uzvārds) apliecinu, ka uz ____________(pretendenta nosaukums)__________ neattiecas LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 8.1panta 5.daļas nosacījumi.
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu aizpilda un paraksta katrs personu grupas dalībnieks.]
4. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2012/13
Informācija par pretendenta pieredzi
Iepirkumam „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”
	Pasūtītājs
	Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs)
	Objekta nosaukums, līguma summa LVL 
	Veiktie darbi objektā, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā tehniskās specifikācijas 2.4.2.punkta prasības)
	Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, %
	Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) 
	Pasūtītāju kontaktinformācija 

	2010.gads

	...
	
	
	
	
	
	

	2011.gads

	...
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt pretendenta atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].
	Pretendenta nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


5. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2012/13
Tehniskais piedāvājums

Iepirkumam „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”
1. Piedāvātie materiāli:
	Nosaukums
	Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības
	Ražotājs, ražotājvalsts
	Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē

	
	
	
	

	...
	
	
	


2. Garantijas laiks: 

Garantijas laiks visiem izpildītajiem darbiem _______ kalendārie mēneši no darbu nodošanas. 

· Radiatoriem                kalendārie mēneši no darbu nodošanas;

· Flīzēm, grīdas segumam               kalendārie mēneši no darbu nodošanas.
3. Darbu izpildes termiņš

Darbus apņemamies uzsākt _____ gada ___ ___________.

Darbus apņemamies pabeigt līdz ______ gada _____ _______. 

4. Darbu izpildes grafiks 

	Objekta nosaukums
	1.nedēļa
	2.nedēļa
	3.nedēļa
	4.nedēļa
	5.nedēļa
	6.nedēļa
	7.nedēļa
	8.nedēļa
	9.nedēļa
	10.nedēļa
	11.nedēļa
	12.nedēļa

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.....
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]
5. Citi nosacījumi

Izpildot iepirkumā minētos darbus ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz minēto darbu izpildi.
Izpildot iepirkumā minētos darbus, ievērosim visas iepirkuma tehniskās specifikācijas prasības.

Krāsu toņus visu telpu sienām saskaņosim ar pasūtītāju.

Pirms darbu uzsākšanas nosegsim logus un palodzes.

Pirms izpildīto darbu nodošanas iesniegsim pasūtītājam izpildes dokumentācija (elektroinstalācijas shēmas, ūdens un kanalizācijas instalāciju shēmas).
Pirms izpildīto darbu nodošanas sakopsim telpas, kurās tiks veikti darbi (logu, grīdas un nepieciešamības gadījumā sienas (flīžu) tīrīšana un mazgāšana utt.).
	Pretendenta/ nosaukums:
	

	Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds:
	

	Pilnvarotās personas paraksts:
	

	z.v.
	


6. pielikums

Tehniskai specifikācijai 

Iepirkuma IDN: ONP 2012/13
Līguma

Par remontdarbiem _____________________
Nr. ONP 2012/13
 (projekts)
Olaines novads
2012.gada ____.____________
<Pasūtītāja nosaukums>, Reģ.Nr.: <reģistrācijas numurs>, juridiskā adrese: <juridiskā adrese., tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

<Būvuzņēmēja nosaukums>, reģistrācijas Nr. <reģistrācijas numurs> tā <pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds> personā, kura rīkojas saskaņā ar <pilnvarojošā dokumenta nosaukums>, turpmāk šā līguma tekstā saukts Būvuzņēmējs, no otras puses, 

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma „Remontdarbi Olaines pirmsskolas izglītības iestādē”, IDN:ONP 2012/13, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un <Būvuzņēmēja nosaukums> iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu:

1. Līguma priekšmets

1.1. Būvuzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt Pasūtītāja telpās (turpmāk tekstā Būvobjekts) remonta darbus (turpmāk tekstā Darbi).

1.2. Būvuzņēmējs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

2. Līguma sastāvdaļas

2.1. Šis Līgums sastāv no šādām daļām:

2.1.1. Līgums;

2.1.2. Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija; 

Nr.2 – Tāmes;
Nr. 3 – Darbu izpildes grafiks.
2.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1. punktā.

3. Līguma cena

3.1. Līguma cena par šī Līguma 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir LVL _________ (_______________ lati un ___ santīmi) un PVN __% LVL _______ (____________________________ lati un ___ santīmi), kas kopā sastāda LVL _________.___ (_____________________ lati un ___ santīmi) atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

3.2. Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda saistības.

3.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto darbu veikšanai.

3.4. Tāmē noteiktās darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem darbiem.

3.5. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts. 

3.6. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma cenā, un izdarīt to maksājumus ir Būvuzņēmēja pienākums. 

4. Darbu izpildes noteikumi

4.1. Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgiem būvnoteikumiem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus. 

4.2. Darbu izpildes termiņš ir 2012.gada 20.jūlijs.
4.3. Būvdarbu sagatavošanas darbus un Būvobjekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Būvuzņēmējs.

4.4. Ja darbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

4.5. Pirms darbu uzsākšanas Būvobjektā Būvuzņēmējs ar rīkojumu nozīmē darbu vadītāju. Darbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

4.6. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu būvniecību. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

4.7. Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti pirmsskolas izglītības iestādes telpās un izglītības procesu telpās plānots atsākt 2012.gada 30.jūlija, Būvuzņēmējam ir jāievēro stingri noteiktais termiņš.

5. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

5.1. Pasūtītājs apņemas:

5.1.1. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

5.1.2. samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

5.1.3. 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Būvuzņēmējam, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu.

5.2. Pasūtītājam ir tiesības:

5.2.1. vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

5.2.2. samazināt veicamo Darbu apjomu par 30%;

5.2.3. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;

5.2.4. nolīgt Būvuzraugu darbu izpildes uzraudzībai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

6. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

6.1. Būvuzņēmējs apņemas:

6.1.1. segt visus ar darbu veikšanu saistītos izdevumus;
6.1.2. Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;

6.1.3. Darbu veikšanā procesā izmantot sertificētus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Būvobjektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām; 
6.1.4. Saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, Nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Būvuzņēmējs savā darbības rezultātā. 

6.1.5. ievērot Pasūtītāja iekšējās kārtības noteikumus, drošības noteikumus „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo drošība izglītības iestādē”, noteikumi par higiēnas prasībām izglītības iestādēs, darba kārtības, iekšējās kārtības noteikumus un dienas režīmu (klusā stundas laikā no plkst. 13.00 līdz plkst.15.00 no 01.06. līdz 29.06.2012. netrokšņot) un citus noteikumus, kas ir saistoši pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanai.

6.1.6. samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja;

6.1.7. nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

6.1.8. nodrošināt tīrību Būvobjektā; 

6.1.9. nodrošināt Būvobjektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;

6.1.10. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

6.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

6.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

6.1.13. nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Būvobjektā visā darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses. 

6.1.13.1. Darbu vadītājs: _________, Sertifikāta Nr._________ no ________ mob.: __________.
6.1.13.2. Darbu vadītāja palīgs: ____________, ______________, mob.: _________
6.1.14. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Būvobjektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

6.1.15. Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju. 

6.1.16. ievērot materiālus, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

6.1.17. pirms pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Būvobjektu (aizvākt būvgružus, aizvākt Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus, Iztīrīt remontētās un remonta laikā lietotās telpas: nomazgāt logus un sienu un grīdas virsmu u.c.).

6.1.18. veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem.

6.1.19. pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāja.
7. Garantija

7.1. Garantijas termiņš no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ____ (______) ___________ (turpmāk tekstā Garantijas laiks).

7.2. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

7.3. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas objekta ekspluatācijas.

7.4. Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš ir 5 (piecas) darba dienas, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.
7.5. Gadījumos kad, defekts apdraud objektu ( izplūst ūdens no siltumsistēmas, ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas), bojātā elektrības padeves sistēma, defekts vai radītais bojājums jānovērš nekavējoties. 

7.6. Defektu akts tiek sastādīts 5 darba dienu laikā. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

7.7. Ja Būvuzņēmējs nenovērš Defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu Defektu novēršanai, un Būvuzņēmējam jāsedz Defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Būvuzņēmējs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu. 

8. Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

8.1. Darbu nodošana notiek ar darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

8.2. Pirms Darbu nodošanas Būvuzņēmējs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Parakstīts akts par izpildītiem Darbiem un jaunizbūvēto iekšējo komunikāciju shēmas saņemšana ir pamats nodošanas – pieņemšanas akta sastādīšanai.

8.3. Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu.

8.4. Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus vai nepabeigtus Darbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana. 

8.5. Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc Būvobjekta pieņemšanas garantijas laikā.

9. Maksājumu izdarīšanas kārtība

9.1. Pasūtītājs samaksu Būvuzņēmējam veic, pārskaitot naudu uz Būvuzņēmēja norādīto bankas kontu :

9.1.1. Līguma izpildes laikā var tikt veikti starpmaksājumi par kārtējā nedēļā paveiktajiem darbiem, ja Būvuzņēmējs līdz katras nedēļas beigām vai ik pēc 10 dienām iesniedz Pasūtītājam aktu 2 (divos) eksemplāros par nedēļā vai 10 dienās izpildītiem darbiem saskaņošanai - Izpildīto darbu akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), un Pasūtītājs iesniegto aktu pēc pārbaudes apstiprina. Starpmaksājumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 40% no kopējās līguma summas.
9.1.2. Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Būvuzņēmēja.

9.2. Pasūtītājs ietur 5% (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Būvuzņēmējam līdz visu Darbu pabeigšanai. 

9.3. Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Būvuzņēmējam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Būvuzņēmējs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

9.4. Līguma 9.2 punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Būvuzņēmējs nepilda šajā Līgumā noteiktās saistības vai, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

10. Izmaiņas līgumā

10.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.4. un 3.5.punktu). 

10.2. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. 

10.3. Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.4. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Būvuzņēmējam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Būvuzņēmēja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Būvuzņēmēja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

11. Līgumsods

11.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā (pielikums Nr.3), Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% no tās. 

11.2. Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružus nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, Ls 50,00 apmērā par katru gadījumu.

11.3. Izbeidzot šī Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 13.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% apmērā no līgumcenas. 

11.4. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 9.1.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Būvuzņēmējam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% no tās. 

11.5. Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ. 

12. Līguma laušana

12.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

12.2. Pasūtītājs var ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

12.2.1. ja Būvuzņēmējs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu; 

12.2.2. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu. 

12.3. Līguma 12.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

12.4. Būvuzņēmējs 12.2.punktā atrunātās Līguma laušanas gadījumā 10 darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.

12.5. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

12.6. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Būvobjekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Būvobjektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Būvobjektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

12.7. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu, ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

12.8. Ja Pasūtītājs 5 darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Būvuzņēmējs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

13. Force Majeure

13.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

13.2. Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā , ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

13.3. Ja izceļas Force Majeure situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. 

13.4. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

13.5. Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk kā četrus mēnešus.

14. Līguma noslēgšana un spēkā esamība

14.1. Šis Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

14.2. Līgums noslēgts 2 identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Būvuzņēmējs.

14.3. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

15. Pārējie noteikumi

15.1. Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro ______________________________ _____________ ______________, tālr.:_____________.

15.2. Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 15.1.punktā, ir pienākums:

15.2.1. sekot līdzi Būvuzņēmēja veikto Darbu kvalitātei;

15.2.2. apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

15.2.3. pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;

15.2.4. piedalīties Darbu pieņemšanā.

15.3. Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Būvobjekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar Būvobjekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

15.4. Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

15.5. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

15.6. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

15.7. Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

15.8. Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

15.9. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu. 

15.10. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

16. Līgumslēdzēju rekvizīti

	Pasūtītājs:
Olaines speciālā 

pirmsskolas izglītības iestāde „Ābelīte”

Reģ.Nr. 90000012723
Parka iela 5, Olaine, 

Olaines novads, LV – 2114,

tālr.:67965768; 29571768

Banka: AS "GE Money Bank" 

Imantas filiāles Olaines KAC, 

Kods BATR LV 2X

Konts: LV 43 BATR 0051 2018 5870 0


	Pasūtītājs:


	Būvuzņēmējs:



	________________________ V.Zoša

z.v.


	________________________ 
z.v.


	_______________________ 
 z.v.




� EMBED PBrush  ���








Olaines novads, 2011


PAGE  
7

[image: image4.png]


_1335691555

