APSTIPRINU:

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs 








N.Ozoliņš   _________________

2011.gada 18.jūlijā 
Cenu aptaujas 

“Dzīvojamo   māju jumtu  ar mīksto  segumu remonta darbi ” 

(identifikācijas Nr. Olaine, AS OŪS 2011/04)
nolikums

Olaine, 2011
A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem
Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/04
“Dzīvojamo   māju jumtu  ar mīksto  segumu remonta darbi ”
1. Pasūtītājs – AS “Olaines ūdens un siltums”, Kūdras ielā 27, Olaine, LV – 2114, vienotais reģistrācijas numurs 50003182001. Kontaktpersona – valdes priekšsēdētāja vietnieks Viesturs Liepa, tālrunis 67964281, 26411988
2. Iepirkuma priekšmets – daudzstāvu dzīvojamo māju mīksto jumta segumu remonts 9204 m2 kopplatībā, tai skaitā: 

· 3-stāvu dzīvojamai mājai Jaunolainē, Pionieru  ielā 87  (1113 m2);

· 3-stāvu dzīvojamai mājai Jaunolainē, Pionieru  ielā 89  (1119 m2);

· 3-stāvu dzīvojamai mājai Jaunolainē, Pionieru  ielā 90  (1092 m2);

· 4-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Stacijas   ielā 2  (640 m2);

· 5-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Stacijas   ielā 32  (1035  m2);
· 5-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Stacijas   ielā 22  (706  m2);

· 5-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Parka   ielā 10  (1374  m2);

· 5-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Zemgales  ielā 43  (619  m2);
· 5-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Jelgavas ielā 20 (1056 m2);

9-stāvu dzīvojamai mājai Olainē, Zemgales  ielā 51 (450 m2)
Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums un  C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas. Piešķirtā līguma izpildes laiks katram objektam  – 4 (četras) kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem vismaz 10 (desmit) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.
3.  Piedāvājumu iesniegšana


Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Alternatīvi piedāvājumi netiks izskatīti. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam un tas personīgi vai, nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2011.gada 08.augustam plkst.1100 slēgtā aploksnē jāiesniedz                     AS “Olaines ūdens un siltums” sekretariātā – Kūdras iela 27, Olaine, LV – 2114, tālrunis 67963102. Uz aploksnes norādāms pretendenta nosaukums, cenu aptaujas nosaukums un identifikācijas numurs un adresāts - AS “Olaines ūdens un siltums”. 

4. Piedāvājuma noformējums


Piedāvājums  jāsagatavo, saskaņā  ar Instrukcijām pretendentiem (A. sadaļa ), Darba uzdevumu (B. sadaļa), Tehniskām specifikācijām (C. sadaļa) un  pretendenta piedāvājuma Standarta formu (D. sadaļa). 

Piedāvājumam jāpievieno:

· Būvkomersanta  reģistrācijas apliecības kopija;

· Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

· Pretendenta apliecinājums, ka pret viņu nav celta prasība tiesā par maksātnespējas atzīšanu un, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

· Informācija par pretendenta darba pieredzi līdzīgā rakstura un apjoma darbu izpildē pēdējo 24 mēnešu periodā, norādot darbu pasūtītāju un tā kontaktpersonu, pie kuras iepirkuma komisijai būtu iespējams saņemt atsauksmes par Pretendenta veiktajiem darbiem; 

· Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc Pretendenta ieskatiem.

 Uzvarējušam pretendentam, gadījumā, ja tas iesniedzis savu apliecinājumu par to, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu, 5 darba dienu laikā pēc Instrukcijās pretendentiem 7.punktā minētā lēmuma pieņemšanas jāiesniedz Pasūtītājam Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un, kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu. 

5. Piedāvājuma derīguma termiņš 30 dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

6. Apmaksas nosacījumi


Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no līguma kopējās cenas. Līgumā par darbu izpildi iespējams paredzēt viena starpmaksājuma veikšanu saskaņā ar izpildīto darbu aktiem (formu Nr.2), maksājuma summu samazinot proporcionāli izmaksātajam avansa procentam un, ieturot līguma ieturējumu 10 % apjomā no izpildīto darbu summas. Visa līguma cena un līguma ieturējuma summa  tiks samaksāta 20 darba dienu laikā pēc darbu nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas un attiecīga rēķina saņemšanas.

7. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

8.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā  cenu aptaujas komisija veiks:

7.1.1. piedāvājumu atbilstības pārbaudi  Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcijās pretendentiem norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi turpmākajā aptaujas gaitā netiks izskatīti;

7.1.2. piedāvājumu atbilstības pārbaudi Darba uzdevumam un  Tehniskajām specifikācijām. Darba uzdevumam un/vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

7.2. Lēmuma pieņemšana:

7.2.1. Cenu aptaujas komisija pēc visu punktā 7.1.1. un 7.1.2 norādīto pārbaužu veikšanas  no aptaujas nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem izvēlēsies darbu izpildei katra konkrētā objektā visizdevīgāko piedāvājumu darbu izpildei. Pretendenta  izvēlei tiks ņemti vērā sekojoši kritēriji:

· Zemākā darbu izpildes cena katram konkrētam objektam.
8. Cenu aptaujas komisija izbeigs cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

8.1. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniegs par darbu izpildi aprēķināto kontrolsummu;

8.2. netiks saņemts neviens piedāvājums;

8.3. netiks saņemts neviens cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums;

8.4. netiks saņemts dzīvokļu kopīpašnieku akcepts remonta darbu līguma slēgšanai.  

B. sadaļa – Darba uzdevums

Iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/04
“Dzīvojamo   māju jumtu  ar mīksto  segumu remonta darbi” 


Cenu aptauja “Dzīvojamo māju jumtu ar mīksto segumu remonta darbi” tiek realizēta saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem un C. sadaļu - Tehniskās specifikācijas. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem  un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un darbiem ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

Darbu organizēšana:


Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektos:

· pirms darbu uzsākšanas darbu izpildītājs, saskaņojot ar pasūtītāju, izliek paziņojumus māju iedzīvotājiem par darbu uzsākšanas datumu un plānoto darbu izpildes laiku;

· darbu izpildes vietai ir jābūt norobežotai un  jābūt izvietotām atbilstošām brīdinājuma zīmēm;

· darbi jāveic sertificēta darbu vadītāja uzraudzībā;

· darbu izpildes laikā darbu izpildītājs nedrīkst bojāt uz ēku jumtiem esošās komunikācijas un iekārtas;

· darba dienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

· pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošanu objektā;

· izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektos;

· pēc darbu izpildes dzīvojamo māju jumti ir jāsakopj, novācot visus būvgružus un arī tos  atkritumus, kas tieši nav saistīti ar darbu procesu.

Darbu izmaksas un apjomi:


Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamie darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja pretendents patvaļīgi būs  izmainījis darba apjomu mērvienības, cenu aptaujas komisija uzskatīs, ka pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas nolikuma 7.1.2. punktam. 

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties) darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Tehniskās specifikācijās norādītie darbu apjomi m2  vai t.m. raksturo reāli veicamo darbu apjomu bez materiālu atgriezumiem un pārklājumiem. Materiālu atgriezumu un  pārklājumu izmaksas ir jāiekļauj Tehniskās specifikācijās  norādītajās  vienību cenās.  

Ja saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem pievienotajām Tehniskajām specifikācijām  un Darba uzdevumu kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas, pasūtītājam  un darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā. 

Objektiem, kuros plānots veikt jumta pārseguma paneļa  siltināšanu, uz esošā jumta seguma izveidojot siltumizolācijas slāni,  saskaņā ar tehniskajām specifikācijām  ieklāj divas  kārtas putu polistirolu un divas kārtas akmens vati (ROB 60 vai analogu). Virs siltumizolācijas tiek uzkausēta pašlīmējošā ruberoīda hidroizolācija 2 kārtās: vienā kārta  apakšklāja  un vienā kārta virsklāja.
Prasības izmantojamiem celtniecības materiāliem.

1.Visos objektos jumta ieklāšanai izmantojamie skārda izstrādājumi  izgatavojami no cinkotā  skārda - biezums no 0,55 mm līdz 0,60 mm;

2.Sagatavojot piedāvājumus objektiem, jumta  ieklāšanai jāparedz ruļļu materiāla izmantošana, kas atbilst sekojošām prasībām:

· izgatavots uz modificēta bituma pamata, virsklāja gadījumā pārklāts ar minerālpārklājumu;

· materiāla svars uz vienu m2 virsklājam ne mazāks kā 5 kg;
· materiāla svars uz vienu m2 apakšklājam ne mazāks kā 4 kg.
Jumta konstrukcija tiek siltināta, uz esošā jumta seguma izveidojot 270 mm siltumizolācijas slāni (240 mm putupolistirols, 30 mm akmens vate (ROB 60 vai analoga), konstrukcijas U= 0.20W/m2K) un nodrošinot, saskaņā ar LBN 002-01, jumta kopējo siltuma caurlaidības koeficientu (normatīvo) U= 0.2k. Gan jumta siltināšanai izmantojamais putupolistirols, gan akmens vate  tiek ieklāti divās kārtās, attiecīgi divas kārtas 120 mm putupolistirols un divas kārtas  15 mm akmens vate (ROB 60 vai tās analogs materiāls). Virs siltumizolācijas tiek uzkausēta pašlīmējošā ruberoīda hidroizolācija 2 kārtās  (prasības apakšklājam  4 kg/m2 un vir klājam 5 kg/m2). Tiek izbūvēta vieglbetona mūra parapeta konstrukcija ar skārda apdari. Apdares krāsu tonis atbilstoši fasādes risinājumiem.
Objekta raksturojums:

Objekts Nr.1. 3–stāvu dzīvojamā māja Jaunolainē, Pionieru  ielā 87:

· saskaņā ar tehniskām specifikācijām  jumta remonta darbiem jāsagatavo divi alternatīvi piedāvājumi 1.variants - jumta remonta darbi bez siltināšanas un 2.variants - jumta remonts ar siltināšanu;

· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpu ieejas jumtiņu (5 gab.)   lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi, jumtiņa ārmalā  ierīkojot  lietus reni, izveidojot atbilstošu jumtiņa profilu  un ieklājot  jaunu hidroizolāciju; 

· ēka sadalīta vairākās atsevišķas sekcijās, kas savstarpēji nodalītās ar mūra parapetiem. Mūra parapeti izbūvēti no sarkanā māla ķieģeļiem, kas mitruma ietekmē sākuši  drupt, līdz ar to daudzviet, lai nodrošinātu parapeta skārda apdares nostiprināšanu, nepieciešams veikt mūra atjaunošanu. Lai nodrošinātu hidroizolācijas  un mūra parapeta kvalitatīvu pieslēgumu, nepieciešams veikt parapeta remontu,  tā  sadrupušās daļas aizvietojot ar apmetumu;

· veidojot parapetu un hidroizolācijas pieslēgumu, ar hidroizolācijas materiālu nepieciešams noklāt parepetu visā tā augstumā, hidroizolācijas augšējo malu (10 cm) pārlokot un piekausējot uz parapeta horizontālās plaknes;

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla;
· ēkas ventilācijas skursteņi ir izbūvēti no sarkanā māla ķieģeļiem, kas mitruma ietekmē sākuši  drupt, līdz ar to daudzviet, lai nodrošinātu skursteņu skārda apdares nostiprināšanu, nepieciešams veikt mūra atjaunošanu. Lai nodrošinātu hidroizolācijas  un mūra skursteņu  kvalitatīvu pieslēgumu, nepieciešams veikt skursteņu remontu,  tā  sadrupušās daļas aizvietojot ar jauniem ķieģeļiem vai  apmetumu;

· daudzdzīvokļu  mājas esošais jumta segums - pašlīmējošais ruļļu materiāls;

· jumta profils veidots ar  nelielu kritumu no centra  uz malām;

· ēka ir aprīkota ar ārējo lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu, kas izvietota pa visu ēkas perimetru. Jumta remonta darbu laikā  plānots veikt  lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu pilnīgu nomaiņu. Veco lietus reņu un notekcauruļu stiprinājumu izmantošana nav paredzēta; 

· pa visu ēkas perimetru izvietota metāla aizsargbarjera. Pirms darbu uzsākšanas aizsargbarjeru nepieciešams demontēt līdz esošā jumta seguma līmenim. Jaunas aizsargbarjeras  netiek uzstādītas;
· atsevišķās  juma daļās, sēžoties siltumizolācijas materiālam, ir izveidojušies iesēdumi, kurus, lai izveidotu pareizu jumta profilu, pirms remonta darbu uzsākšanas nepieciešams aizpildīt ar betona javu vai arī sevišķi lielu iesēdumu gadījumā ar keramzītu un betona javas aizsargkārtu;

· pirms siltinātāja ieklāšanas gar abu ēkas fasāžu ārmalu  jāuzstāda antiseptētas   koka bruses ( 50 x 200 mm).

Objekts Nr.2  3–stāvu dzīvojamā māja Jaunolainē, Pionieru ielā  89:
· saskaņā ar tehniskām specifikācijām  jumta remonta darbiem jāsagatavo divi alternatīvi piedāvājumi 1.variants - jumta remonta darbi bez siltināšanas un 2.variants - jumta remonts ar siltināšanu;

· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpu ieejas jumtiņu (5 gab.)   lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi, jumtiņa ārmalā  ierīkojot  lietus reni, izveidojot atbilstošu jumtiņa profilu  un ieklājot  jaunu hidroizolāciju; 

· ēka sadalīta vairākās atsevišķas sekcijās, kas savstarpēji nodalītas ar mūra parapetiem. Mūra parapeti izbūvēti no sarkanā māla ķieģeļiem, kas mitruma ietekmē sākuši  drupt, līdz ar to daudzviet, lai nodrošinātu parapeta skārda apdares nostiprināšanu, nepieciešams veikt mūra atjaunošanu. Lai nodrošinātu hidroizolācijas  un mūra parapeta kvalitatīvu pieslēgumu, nepieciešams veikt parapeta remontu,  tā  sadrupušās daļas aizvietojot ar apmetumu;

· veidojot parapetu un hidroizolācijas pieslēgumu, ar hidroizolācijas materiālu nepieciešams noklāt parepetu visā tā augstumā, hidroizolācijas augšējo malu (10 cm) pārlokot un piekausējot uz parapeta horizontālas plaknes;

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla;
· ēkas ventilācijas skursteņi ir izbūvēti no sarkanā māla ķieģeļiem, kas mitruma ietekmē sākuši  drupt, līdz ar to daudzviet, lai nodrošinātu skursteņu skārda apdares nostiprināšanu, nepieciešams veikt mūra atjaunošanu. Lai nodrošinātu hidroizolācijas  un mūra skursteņu  kvalitatīvu pieslēgumu, nepieciešams veikt skursteņu remontu,  tā  sadrupušās daļas aizvietojot jauniem ķieģeļiem vai  apmetumu;

· daudzdzīvokļu  mājas esošais jumta segums - pašlīmējošais ruļļu materiāls;

· jumta profils veidots ar  nelielu kritumu no centra  uz malām;

· ēka ir aprīkota ar ārējo lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu, kas izvietota pa visu ēkas perimetru. Jumta remonta darbu laikā  plānots veikt  lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu pilnīgu nomaiņu, veco lietus reņu un notekcauruļu stiprinājumu izmantošana nav paredzēta. 

· pa visu ēkas perimetru izvietota metāla aizsargbarjera. Pirms darbu uzsākšanas aizsargbarjeru nepieciešams demontēt līdz esošā jumta seguma līmenim. Jaunas aizsargbarjeras  netiek uzstādītas;
· atsevišķās  juma daļās, sēžoties siltumizolācijas materiālam, ir izveidojušies iesēdumi, kurus, lai izveidotu pareizu jumta profilu, pirms remonta darbu uzsākšanas nepieciešams aizpildīt ar betona javu vai arī sevišķi lielu iesēdumu gadījumā ar keramzītu un betona javas aizsargkārtu;

· pirms siltinātāja ieklāšanas gar abu ēkas fasāžu ārmalu  jāuzstāda antiseptētas   koka bruses   ( 50 x 200 mm).

Objekts Nr.3  3–stāvu dzīvojamā māja Jaunolainē, Pionieru ielā  90:
· saskaņā ar tehniskām specifikācijām  jumta remonta darbiem jāsagatavo divi alternatīvi piedāvājumi 1.variants - jumta remonta darbi bez siltināšanas un 2.variants - jumta remonts ar siltināšanu;

· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpu ieejas jumtiņu (5 gab.) lietus ūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi, jumtiņa ārmalā  ierīkojot  lietus reni, izveidojot atbilstošu jumtiņa profilu  un ieklājot  jaunu hidroizolāciju; 

· ēka sadalīta vairākās atsevišķas sekcijās, kas savstarpēji nodalītās ar mūra parapetiem. Mūra parapeti izbūvēti no sarkanā māla ķieģeļiem, kas mitruma ietekmē sākuši  drupt, līdz ar to daudzviet, lai nodrošinātu parapeta skārda apdares nostiprināšanu, nepieciešams veikt mūra atjaunošanu. Lai nodrošinātu hidroizolācijas  un mūra parapeta kvalitatīvu pieslēgumu, nepieciešams veikt parapeta remontu,  tā  sadrupušās daļas aizvietojot ar apmetumu;

· veidojot parapetu un hidroizolācijas pieslēgumu, ar hidroizolācijas materiālu nepieciešams noklāt parepētu visā tā augstumā, hidroizolācijas augšējo malu (10 cm) pārlokot un piekausējot uz parapeta horizontālās plaknes;

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla;
· ēkas ventilācijas skursteņi ir izbūvēti no sarkanā māla ķieģeļiem, kas mitruma ietekmē sākuši  drupt, līdz ar to daudzviet, lai nodrošinātu skursteņu skārda apdares nostiprināšanu, nepieciešams veikt mūra atjaunošanu. Lai nodrošinātu hidroizolācijas  un mūra skursteņu  kvalitatīvu pieslēgumu, nepieciešams veikt skursteņu remontu,  tā  sadrupušas daļas aizvietojot jauniem ķieģeļiem vai  apmetumu;

· daudzdzīvokļu  mājas esošais jumta segums - pašlīmējošais ruļļu materiāls;

· jumta profils veidots ar  nelielu kritumu no centra  uz malām;

· ēka ir aprīkota ar ārējo lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu, kas izvietota pa visu ēkas perimetru. Jumta remonta darbu laikā  plānots veikt  lietus ūdens savākšanas un novadīšanas sistēmu pilnīgu nomaiņu, veco lietus reņu un notekcauruļu stiprinājumu izmantošana nav paredzēta. 

· pa visu ēkas perimetru izvietota metāla aizsargbarjera. Pirms darbu uzsākšanas aizsargbarjeru nepieciešams demontēt līdz esošā jumta seguma līmenim. Jaunas aizsargbarjeras  netiek uzstādītas.

· atsevišķās  juma daļās, sēžoties siltumizolācijas materiālam, ir izveidojušies iesēdumi, kurus, lai izveidotu pareizu jumta profilu, pirms remonta darbu uzsākšanas nepieciešams aizpildīt ar betona javu vai arī sevišķi lielu iesēdumu gadījumā ar keramzītu un betona javas aizsargkārtu;

· pirms siltinātāja ieklāšanas gar abu ēkas fasāžu ārmalu  jāuzstāda antiseptētas   koka bruses (50 x 200 mm).

Objekts Nr.4  4–stāvu dzīvojamā māja Olainē, Stacijas ielā 2;
· vienlaikus ar juma remonta darbiem tiek veikta  jumta pārseguma paneļu  siltināšana;

· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpu ieejas jumtiņu (2 gab.) remonta darbus, jumtiņa ārmalā  ierīkojot  lietus reni, izveidojot atbilstošu jumtiņa profilu  un ieklājot  jaunu hidroizolāciju; 

· daudzdzīvokļu  mājas esošais jumta segums - pašlīmējošais ruļļu materiāls;

· jumta profils veidots ar  nelielu kritumu no ēkas garenvirziena ass uz abām ēkas fasādes malām;

· ēka ir aprīkota ar ārējo lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu, kas izvietota gar abām ēkas fasādēm. Jumta remonta darbu laikā tiek plānota lietus ūdeņu novadīšanas sistēmas pilnīga nomaiņa;

· pirms hidroizolācijas ieklāšanas jumta konstrukcija tiek siltināta, uz esošā jumta seguma izveidojot 270 mm siltumizolācijas slāni (240 mm putupolistirols, 30 mm akmens vate (ROB 60 vai analoga). Gan jumta siltināšanai izmantojamais putupolistirols, gan akmens vate  tiek ieklāti divās kārtās, attiecīgi divas kārtas 120 mm putupolistirols un divas kārtas 15 mm akmens vate (ROB 60 vai tās analogs materiāls). Virs siltumizolācijas tiek uzkausēta pašlīmējošā ruberoīda hidroizolācija 2 kārtās  (prasības apakšklājam  4 kg/m2 un virsklājam   5 kg/m2). Ēkas abos galos tiek izbūvēta vieglbetona mūra parapeta konstrukcija ar skārda apdari. Parapetu skārda apdares līmeņošanai izmantojami antiseptēti kokmateriāli. Pirms siltinātāja ieklāšanas gar abu ēkas fasāžu ārmalu  jāuzstāda antiseptētas   koka bruses (50 x 270 mm);
· veidojot parapetu un hidroizolācijas pieslēgumu, ar hidroizolācijas materiālu nepieciešams noklāt parepētu visā tā augstumā, hidroizolācijas augšējo malu (10 cm) pārlokot un piekausējot uz parapeta horizontālas plaknes;

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla.
Papildus nosacījumi, kas pretendentiem jāievēro, nosakot siltināšanas darbu izmaksas:

· uz ēkas jumta izvietotas satelītantenas (6 gab.), kuras piestiprinātas pie mūra ventilācijas skursteņiem. Jumta siltināšanas un hidroizolācijas materiāla  ieklāšanas darbu izpildei, būs nepieciešama   šo antenu demontāža un montāža. Antenu demontāžas un montāžas izmaksas ir  iekļaujamas jumta siltinātāja ieklāšanas darbu izmaksās.
Objekts Nr.5   5–stāvu dzīvojamā māja Olainē , Stacijas ielā 32;
· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpas ieejas jumtiņa (2 gab.)  remontu, veicot skārda lāseņu nomaiņu un ieklājot  jaunu hidroizolāciju; 

· dzīvojamās mājas jumts ir noklāts ar ribotiem  dzelzsbetona paneļiem, kas nav noklāti ar hidroizolācijas materiālu;

· pretendentiem, aprēķinot hidroizolācijas materiāla ieklāšanas izmaksas, ir nepieciešams ievērtēt, ka jumta plakne nav taisna, līdz ar to jumta paneļu aplīmēšanai ir nepieciešams papildus darba laika ieguldījums;

· vienlaicīgi ar jumta remonta darbiem nepieciešams ieklāt jaunu hidroizolāciju piektā stāva lodžiju pārseguma paneļiem; 

· veidojot parapetu un hidroizolācijas pieslēgumu ar hidroizolācijas materiālu nepieciešams noklāt parepetu visā tā augstumā, hidroizolācijas augšējo malu (10 cm) pārlokot un piekausējot uz parapeta horizontālas plaknes;
· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla; 

· parapetu skārda apdares līmeņošanai izmantojami antiseptēti kokmateriāli;
· lodžiju hidroizolācijas un ēkas fasādēs pieslēguma vietā,  aptuveni 20 cm augstumā no lodžijas pārseguma paneļa, nepieciešams uzstādīt skārda noseglīsti, kuras augšēja mala        (15 mm)  45O tiek iestrādāta  fasādes sienā.
Objekts Nr.6   5–stāvu dzīvojamā māja Olainē, Stacijas  ielā 22:

· vienlaikus ar juma remonta darbiem tiek veikta  jumta pārseguma paneļu  siltināšana;

· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpu ieejas jumtiņu (4 gab.)   remonta darbus, jumtiņa ārmalā  ierīkojot  lietus reni, izveidojot atbilstošu jumtiņa profilu  un ieklājot  jaunu hidroizolāciju; 

· daudzdzīvokļu  mājas esošais jumta segums - pašlīmējošais ruļļu materiāls;

· jumta profils veidots ar  nelielu kritumu no ēkas ārmalām  uz  ēkas garenvirziena asi;

· ēka ir aprīkota ar iekšējo lietus ūdeņu novadīšanas sistēmu;

· pirms hidroizolācijas ieklāšanas jumta konstrukcija tiek siltināta, uz esošā jumta seguma izveidojot 200  mm siltumizolācijas slāni (100 mm putupolistirols, 100 mm akmens vate (ROB 60 vai analoga). Gan jumta siltināšanai izmantojamais putupolistirols, gan akmens vate  tiek ieklāti divās kārtās, attiecīgi divas kārtas 50 mm putupolistirols un divas kārtas 50 mm akmens vate (ROB 60 vai tā analogs materiāls). Virs siltumizolācijas tiek uzkausēta pašlīmējošā ruberoīda hidroizolācija 2 kārtās  (prasības apakšklājam  4 kg/m2 un virsklājam 5 kg/m2). Ēkas abos galos tiek izbūvēta vieglbetona mūra parapeta konstrukcija ar skārda apdari. Parapetu skārda apdares līmeņošanai izmantojami antiseptēti kokmateriāli. Pirms siltinātāja ieklāšanas gar abu ēkas fasāžu ārmalu  jāuzstāda antiseptētas   koka bruses (50 x 200 mm).

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla.
Objekts Nr.7  5–stāvu dzīvojamā māja Olainē, Parka ielā 10
·   vienlaikus ar juma remonta darbiem tiek veikta piektā stāva lodžiju pārseguma paneļu  siltināšana;

· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpu ieejas jumtiņu (6 gab.)  remontu, veicot skārda lāseņu nomaiņu un ieklājot  jaunu hidroizolāciju;

· dzīvojamās mājas jumts ir noklāts ar ribotiem  dzelzsbetona paneļiem, kas nav noklāti ar hidroizolācijas materiālu;

· pretendentiem, aprēķinot hidroizolācijas materiāla ieklāšanas izmaksas, ir nepieciešams ievērtēt, ka jumta plakne nav taisna, līdz ar to jumta paneļu aplīmēšanai ir nepieciešams papildus darba laika ieguldījums;

· vienlaikus ar lodžiju jumtiņu remonta darbiem Pretendentam ir jāveic lodžiju pārseguma paneļu siltināšanas darbi ar 50 mm biezu  putu polistirola  un 100 mm  (50X2) minerālvates kārtu;

· pretendentam, plānojot lodžiju siltināšanas darbu izmaksas, jāparedz, ka siltinātājs pie pārseguma paneļiem tiek piestiprināts ar atbilstoša garuma metāla dībeļiem ar aprēķinu, ka  1 m2 siltinātāja nostiprināšanai tiek izmantoti ne mazāk kā 6 dībeļi;

· darbu apjomos paredzēts, ka lodžijas  pārsegumu paneļa ārmalā gar jumta ārmalu  jāuzstāda antiseptētas   koka bruses ( 50 x 150 mm);

· pēc lodžiju pārsegumu paneļu siltināšanas darbu pabeigšanas divās kārtās tiek ieklāts jumta hidroizolācijas materiāls, attiecīgi izmantojot apakšklāja  un virsklāja materiālu;

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla; 

· parapetu skārda apdares līmeņošanai izmantojami antiseptēti kokmateriāli;

· lodžiju hidroizolācijas un ēkas fasādēs pieslēguma vietā,  aptuveni 20 cm augstumā no lodžijas pārseguma paneļa, nepieciešams uzstādīt skārda noseglīsti, kuras augšēja mala (15 mm)  45O tiek iestrādāta  fasādēs sienā.
Objekts Nr.8   5 –stāvu dzīvojamā māja Olainē, Zemgales ielā 43
·   vienlaikus ar juma remonta darbiem tiek veikta piektā stāva lodžiju pārseguma paneļu  siltināšana;

· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpu ieejas jumtiņu (3 gab.)  remontu, veicot skārda lāseņu nomaiņu un ieklājot  jaunu hidroizolāciju;

· dzīvojamās mājas jumts ir noklāts ar ribotiem  dzelzsbetona paneļiem, kas nav noklāti ar hidroizolācijas materiālu;

· Pretendentiem, aprēķinot hidroizolācijas materiāla ieklāšanas izmaksas, ir nepieciešams ievērtēt, ka jumta plakne nav taisna, līdz ar to jumta paneļu aplīmēšanai ir nepieciešams papildus darba laika ieguldījums;

· vienlaikus ar lodžiju jumtiņu remonta darbiem Pretendentam ir jāveic lodžiju pārseguma paneļu siltināšanas darbi ar 50 mm biezu  putu polistirolā  un 100 mm  (50X2) minerālvates kārtu;

· Pretendentam, plānojot lodžiju siltināšanas darbu izmaksas, jāparedz, ka  siltinātājs pie pārseguma paneļiem tiek piestiprināts ar atbilstoša garuma metāla dībeļiem ar aprēķinu, ka 1 m2 siltinātāja nostiprināšanai tiek izmantoti ne mazāk kā 6 dībeļi;

· darbu apjomos paredzēts, ka lodžijas  pārsegumu paneļa ārmalā jāuzstāda antiseptētas   koka bruses (50 x 150 mm);

· pēc lodžiju pārsegumu paneļu siltināšanas darbu pabeigšanas divās kārtās tiek ieklāts jumta hidroizolācijas materiāls, attiecīgi izmantojot apakšklāja  un virsklāja materiālu;

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla, 

· parapetu skārda apdares līmeņošanai izmantojami antiseptēti kokmateriāli;

· lodžiju hidroizolācijas un ēkas fasādes pieslēguma vietā,  aptuveni 20 cm augstumā no lodžijas pārseguma paneļa, nepieciešams uzstādīt skārda noseglīsti kuras augšēja mala (15 mm)  45O tiek iestrādāta  fasādes sienā.

Objekts Nr.9   5–stāvu dzīvojamā māja Olainē, Jelgavas ielā 20

· vienlaikus ar jumta seguma remonta darbiem nepieciešams veikt kāpņutelpu ieejas jumtiņu (4 gab.)  remontu, veicot skārda koka konstrukciju remontu  un jumta seguma (azbesta šīfera loksnes) nomaiņu ar bezazbesta cementa šīfera loksnēm. Vienlaikus ar jumtiņu  seguma nomaiņu nepieciešams uzstādīt jaunā jumta seguma un ēkas fasādes  skārda pieslēgumu  un lietus notekreni ieejas jumtiņa ārmalā;
· dzīvojamās mājas jumts ir noklāts ar ribotiem  dzelzsbetona paneļiem, kas nav noklāti ar hidroizolācijas materiālu;

· Pretendentiem, aprēķinot hidroizolācijas materiāla ieklāšanas izmaksas, ir nepieciešams ievērtēt, ka jumta plakne nav taisna, līdz ar to jumta paneļu aplīmēšanai ir nepieciešams papildus darba laika ieguldījums;

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla; 

Objekts Nr.10   9–stāvu dzīvojamā māja Olainē, Zemgales ielā 51

· dzīvojamās mājas jumts ir noklāts ar ribotiem  dzelzsbetona paneļiem, kas nav noklāti ar hidroizolācijas materiālu;

· Pretendentiem, aprēķinot hidroizolācijas materiāla ieklāšanas izmaksas, ir nepieciešams ievērtēt, ka jumta plakne nav taisna, līdz ar to jumta paneļu aplīmēšanai ir nepieciešams papildus darba laika ieguldījums;

· vienlaikus ar jumta remonta darbiem nepieciešams veikt jaunas hidroizolācijas ieklāšanu      9 stāva  lodžiju pārsegumu paneļiem;

· pēc hidroizolācijas materiāla ieklāšanas visām materiāla savienojuma šuvēm ir jābūt rūpīgi sakausētām (izspiestām). Nav pieļaujama gaisa kabatu veidošanās zem hidroizolācijas materiāla,
· parapetu skārda apdares līmeņošanai izmantojami antiseptēti kokmateriāli;

· veidojot parapetu un hidroizolācijas pieslēgumu, ar hidroizolācijas materiālu nepieciešams noklāt parepetu visā tā augstumā, hidroizolācijas augšējo malu (10 cm) pārlokot un piekausējot uz parapeta horizontālās plaknes;

· lodžiju hidroizolācijas un ēkas fasādes pieslēguma vietā,  aptuveni 20 cm augstumā no lodžijas pārseguma paneļa, nepieciešams uzstādīt skārda noseglīsti, kuras augšējā mala (15 mm)  45O tiek iestrādāta  fasādes sienā.

D. sadaļa 

Pretendenta piedāvājums


________________(datums, vieta)

AS “Olaine ūdens un siltums” 


Kūdras ielā 27, 


Olaine, LV - 2114

Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

      Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “Dzīvojamo   māju jumtu  ar mīksto  segumu remonta darbi”, iepirkuma IDN: Olaine, AS OŪS 2011/04, darbus saskaņā ar cenu aptaujas Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu un Tehniskajām specifikācijām, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par sekojošām darbu izpildes Līguma summām: 

Objekts Nr.1 Pionieru  ielā 87, Jaunolainē.

Variants Nr.1. bez pārsegumu paneļa siltināšanas 

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Variants Nr.2. ar  pārsegumu paneļa siltināšanu 

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.2  Pionieru ielā   89, Jaunolainē.

Variants Nr.1. bez pārsegumu paneļa siltināšanas 

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Variants Nr.2. ar  pārsegumu paneļa siltināšanu
(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.3  Pionieru ielā   90, Jaunolainē.

Variants Nr.1. bez pārsegumu paneļa siltināšanas 

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Variants Nr.2. ar  pārsegumu paneļa siltināšanu 

(bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 21%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.4  Stacijas ielā 2, Olainē 
Ar  pārsegumu paneļa siltināšanu

 (bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.5  Stacijas ielā 32, Olainē 

Bez siltināšanas.

 (bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.6  Stacijas iela 22, Olainē.

Ar  pārsegumu paneļa siltināšanu

 (bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.7  Parka   iela10, Olaine.

Ar lodžiju pārseguma paneļu siltināšanu 

 (bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.8  Zemgales  iela 43, Olaine.

Ar lodžiju pārseguma paneļu siltināšanu 

 (bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.9  Jelgavas  iela 20, Olaine.

Bez siltināšanas.

 (bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Objekts Nr.10  Zemgales   iela  51,  Olaine.

Bez siltināšanas.

 (bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Avansa lielums (20% no Līguma cenas)

Garantijas laiks (gados):  10 gadi.
Darbu izpildes termiņš (kalendārās nedēļas)
Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas. Saskaņā ar mūsu piedāvājumu varam nodrošināt darbu izpildi vienlaicīgi   ______   (objektu skaits)  Objektos. 
Pielikumā:

1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

2. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādu;

3. Pretendenta apliecinājums, ka pret viņu nav celta prasība tiesā par maksātnespējas atzīšanu un, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

4. Tehniskās specifikācijas (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

5. Informācija par pretendenta darba pieredzi līdzīga rakstura un apjoma darbu izpildē pēdējo 24 mēnešu periodā, norādot darbu pasūtītāju un tā kontaktpersonu, pie kuras iepirkuma komisijai būtu iespējams saņemt atsauksmes par Pretendenta veiktajiem darbiem;
6. Papildus informācija [ja nepieciešams].
Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:

Z.V.

C. sadaļa –Tehniskās specifikācijas














