
APSTIPRINU:

Iepirkumu  komisijas priekšsēdētājs 








V.Liepa     _________________

2011.gada 11.augustā 
Cenu aptaujas 

” Divstāvu koka ēkas fasādes remonts un logu nomaiņas darbi” 

(identifikācijas Nr. Jaunolaine, SIA  Z 2011/5)

nolikums

Jaunolaine, 2011
A. sadaļa – Instrukcijas pretendentiem
Cenu aptauja ” Divstāvu koka ēkas fasādes remonts un logu nomaiņas darbi” 

(identifikācijas Nr. Jaunolaine, SIA  Z 2011/5)

1. Pasūtītāji:
– SIA”Zeiferti”, m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, vienotais reģistrācijas numurs LV 40003419183. Kontaktpersona – valdes loceklis Viesturs Liepa, tālrunis 26411988;
Iepirkuma priekšmets - 2-stāvu koka ēkas m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine, Olaines pagasts, Olaines novads, remonta darbi, tai skaitā:
· ēkas pamatu cokolā apmetuma  remonts un krāsošana 35 m3 platībā;

· ēkas pamatu betona apmales ierīkošana 24 m2 platībā;

· ēkas koka fasādes remonts,  fasādes vecā krāsojuma noņemšana un krāsošana 365 m2;
· esošo koka logu nomaiņa uzstādot  jaunus (priedes koka) logus ar divkāršām stikla paketēm 33gab.

Darbi veicami saskaņā ar cenu aptaujas B. sadaļu – Darba uzdevums un C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas. Piešķirtā līguma izpildes laiks – 6 kalendārās nedēļas no līguma parakstīšanas dienas. Pretendentam jānodrošina garantijas laiks veiktajiem darbiem un izmantotajiem materiāliem - 4  (četri) gadi no nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas brīža.

2. Piedāvājumu iesniegšana


Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumam jābūt cauršūtam un aizzīmogotam, un tas personīgi, vai nosūtot pa pastu (ar aprēķinu, lai tas tiktu saņemts pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām), līdz 2011.gada 24.augusta plkst.11.00, slēgtā aploksnē jāiesniedz SIA “Zeiferti” lietvedībā – m.’’Zeiferti’’, p/n Jaunolaine Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127, tālrunis 67965897. Uz aploksnes norādāms pretendenta nosaukums, cenu aptaujas nosaukums un identifikācijas numurs, un adresāts – SIA “Zeiferti”. 

3. Piedāvājuma noformējums


Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmetā norādīto darbu apjomu. Piedāvājums jāsagatavo ņemot vērā Darba uzdevumu (B. sadaļa), Tehniskās specifikācijas (C. sadaļa) un saskaņā ar pretendenta piedāvājuma standarta formu (D. sadaļa). 

     Piedāvājumam jāpievieno:

    - Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

    - Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu, vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto       

      iemaksu  parādu;

    - Pretendenta apliecinājums, ka pret viņu nav celta prasība tiesā par maksātnespējas atzīšanu,  

      un, ka  likumā noteiktajā kārtībā, nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs 
      gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

    - Informācija par Pretendenta darba pieredzi;

    - Pretendents var pievienot jebkuru papildus informāciju pēc saviem ieskatiem.


     Uzvarējušam pretendentam, gadījumā, ja tas iesniedzis savu apliecinājumu par to, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, 5 darba dienu laikā, pēc Instrukcijas pretendentiem 6.punktā minētā lēmuma pieņemšanas, jāiesniedz Pasūtītājam Valsts ieņēmumu dienesta izziņa, kas izdota ne agrāk, kā vienu mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām, un kas apliecina, ka Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu.

4. Piedāvājuma derīguma termiņš - 20 dienas no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.
5.Apmaksas nosacījumi


Avansa maksājums nevar būt lielāks par 20% no līguma kopējās cenas. Atlikusī  līguma summa tiks samaksāta 10 darba dienu laikā pēc darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas, un attiecīga rēķina saņemšanas.

5. Piedāvājumu vērtēšana un lēmumu pieņemšana

6.1. Piedāvājumu vērtēšanas laikā  cenu aptaujas komisija veiks:

5.1.1. piedāvājumu atbilstības pārbaudi Instrukcijā pretendentiem norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiks uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Instrukcija pretendentiem norādītajām prasībām. Neatbilstošie piedāvājumi turpmākajā aptaujas gaitā netiks izskatīti;

5.1.2. piedāvājumu atbilstības pārbaudi Darba uzdevumam un Tehniskajām specifikācijām. Darba uzdevumam un/vai Tehniskajām specifikācijām neatbilstošie piedāvājumi netiks vērtēti.

     6.2.Lēmuma pieņemšana:

5.1.3. Cenu aptaujas komisija, pēc visu punktā 6.1.1. un 6.1.2 norādīto pārbaužu veikšanas, no aptaujas nolikuma prasībām atbilstošajiem piedāvājumiem, izvēlēsies izdevīgāko piedāvājumu. Visizdevīgākā Piedāvājuma izvēlei tiks ņemti vērā sekojoši kritēriji:

· piedāvātā darbu izpildes cena.
6. Iepirkuma komisija izbeigs cenu aptauju, neizvēloties nevienu piedāvājumu, ja:

6.1. visi atbilstošie piedāvājumi pārsniegs par darbu izpildi aprēķināto kontrolsummu Ls 19 600;

6.2. netiks saņemts neviens piedāvājums;

6.3. netiks saņemts neviens cenu aptaujas noteikumiem atbilstošs piedāvājums;
B. sadaļa – Darba uzdevums

Cenu aptauja ” Divstāvu koka ēkas fasādes remonts un logu nomaiņas darbi” 

(identifikācijas Nr. Jaunolaine, SIA  Z 2011/5)

Iepirkums “Divstāvu koka ēkas fasādes remonts un logu nomaiņas darbi” tiek realizēts saskaņā ar aptaujas nolikuma A. sadaļu – Instrukcijas pretendentiem un C.- sadaļu - Tehniskās specifikācijas. Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumu un nosakot darbu izmaksas, papildus Instrukcijās pretendentiem un Tehniskās specifikācijās norādītajiem nosacījumiem un darbiem, ir nepieciešams ievērot nosacījumus, kas noteikti ar šo Darba uzdevumu.

Darbu organizēšana:

· 
Pretendentiem, sagatavojot piedāvājumus un izcenojot veicamos darbus, ir jāparedz sekojoši pasākumi darba organizēšanai objektā:

· darbu izpildes vietai ir jābūt norobežotai un  jābūt izvietotām atbilstošām brīdinājuma zīmēm;

· darbi jāveic sertificēta darbu vadītāja uzraudzībā;

· darbdienas beigās objekts ir atstājams tādā stāvoklī, lai netiktu apdraudēta trešo personu drošība un īpašums;

· pretendentam jānodrošina sanitāro normu ievērošana objektā;

· izpildītājs ir atbildīgs par  darba drošību objektā;

Darbu izmaksas un apjomi:


Sagatavojot piedāvājumu, pretendentam visi veicamo darbu apjomi ir jānorāda vienībās, kas atbilst  Tehniskajās specifikācijās  dotajām. Ja pretendents patvaļīgi būs izmainījis darba apjomu mērvienības vai norādītos daudzumus, iepirkuma komisija uzskatīs, ka pretendenta piedāvājums neatbilst cenu aptaujas nolikuma prasībām (6.1.2. punkts). 

Darbu izmaksas katram konkrētam darbu veidam tiks noteiktas pamatojoties uz pretendenta piedāvājumā norādīto vienības cenu. Darbu apjomu izmaiņu gadījumā (apjomam samazinoties vai palielinoties), darbu izmaksu summa tiks pārrēķināta, faktisko darba apjomu reizinot ar pretendenta piedāvājumā  doto vienības cenu.

Ja, saskaņā ar cenu aptaujas noteikumiem, pievienotajām Tehniskajām un Darba uzdevumu, kāds no darba veidiem nav bijis paredzēts, tā izmaksas tiks noteiktas Pasūtītājam un darbu izpildītājam vienojoties, ar nosacījumu, ka tās atbilst vidējām šāda veida darbu cenām Latvijā. 

Objekta raksturojums  -  2 –stāvu koka ēka, kas tiek izmantota ofisu un iestāžu vajadzībām. 
Sevišķa vērība, plānojot darbu izmaksas, jāpievērš sekojošiem apstākļiem:

· atsevišķās vietās ir iespējami ievērojami fasādes apdares dēļu  un  citu kopa apdares elementu bojājumi,  kuru aizvietošanai  nepieciešams izgatavot precīzas aizvietojamo elementu kopijas;

·  pirms jaunas krāsas uzklāšanas, nepieciešams pilnībā noņemt veco krāsojumu. Vietās, kur ēkas koka sienu apdarē ir redzami mehāniski bojājumi, kurus iespējams novērt ar virsmas špaktelēšanu vai slīpēšanu, nepieciešams veikt atbilstošus  virsmas remonta darbus ;
· krāsas uzklāšana  veicama ar otu, krāsu ieklājot ne mazāk, kā trijās kārtās;

· lai veiktu skārda lāsenes uzstādīšanu, virs ēkas pamatu cokola nepieciešams veikt nosegdēļa demontāžu. Pēc skārdu uzstādīšanas, izmantošanai derīgie dēļi tiek atkārtoti uzstādīti, bet izmantošanai nederīgie tiek aizstāti ar jauniem;

· ņemot vērā, ka visas ēkas iekštelpas darba dienas beigās tiek pieslēgtas apsardzes signalizācijai, ēkas remonta darbi brīvdienās un pēc darba laika netiks atļauti;
· ēkas  fasādes krāsošanai ir izmantojama āra darbiem  un koka virsmu krāsošanai piemērota eļļas krāsa. Ēkas fasādes krāsošanai  izmantojamie krāsu toņi, pirms darbu uzsākšanas, saskaņojami ar Olaines novada pašvaldības būvvaldi;
· ēkai uzstādāmie logi jāizgatavo no trīs kārtās līmēta priedes koka brusām. Logu rāmis krāsots(krāsa balta). Loga stiklojums divkārša stikla pakete. 

· veicot logu nomaiņas  izmaksu aprēķinu,  pretendentiem jāievērtē, ka esošie ēkas logi ir restoti. Pēc logu nomaiņas, daļai ēkas pirmajā stāvā esošo telpu (pasta, aptiekas un galdniecības telpām) nepieciešams restojumu atjaunot izmatojot esošās restes. Restes uzstādāmas no  iekšpuses. Logi, kuriem  plānots uzstādīt restojumu, jābūt atveramiem  uz ārpusi, pārējie ēkas logi atverami uz iekšpusi. 
· Plānojot skārda darbu izmaksas, nepieciešams ņemt vērā, ka skārda darbiem (palodzēm un lāsenēm) izmantojams rūpnieciski krāsots skārds (krāsa  zaļa).
D. sadaļa 

Pretendenta piedāvājums


                       _________________
                                       (datums, vieta)


SIA „Zeiferti” 


p/n Jaunolaine, Olaines 
pagasts, Olaines novads, 
LV-2127
Pretendenta nosaukums:

Adrese:

Uzņēmuma reģistrācijas numurs un bankas rekvizīti:

Mēs piedāvājam veikt paredzamā līguma “ Divstāvu koka ēkas fasādes remonts un logu nomaiņas darbi” (identifikācijas Nr. Jaunolaine, SIA  Z 2011/5) darbus saskaņā ar cenu aptaujas Instrukcijām pretendentiem, Darba uzdevumu un  Tehniskajām specifikācijām, kas ir saistoši šim piedāvājumam, par sekojošām darbu izpildes Līguma summām: 

 (bez PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________); (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________);  (summa skaitļos)



(summa vārdos)

(līguma summa 

ar PVN 22%)

Ls______________    (________________________________________________________________). (summa skaitļos)



(summa vārdos)

Avansa lielums (% no Līguma cenas) 20 %
Garantijas laiks (gados):    4 gadi
Darbu izpildes termiņš katrā objektā  (nedēļās):   6 nedēļas
 Mūsu piedāvājuma derīguma termiņš ir 20 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas.
Pielikumā:

1. Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija;

2. Pretendenta apliecinājums, ka tam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

3. Pretendenta apliecinājums, ka pret viņu nav celta prasība tiesā par maksātnespējas atzīšanu un, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti tā profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo trīs gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

4. Tehniskās specifikācijas (saskaņā ar cenu aptaujas C. sadaļu – Tehniskās specifikācijas);

5. Informācija par Pretendenta darba pieredzi;

6. Papildus informācija [ja nepieciešams].
Pilnvarotās personas paraksts:

Parakstītāja amats, vārds, uzvārds:
C. sadaļa – Tehniskās specifikācijas 

Cenu aptauja “ Divstāvu koka ēkas fasādes remonts un logu nomaiņas darbi” 

(identifikācijas Nr. Jaunolaine, SIA Z 2011/5)

7

