DARBU DAUDZUMA SARAKSTS

Sākumskola (110 kab.). Nr.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Stāvvada apšuvuma demontāža (1,2,3 stāvs); obj; 1. 2; Mēbeļu pārvietošana; kompl; 1. 3; Izlietnes demontāža; kompl; 1. 4; Tāfeles un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai); kompl; 1. 5; Kanalizācijas stāvvada (no 1stāva līdz jumtam), vada demontāža; m; 9. 6; Ūdensvada demontāža (1,2,3 stāvā); m; 9. 7; Esošās elektroinstalācijas, tāfeles apgaismojuma, apgaismojuma demontāža (ar iespēju montēt pēc remontdarbu veikšanas (iepakošana līdz uzstādīšanai), elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 8; Ventilācijas restes demontāža (5gb.); kompl; 1. 9; Grīdas seguma (linolejs, OSB) noņemšana (53,2 m2), ieskaitot grīdlīsti (atstāt paaugstinājumu); obj; 1. 10; Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai); gab; 3. 11; Flīzes demontāža; m2; 1,0. Griestu remontdarbi. 12; Griestu un griestu šuvju mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 53,2. 13; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.); m2; 53,2. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 14; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam); t.m; 20. 15; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); t.m; 35. 16; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); t.m; 85. 17; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam; gab; 1. 18; Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam; gab; 3. 19; Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb). (ar aizsargvāciņiem) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.); gab; 8. 20; Apgaismojuma lampas nomaiņa (18.gab.) gaismas ķermenim; obj; 1. 21; Esošas gaismas ķermeņus (divās rindās) (gaismas ķermenis – 8.gab.komplektā ar lampām) montāža; obj; 1. 22; Esoša tāfeles apgaismojuma montāža; kompl; 2. Sienu apdares darbi. 23; Sienas tīrīšana; m2; 55,5. 24; Sienas reljefa izlīdzināšana; m2; 19. 25; Sienu, kolonnu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 74,5. 26; Sienas flīzēšana virs izlietnes (ar matētām keramikas flīzēm ne mazāk 20x30cm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju). Krāsu un veidu saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 2,0. 27; Jaunas plastmasas ventilācijas restes montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) 650x300mm)) - demontēto vietā; gab; 5. 28; Sienu, kolonnu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 74,5. Grīdas remonta darbi. 29; Grīdas sagatavošana (revīzija/pārlīkšana un remonts, izlīdzināšana) OSB uzklāšanai; m2; 53,2. 30; Grīdas noklāšana ar OSB (vismaz 18 mm) plāksnēm; m2; 53,2. 31; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 56. 32; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 56. 33; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 36. 34; Koka grīdlīstu krāsošana ar pinoteksu (2 reizes); t.m; 36. 35; Metāla sliekšņu uzstādīšana; m; 1. 36; Metāla stūru uzstādīšana paaugstinājumam; t.m; 7,5. Citi darbi. 37; Kanalizācijas cauruļu ø 50 ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (1,2,3 stāvā, t.sk. pie izlietnēm); m; 9. 38; Ūdensvada ø 25 mm montāža (līdz 3st.) ar fasondaļam un stiprinājumiem un pieslēgšana pie esošas sistēmas; m; 12. 39; Izlietnes (keramiskā) uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai (komplektā ar (augsto) maisītāju, sifonu, 450x350 mm, stiprināma pie sienas h=0,72cm); kompl; 1. 40; Skapja izveide no ūdensizturīga laminēta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar 2 veramām durvīm un plauktu pa vidu (720*450*400), aizmugure – MDF biezumā 3mm. Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; kompl; 1. 41; Demontētās tāfeles montāža; kompl; 1. 42; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana; obj; 1. 43; Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana; obj; 1. 44; Radiatoru (3gb.) un cauruļu slīpēšana un krāsošana ar eļļas krāsu ar virsmas sagatavošanu (krāsa paredzēta metāla virsmām) (sk. apkures daļa); m2; 4,5. 45; Internetvada demontāža un montāža penālī; m; 9,3. 46; Kanalizācijas apšuvuma montāža ar revīziju (metāla durtiņas 0,20x0,40 cm) (1.,2.,3. stāvā); m2; 8,1. 47; Kanalizācijas apšuvuma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana (2. un 3.stāvs); m2; 5,4. 48; Demontēto žalūziju montāža; gab; 3. 49; Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku); t.m; 13,5. 50; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 51; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 52; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 53; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1.. Sākumskola (112 kab.). Nr.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Stāvvada apšuvuma demontāža (1,2,3 stāvs); obj; 1. 2; Mēbeļu pārvietošana; kompl; 1. 3; Izlietnes, skapis demontāža; kompl; 1. 4; Tāfeles un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai); kompl; 1. 5; Kanalizācijas vada demontāža; m; 1. 6; Ūdensvada demontāža (no 1.stāva līdz 3.stāvam); m; 12. 7; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, tāfeles apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 8; Plāksnes (ventilācija) demontāža; gab; 1. 9; Grīdas seguma (MDF plāksnes) demontāža(55,2 m2), ieskaitot grīdlīsti (ar paaugstinājumu); obj; 1. 10; Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai); gab; 3. 11; Flīzes demontāža; m2; 1,46. Griestu remontdarbi. 12; Griestu un griestu šuvju mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 55,2. 13; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.); m2; 55,2. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 14; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam); t.m; 20. 15; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); t.m; 35. 16; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); t.m; 85. 17; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam; gab; 1. 18; Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam; gab; 3. 19; Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb). (ar aizsargvāciņiem) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.); gab; 8. 20; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (rūpnieciskais gaismas ķermenis OMS Tornado PC T8 2X58W IP65 VVG vai ekvivalents -8 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. 21; Jauna tāfeles apgaismojuma montāža (identiski izremontētiem kabinetiem) komplektā ar lampām.; kompl; 2. Sienu apdares darbi. 22; Sienas tīrīšana; m2; 81,5. 23; Sienu, kolonnu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 81,5. 24; Sienas flīzēšana virs izlietnes (ar matētām keramikas flīzēm ne mazāk 20x30cm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju). Krāsu un veidu saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 2,0. 25; Jaunas plastmasas ventilācijas restes montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) 650x300mm)); gab; 5. 26; Sienu, kolonnu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 81,5. Grīdas remonta darbi. 27; Grīdas sagatavošana (revīzija/pārlīkšana un remonts, izlīdzināšana) OSB uzklāšanai; m2; 55,2. 28; Jaunu paaugstinājuma karkasu (ar apšuvumu) izbūve; m2; 6,7. 29; Grīdas noklāšana ar OSB (b=22 mm biezumā) plāksnēm; m2; 57,2. 30; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 57,2. 31; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 57,2. 32; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 38. 33; Koka grīdlīstu krāsošana ar pinoteksu (2 reizes); t.m; 38. 34; Metāla sliekšņu uzstādīšana; m; 1. 35; Metāla stūru uzstādīšana paaugstinājumam; t.m; 8. Citi darbi. 36; Kanalizācijas cauruļu ø 50 ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (1,2,3 stāvā, t.sk. pie izlietnēm); m; 9. 37; Ūdensvada ø 25 mm montāža (līdz 3st.) ar fasondaļam un stiprinājumiem un pieslēgšana pie esošas sistēmas; m; 12. 38; Izlietnes (keramiskā) uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai (komplektā ar (augsto) maisītāju, sifonu, 450x350 mm, stiprināma pie sienas h=0,72cm); kompl; 1. 39; Skapja izveide no ūdensizturīga laminēta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar 2 veramām durvīm un plauktu pa vidu (720*450*400), aizmugure – MDF biezumā 3mm. Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; kompl; 1. 40; Demontētās tāfeles montāža; kompl; 1. 41; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana; obj; 1. 42; Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana; obj; 1. 43; Radiatoru (3gb.) un cauruļu slīpēšana un krāsošana ar eļļas krāsu ar virsmas sagatavošanu (krāsa paredzēta metāla virsmām) (sk. apkures daļa); m2; 4,8. 44; Internetvada demontāža un montāža penālī; m; 9,3. 45; Kanalizācijas apšuvuma montāža ar revīziju (metāla durtiņas 0,20x0,40 cm) (1,2,3 stāvā); m2; 8,1. 46; Kanalizācijas apšuvuma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana (2. un 3.stāvs); m2; 5,4. 47; Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku); t.m; 13,5. 48; Demontēto žalūziju montāža; gab; 3. 49; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 50; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 51; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 52; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1.. Latviešu valoda un literatūra ( 218 kab.). Nr. p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Tāfeles un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai); kompl; 1. 2; Stāvvada apšuvuma demontāža (0,93x0,34x2,95); obj; 1. 3; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma (tāfeles apgaismojuma (2.kompl.), apgaismojuma (4.gab.) (ar iespēju montēt pēc remontdarbu veikšanas (iepakošana līdz uzstādīšanai), elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 4; Plāksnes (ventilācijai) demontāža; gab; 1. 5; Grīdas seguma (MDF plāksnes) noņemšana (25,4,0m2), ieskaitot grīdlīsti; obj; 1. 6; Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai); gab; 1. Griestu remontdarbi. 7; Griestu un griestu šuvju mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 25,4. 8; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.); m2; 25,4. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 9; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam); t.m; 18. 10; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); t.m; 40. 11; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); t.m; 55. 12; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam; gab; 1. 13; Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam; gab; 2. 14; Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 4 gb., uz sienas zem tāfeles – 1 gb., gala sienas vidu – 1gb). (ar aizsargvāciņiem) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.); gab; 6. 15; Esošas gaismas ķermeņus (divās rindās) (gaismas ķermenis – 4.gab.komplektā ar lampām) montāža; obj; 1. 16; Esoša tāfeles apgaismojuma montāža; kompl; 2. 17; Apgaismojuma lampas nomaiņa (10gab.) gaismas ķermenim; obj; 1. Sienu apdares darbi. 18; Sienas tīrīšana; m2; 52,8. 19; Sienu, kolonnu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 52,8. 20; Jaunu plastmasas ventilācijas restu montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) (S~300x520mm) -; gab; 3. 21; Sienu, kolonnu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 52,8. Grīdas remonta darbi. 22; Grīdas sagatavošana (revīzija/pārlīkšana un remonts, izlīdzināšana) OSB uzklāšanai; m2; 25,4. 23; Grīdas noklāšana ar OSB (vismaz 18 mm) plāksnēm; m2; 25,4. 24; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai (ar paaugstinājumu); m2; 25,4. 25; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 25,4. 26; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 20,0. 27; Koka grīdlīstu krāsošana ar pinoteksu (2 reizes); t.m; 20,0. 28; Metāla sliekšņu uzstādīšana; m; 1. Citi darbi. 29; Apšuvuma montāža; m2; 4. 30; Demontētās tāfeles montāža; kompl; 1. 31; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana; obj; 1. 32; Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana; obj; 1. 33; Radiatoru (1gb.)un cauruļu slīpēšana un krāsošana ar eļļas krāsu ar virsmas sagatavošanu (krāsa paredzēta metāla virsmām) (sk. apkures daļa); m2; 1,5. 34; Internetvada demontāža un montāža penālī; m; 9. 35; Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku); t.m.; 7,5. 36; Demontēto žalūziju montāža; gab; 1. 37; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 38; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 39; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 40; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.; obj; 1. Matemātika (220 kab.). Nr. p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; KŠP demontāža no sienas; m2; 7,0. 2; Mēbeļu pārvietošana; kompl; 1. 3; Izlietnes demontāža (kab.Nr.220,221); kompl; 2. 4; Tāfeles, interaktīvas tāfeles (ar projektoru) un tās stiprinājuma demontāža (iepakošana līdz uzstādīšanai); kompl; 2. 5; Durvju bloku demontāža uz kab.Nr.221; gab; 1. 6; Stāvvada apšuvuma demontāža (2.gab.- kab. 220,221 un no 1. līdz 3.stāvam); obj; 1. 7; Kanalizācijas stāvvada demontāža (2 vietas); m; 20. 8; Ūdensvada demontāža (1,2,3 stāvā, 2 vietas); m; 18. 9; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma (tāfeles apgaismojuma (2. kompl.), gaismas ķermenis (8.kompl.) (ar iespēju montēt pēc remontdarbu veikšanas (iepakošana līdz uzstādīšanai), elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 10; Ventilācijas izvada nogriešana līdz griestiem ~1 m2; obj; 1. 11; Grīdas seguma (linolejs) noņemšana (57,2 m2) (tālākai izmantošanai), ieskaitot grīdlīsti; obj; 1. 12; Stangu demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas); gab; 3. 13; Flīzes demontāža (2.vietas); m2; 3. Griestu remontdarbi. 14; Griestu un griestu šuvju mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 57,2. 15; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.); m2; 57,2. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 16; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm, tāfelei, galdam); t.m; 30. 17; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); t.m; 35. 18; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); t.m; 85. 19; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) - tāfeles apgaismojumam; gab; 1. 20; Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) - klases apgaismojumam; gab; 3. 21; Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie skolotāju galda – 6 gb., uz sienas zem tāfeles – 2 gb., gala sienas vidu – 1gb). (ar aizsargvāciņiem) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 2gab.); gab; 9. 22; Esošas gaismas ķermenis - 8gab. komplektā ar jaunam lampām montāža (divās rindās); obj; 1. 23; Esoša tāfeles apgaismojuma komplektā ar jaunam lampām montāža. Izvietojumu saskaņot ar pasūtītāju.; kompl; 2. Sienu apdares darbi. 24; Sienas tīrīšana; m2; 76. 25; Sienu, kolonnu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) (ar aizšuvumu); m2; 78. 26; Sienas flīzēšana virs izlietnes ( 2 vietas) (ar matētām keramikas flīzēm ne mazāk 20x30cm uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju). Krāsu un veidu saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 4,0. 27; Jaunu ventilācijas restu montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) ~1040x300mm; obj; 1. 28; Sienu, kolonnu un aiļu krāsošana (ar aizšuvumu) (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 78. Grīdas remonta darbi. 29; Grīdas sagatavošana (revīzija/pārklāšana un remonts, izlīdzināšana) OSB uzklāšanai; m2; 58,2. 30; Grīdas noklāšana ar OSB (vismaz 18mm) plāksnēm; m2; 58,2. 31; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 58,2. 32; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 58,2. 33; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 30,0. 34; Koka grīdlīstu krāsošana ar pinoteksu (2 reizes); t.m; 30,0. 35; Metāla sliekšņu uzstādīšana; m; 1. Citi darbi. 36; Aizšūt durvis uz kab.Nr.221 - izbūvēt starpsienas no ģipškartona pa metāla karkasu ar skaņas izolāciju; m2; 2,5. 37; Kanalizācijas cauruļu ø 50 ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (1,2,3 stāvā līdz jumtam, 2 vietas); m; 20. 38; Ūdensvada ø 25 mm montāža fasondaļam un stiprinājumiem un pieslēgšana pie esošas sistēmas (1,2,3 stāvā, 2vietas); m; 18. 39; Izlietnes (keramiskā) uzstādīšana un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai (komplektā ar (augsto) maisītāju, sifonu, 450x350 mm, stiprināma pie sienas h=0,8cm) Vietu saskaņot ar pasūtītāju; kompl; 2. 40; Skapja izveide no ūdensizturīga laminēta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar 2 veramām durvīm un plauktu pa vidu (800*450*400), aizmugure – MDF biezumā 3mm. Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; kompl; 2. 41; Kanalizācijas apšuvuma montāža ar revīziju (metāla durtiņas 0,20x0,40 cm) (1,2,3 stāvā, 2 vietas); m2; 17,2. 42; Kanalizācijas apšuvuma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana ( 1.un 3.stāvs); m2; 13,5. 43; Tāfeles, interaktīvas tāfeles ar projektoru un tās stiprinājuma montāža; kompl; 2. 44; Plāksnes montāža pie tāfeles uz sienu L-veida (no ūdensizturīga laminēta plāksnes b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju). Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; m2; 3,6. 45; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana; obj; 1. 46; Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana; obj; 1. 47; Radiatoru (3gb.) un cauruļu slīpēšana un krāsošana ar eļļas krāsu ar virsmas sagatavošanu (krāsa paredzēta metāla virsmām) (sk. apkures daļa); m2; 4,6. 48; Internetvada noņemšana un pieslēgšana 220kab. Uz 221kab.; m; 9,80. 49; Jaunu žalūziju montāža (1,75mx5,6m un 1,75mx2,85m); m2; 15. 50; Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku); t.m.; 15,5. 51; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 52; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 53; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 54; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1. Palīgtelpa (1.stāvs, Nr.122) Nr. p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 2; Ventilācijas restes demontāža (300x300); gab; 1. Griestu remontdarbi. 3; Griestu mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 3. 4; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.); m2; 3. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 5; Elektrības un instalāciju trašu izbūve (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm); t.m; 15. 6; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); t.m; 15. 7; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); t.m; 25. 8; Gaismas slēdža montāža (vienpolīgais slēdzis) – apgaismojumam (vietu saskaņot ar pasūtītāju); gab; 1. 9; Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu; gab; 4. 10; Jauna apgaismojuma izbūve (rūpnieciskais gaismas ķermenis OMS Tornado PC T8 2X58W IP65 VVG vai ekvivalents -1gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 11; Sienas tīrīšana; m2; 22. 12; Sienu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 22. 13; Sienu un aiļu krāsošana(2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 22. Grīdas remonta darbi. 14; Grīdas pamatni sagatavošana, izlīdzināšana (līdz b=20mm); m2; 3. 15; Grīdas noklāšana ar OSB (b=22 mm biezumā) plāksnēm (ar sagatavošanas darbiem); m2; 3. 16; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 3. 17; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 3. 18; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 7,2. 19; Koka grīdlīstu krāsošana ar pinoteksu (2 reizes); t.m; 7,2. Citi darbi. 20; Mēbeļu pārvietošana; obj; 1. 21; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 1. 22; Ventilācijas caurules krāsošana ar eļļas krāsu (ar virsmas sagatavošanu (krāsa paredzēta metāla virsmām)); m2; 3,0. 23; Jaunu plastmasas ventilācijas restu montāža 300x300mm(regulējamas (lai atvērt un aizvērt); gab; 1. 24; Iebūvēta skapja (500x800x2000) ar plauktu (250x250x2000) (5 rindas) izveide nišā, izgatavot no lamināta plāksnēm b=18mm, krāsa-saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar stangu apģērbiem, ar apavu novietošanas plauktu, ar 2 veramām durvīm, aizmugure – MDF biezumā 3mm., slēdziens – 1gab. Konstrukcija tiek precizēta pie pasūtītāja. Krāsu saskaņot ar Pasūtītāju.; kompl; 1. 25; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1. Kāpņu telpu uz Skolas ielas puses remonts (cokolstāvs - 3.stāvs) Nr. p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Sastatņu montāža un demontāža; obj; 1. 2; Griestu, kāpņu laidu no apakšas mazgāšana; m2; 45. 3; Griestu, kāpņu laidu no apakšas un griestu šuvju gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 45. 4; Griestu, kāpņu laidu no apakšas krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.); m2; 45. 5; Demontēt karkasu starp vējtveri un kāpņu telpām.; obj; 1. 6; Kāpņu telpas un vējtvera sienas tīrīšana (krāsojums), gruntēšana; m2; 187,5. 7; Sienu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana; m2; 187,5. 8; Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 187,5. 9; Betona grīdlīstīšu demontāža; t.m.; 28,1. 10; Grīdas remonts (daļējs) ar akmens masu; m2; 6,00. 11; Montēt koka grīdlīstes (analogs esoš.); t.m.; 28. 12; Krāsot grīdlīstes ar pinoteksu 2 reizes; t.m.; 28. 13; Noņemt PVC lenteri; obj; 1. 14; Kāpņu margu remonts, tīrīšana, krāsošana; t.m; 23,4. 15; Kāpņu margu pagarināšana (tehniskā stāvā) ~600x800; m2; 1,0. 16; Koka lenteris (analogs esoš. - centrāla kāpnēm) ~ 40mm x 35mm izgatavošana, lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m.; 29,5. 17; Lakotas koka lenteris piestiprināšana; t.m.; 29,5. 18; Radiatoru (2,10x0,88m) un apkures cauruļu slīpēšana un krāsošana ar pusmatēto, nepilošu, ar labu segtspēju, izturīgu pret mazgāšanu, ar augstu ugunsdrošības kategoriju, lateksa krāsu (krāsu saskaņot ar pasūtītāju); gab; 1. 19; Radiatora dekoratīvās aizšuvuma izveide (sk. foto Darbu plāna 7.lp.) (saskaņot ar Pasūtītāju); m2; 3,5. 20; Pakāpienu laukuma remonts (tehniskā stāvā). Grīdas sagatavošana, flīzēšana ar neslīdošām keramiskām vai akmens grīdas flīzēm 200x200mm, nodilumizturības koeficients≥4 (krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju); m2; 7,5. 21; Esošo elektroinstalācijas, gaismas ķermeņu demontāža; obj; 1. 22; Jaunas elektroinstalācijas montāža - trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem); m; 55. 23; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); m; 55. 24; Stikla apaļas plafonlampas montāža kāpņu telpā. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; gab; 5. 25; Jauna apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (rūpnieciskais gaismas ķermenis OMS Tornado PC T8 2X58W IP65 VVG vai ekvivalents -2gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu ( montāža kāpņu telpā); kompl; 1. 26; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 6. 27; Internetvada demontāža un montāža penālī; m; 12. 28; Montēt avārijas apg. armatūru , IP33,LED spuldzes 15w, ar iebūvētu akumulatoru batareju, 1h (3 no gaiteņa puses, 1 uz telpu Nr.10); kompl; 4. 29; Montēt evakuācijas izeju izgaismošanai, IP33,LED spuldzes 7w, ar iebūvētu akumulatoru batareju, 1h (uz telpu Nr.10); kompl.; 1. 30; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža un montāža; obj; 1. 31; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošana sistēmas skaļruņu noņemšana un uzstādīšana; obj; 1. 32; Esošās apsardzes signalizācijas sistēmas noņemšana un uzstādīšana; obj; 1. 33; Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku); t.m.; 15,9. 34; Metāla sliekšņu (stūru) uzstādīšana paaugstinājumam tehniskā stāvā; m; 1,4. 35; Metālā durvju krāsošana (tehniskā stāvā) ar eļļas krāsu ar virsmas sagatavošanu (krāsa paredzēta metāla virsmām); m2; 2,0. 36; Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi, telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem; obj.; 1. 37; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.); obj.; 1.

Apkures daļa

| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Apkures daļa |  |  |
| 1 | Esošo radiatoru demontāža, iekšējā tīrīšana (skalošana) Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju. | kompl | 10 |
| 2 | Lodveida krāna ¾ I/A ar skrūvi montāža (110, 112, 218, 220 kab.) | gab. | 20 |
| 3 | Esošo radiatoru montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem ar jaunam ventiļiem un vītnēm | kompl | 10 |

| Palīgtelpa Nr.124 Foaje 1.stāvs (no Zemgales ielas) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Karkasa demontāža (dežuranta telpa) | obj | 1 |
| 2 | Iekārtas pārvietošana | obj | 1 |
| 3 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, gaismas ķermenis, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj | 1 |
| 4 | Radiatoru (1gb.) demontāža un cauruļu pieslēgšana sistēmai | kompl | 1 |
|  | Griestu remontdarbi |  |  |
| 5 | Griestu un griestu šuvju mazgāšana, tīrīšana, gruntēšana, izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana (6,25x2,0m) | m2 | 12,5 |
| 6 | Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.) | m2 | 12,5 |
|  | Elektrības un instalāciju montāžas darbi |  |  |
| 7 | Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) | t.m | 12 |
| 8 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | t.m | 35 |
| 9 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | t.m | 35 |
| 10 | Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) | gab | 2 |
| 11 | Zemapmetuma kontaktligzdu montāža ar sazemējumu (pie galda – 8 gb., uz sienas– 4 gb.)(ar aizsargvāciņiem) ( interneta ligzdu uzstādīšana 2gab.) | gab | 14 |
| 12 | Jauna apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (rūpnieciskais gaismas ķermenis OMS Tornado PC T8 2X58W IP65 VVG vai ekvivalents - 2gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu | obj | 1 |
|  | Sienu apdares darbi |  |  |
| 13 | Sienas tīrīšana | m2 | 9 |
| 14 | Sienu, kolonnu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas) (ar aizšuvumu) | m2 | 9 |
| 15 | Sienu, kolonnu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 9 |
|  | Grīdas remonta darbi |  |  |
| 16 | Grīdas tīrīšana | m2 | 36 |
| 17 | Grīdas noklāšana ar OSB (b=22 mm biezumā) plāksnēm (ar sagatavošanas darbiem) | m2 | 8 |
| 18 | Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai | m2 | 8 |
| 19 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 8 |
| 20 | Koka grīdlīstu montāža | t.m | 25 |
| 21 | Koka grīdlīstu krāsošana ar pinoteksu (2 reizes) | t.m | 25 |
|  | Citi darbi |  |  |
| 22 | Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana | obj | 1 |
| 23 | Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētiku) | t.m. | 10 |
| 24 | Aizsegt logu rūts, durvis | kompl | 1 |
| 25 | Radiatora (1gab.) un apkures cauruļu slīpēšana un cauruļu krāsošana ar eļļas krāsu ar virsmas sagatavošanu (krāsa paredzēta metāla virsmām) (1500x600) | m2 | 3,5 |
| 26 | Atslēgu glabāšanai metāliskā kaste (bez stikla) ar durtiņām un slēdzeni (uz 160gab.) izgatavošana, uzstādīšana izmērs:~700x1200 Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu | kompl | 1 |
| 27 | Dežuranta vietas izveide (2100x3800, H=2,95). Starpsienas (L-veida), kas atdala dežuranta telpu no vestibila izbūve (17,5 m2) no iekšējās PVC konstrukcijas ar stikla pakešu pildījumu (triecienizturīgais stikla stiklojums 2/3 un PVC pildījums 1/3) ar PVC bīdāmajām durvīm uz sliedēm (900x2000) ar pilnu komplektāciju un slēdzeni. Rāmju tonis balts. Konstrukcija tiek precizēta pie Pasūtītāja. | obj | 1 |
| 28 | Ugunsdrošības apziņošanas bloka un videonovērošanas vietas (1680x2500, H=2,45) izveide. Starpsienas no iekšējās PVC konstrukcijas izbūve (6,5m2) ar PVC iekšdurvīm (900x2000) ar pilnu komplektāciju un slēdzeni. (triecienizturīgais stikla stiklojums 2/3 un PVC pildījums 1/3). Konstrukciju stiprināt pie griestiem ar stiprinājumiem. Rāmju tonis balts. Konstrukcija tiek precizēta pie Pasūtītāja. | obj | 1 |
| 29 | Dežuranta telpas letes izbūve monitora novietošanai (no laminētām plāksnēm - biezums 25mm). Vienai virsmai garums 1600mm, platums 600mm, augstums 800mm, otrai virsmai garums 1100mm, platums 500mm, augstums 800mm, uz četrām metāla kājām katra virsma. Galda malas aplīmētas ar 2mm ABS malām. Virsmas piestiprināt pie kolonnas. | koml | 1 |
| 30 | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 31 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |
| 32 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.) | obj | 1 |