Darbu apraksts

- Darba apjoms

Būvobjekta apjomu kopsavilkums

| Nr. p.k. | kods apjomu Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | I stāva metodiskā kabineta, lietvedības kabineta remonts |
| 2 | 2 | I stāva gaiteņa remonts |
| 3 | 3 | Medicīnas kabineta tualetes remonts |
| 4 | 4 | II stāva 5. grupas telpas (t.sk. bērnu istaba, palīgtelpa) remonts |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 1

I stāva metodiskā kabineta, lietvedības kabineta remonts (Telpa Nr.23,24)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sienas apšuvuma (skapju) demontāža Telpa Nr.23, mēbeļu pārvietošana Telpa Nr.24 | obj. | 1 |
| 2. | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj. | 1 |
| 3. | Esošās ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | kompl. | 1 |
| 4. | Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes) Telpa Nr.23, 24 | m2 | 22,2 |
| 5. | Apšuvumu demontāža. Telpa Nr.24 | m2 | 2,19 |
| 6. | Aizsegt logu rūts (1,89x1,98m, 1,89x2,38m), durvis (no abām pusēm) ar plēvi | obj. | 1 |
| 7. | Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | kompl. | 2 |
| 8. | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža | m2 | 22,2 |
| 9. | Sienas aizšūšana ar reģipsi pa metāla karkasu, ar skaņas izolāciju b=50mm. Telpa Nr.23 | m2 | 11,1 |
| 10. | Kārbas montāža no mitrumizturīgas riģipša plātnēm Telpa Nr.24 | m2 | 1,75 |
| 11. | Jaunas plastmasas ventilācijas restes montāža (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) 200x300mm) - demontēto vietā Telpa Nr.24 | gab. | 1 |
| 12. | Metālā durvju atjaunošana –vecās plēves noņemšana, jaunās uzlīmēšana no abām pusēm (Telpa Nr.23,24) | m2 | 9,0 |
| 13 | Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) t.m. 20 | gab. | 2 |
| 14 | Metāla sliekšņa montāža | gab. | 2 |
| 15. | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (Telpa Nr.23 – 34,1 m2, Telpa Nr.24- 34m2) | m2 | 68,1 |
| 16. | Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 68,1 |
| 17. | Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana | m | 24 |
| 18. | Jaunas elektroinstalācijas montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) zem griestiem (Telpa Nr.23,24) | m2 | 22,2 |
| 19. | Jaunu elektrības instalāciju montāža/trašu kalšana (kabelis NYY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | m2 | 22,2 |
| 20. | Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu ”SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem) (I+I) | gab. | 2 |
| 21. | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) | gab. | 4 |
| 22. | Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu | gab. | 2 |
| 23. | Gaismas ķermeņu 4x18W T8 IP20 iebūvētais vai ekvivalentu montāža piekaramos griestos ar 4x18W luminiscences lampām | gab. | 4 |
| 24. | Grīdas izlīdzināšana ar pašizlidzinošo masu biezums līdz 20mm (telpā Nr.23,24 – līdz grīdas līmenim Nr.22), slīpēšana utt.) | m2 | 22,2 |
| 25. | Grīdas noklāšana ar mitrumizturīgo OSB (līdz 18 mm) plāksnēm | m2 | 22,2 |
| 26. | Jauna izturīga linoleja (43.klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm nodilumslāņa biezums 0,7mm) uzklāšana, visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu – krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 22,2 |
| 27. | Koka grīdlīstu montāža | t.m. | 25,0 |
| 28. | Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) | t.m. | 25,0 |
| 29. | Radiatoru un cauruļu krāsošana ar krāsu ar virsmas sagatavošanas darbiem (krāsa paredzēta metāla virsmām) | m2 | 4,5 |
| 30. | Durvju atduras uzstādīšana | gab. | 2 |
| 31. | Žalūzijas montāža | kompl. | 2 |
| 32. | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 33. | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1 |
| 34. | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 2

I stāva gaiteņa remonts (Telpa Nr.13,19,22,25,20)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Darbu veikšanas projekta (DVP) izstrādāšana un saskaņošana ar Pasūtītāju un būvuzraugu | kompl. | 1 |
| 2. | Dokumentācijas sagatavošana, apliecinājuma karte ēkas vai telpu grupas vienkāršotai atjaunošanai izņemšana, saskaņā ar MK 19.08.2014. not.Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi", MK 02.09.2014. not. Nr.529. „Ēku būvnoteikumi”p.2.4. apakšp. 35.1., saskaņošanai nepieciešamās dokumentācijas iesniegšana Olaines novada pašvaldības Būvvaldē | kompl. | 1 |
| 3. | Starpsienas un durvju bloka demontāža (Telpa Nr.13,19,25) | obj. | 1 |
| 4. | Stikla bloku starpsienas (37,5 m2) un durvju bloka (2gab.) (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) demontāža (Telpa Nr.20.) | obj. | 1 |
| 5. | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj. | 1 |
| 6. | Esošās ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža ( t.sk.ar jaun. penāļiem) un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | kompl. | 1 |
| 7. | Grīdas seguma demontāža (ieskaitot grīdlīstes) (Telpa Nr.13,19,22,25) | m2 | 41,0 |
| 8. | Esošo iekārto griestu demontāža (Telpa Nr.13) | m2 | 4,3 |
| 9. | Ventilācijas caurules (kārbas) demontāža | obj. | 1 |
| 10. | Jauno gaisa vadu montāža (ar difuzoriem, palīgmateriāliem) un pieslēgšana sistēmai | kompl. | 1 |
| 11. | Aizsegt logu rūtis, durvis (no abām pusēm), telpas Nr.20 grīdu ar plēvi | obj. | 1 |
| 12. | Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | kompl. | 3 |
| 13. | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums - 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža | m2 | 41,0 |
| 14. | Sienas metāla karkasu uzstādīšana, b=100mm | m2 | 37,5 |
| 15. | Sienu aizšūšana ar ģipškartona plāksnēm GKF (ugunsizturīgs ģipškartons (Reģipsis) līdz 12,5mm)) pa metāla karkasu, ar cieta akmens vati – PAROC eXstra vai ekvivalents, skaņas izolācijai b=100mm, ar horizontālam joslām. (Telpa Nr.20) | m2 | 75,0 |
| 16. | Esošo durvju (ar karbam) montāža (Telpa Nr.20) | gab. | 2 |
| 17. | Jaunas plastmasas ventilācijas restes montāža( (regulējamas (lai atvērt un aizvērt) 300x300mm)) Telpa Nr.20 | gab. | 2 |
| 18. | Durvju aplodas komplekta uzstādīšana (krāsots analogi durvīm) 20m | gab. | 2 |
| 19. | Metāla sliekšņa montāža | gab. | 2 |
| 20. | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (Telpa Nr.20 – 34,7 m2, Telpa Nr.19,22- m2) | m2 | 170,5 |
| 21. | Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 170,5 |
| 22. | Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana | m | 30 |
| 23. | Jaunas elektroinstalācijas montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) zem reģipsa griestiem | m2 | 41,0 |
| 24. | Jaunu elektrības instalāciju montāža/trašu kalšana (kabelis NYY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | m2 | 41,0 |
| 25. | Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu ”SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem) | gab. | 4 |
| 26. | Jauna apgaismojuma izbūve (divās rindās) (iebūvējamie griestu gaismekļi RALF DL-220 vai analogs komplektā ar LED lampām 100W - 16gab. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | obj. | 1 |
| 27. | Grīdas izlīdzināšana ar pašizlidzinošo masu biezums līdz 20mm veicot visus sagatavošanas darbus. (Veikt darbības, lai nodrošinātu telpas un koridora grīdas līmeņa sakritību) | m2 | 41,0 |
| 28. | Grīdas noklāšana ar mitrumizturīgo OSB (biezumā līdz 18 mm) plāksnēm | m2 | 10,8 |
| 29. | Jauna dabīgā linoleja (34.klases, biezums ne mazāk kā 2,5 mm) ieklāšana (MARMOLEUM) vai analogs, ar šuvju metināšanu ar diegu. Krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. Oriģināla dizaina grīdas klājuma risinājums (3 krāsās) atbilstoši skicei pie Pasūtītāja | m2 | 10,8 |
| 30. | Koka grīdlīstu montāža | t.m. | 55,5 |
| 31. | Koka grīdlīstes krāsošana ar pusmatēto, tonējamo krāsu (saskaņot ar pasūtītāju) (koka apstrādei iekštelpās) | t.m. | 55,5 |
| 32. | Esošo durvju montāža (Telpa Nr.20) | kompl. | 2 |
| 33. | Durvju atduras uzstādīšana | gab. | 2 |
| 34. | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 35. | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1 |
| 36. | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 3

Medicīnas kabineta tualetes remonts (Telpa Nr.14)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stāvvada apšuvumu demontāža | obj. | 1 |
| 2. | Sienu, grīdu flīzējuma demontāža | m2 | 12,0 |
| 3. | Demontēt esošo durvju bloku | gab. | 1 |
| 4. | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj. | 1 |
| 5. | Demontēt esošās izlietnes ar pieslēgumu UK | kompl. | 1 |
| 6. | Demontēt sēdpodu ar pieslēgumu UK | kompl. | 1 |
| 7. | Piekarināmo griestu no plastikāta apdares paneļiem montāža | m2 | 2,5 |
| 8. | Sienu sagatavošana flīzēšanai (līdzināšana, gruntēšana utt.) | m2 | 19,4 |
| 9. | Sienu flīzēšana (h=2,8) ar keramikas flīzēm ne mazāk 200x250, vismaz 3.dilšanas klase, uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) | m2 | 19,4 |
| 10. | Ventilācijas izbūve (ar difuzoru) un pieslēgšana (ar elektrisko ventilatoru, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) | kompl. | 1 |
| 11. | Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana | m | 7 |
| 12. | Jaunas elektroinstalācijas montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 2,5 |
| 13. | Jaunu elektrības instalāciju montāža/trašu kalšana (kabelis NYY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | m2 | 2,5 |
| 14. | Zemapmetuma kontaktligzdu 220V -16A IP 44 ar vāciņu uzstādīšana h=1,7m | gab. | 2 |
| 15. | Iebūvējama griestu gaismekļa RALF DL-220 vai analogs komplektā ar LED lampu montāža | gab. | 1 |
| 16. | Slēdzis 1.polīgais zemapmetuma uzstādīšana h=1,7m | gab. | 1 |
| 17. | San. piederumus ( tualetes papīra, dvieļu turētāji, spoguļu noņemšana un uzstādīšana atpakaļ | kompl. | 1 |
| 18. | Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas ļuku ierīkošanu) | m2 | 2,9 |
| 19. | Jauno ūdens (vara caurule 7m) un kanalizācijas pievadu montāža un pieslēgšana pie esošiem tīkliem | kompl. | 1 |
| 20. | Ūdens (K,A) noslēdzošo krānu ierīkošana | gab. | 2 |
| 21. | Montēt sēdpodu ar vāku un skalojamo kasti („Cersanit” vai analogs) ar pieslēgšanu pie esošiem tīkliem | kompl. | 1 |
| 22. | Montēt izlietnes 450x350mm ar maisītāju („Cersanit” vai analogs) ar pieslēgšanu pie esošiem tīkliem | kompl. | 1 |
| 23. | Grīdas izlīdzināšana ar pašizlidzinošo masu biezums līdz 10mm veicot visus sagatavošanas darbus. (Veikt darbības, lai nodrošinātu telpas un koridora grīdas līmeņa sakritību) | m2 | 2,5 |
| 24. | Grīdas hidroizolācija un sagatavošana flīzēšanai | m2 | 2,5 |
| 25. | Grīdas flīzēšana ar neslīdošām (R11) akmens grīdas flīzēm nodilumizturības 4.grupa vidēji intensīvas slodzes (dzīvojamās un sabiedriskās telpas) 300x300mm krāsu un vizuālo izskatu saskaņot ar pasūtītāju, ar šuvju aizpildījumu ar flīžu šuvotāju | m2 | 2,5 |
| 26. | Jaunu koka durvju bloka montāža (izmērs ~850x2100mm, rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms) (analogs e | kompl. | 1 |
| 27. | Durvju atduras uzstādīšana | gab. | 1 |
| 28. | Montēt durvju bloku aplodas no abām pusēm | t.m | 10,6 |
| 29. | Metāla sliekšņa montāža | gab. | 1 |
| 30. | Esošās ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža ( t.sk.ar jaun. penāļiem) un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju |  | 1 |
| 31. | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj | 1 |
| 32. | Telpu tīrīšana pēc remontdarbiem | obj | 1 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 4

II stāva 5. grupas telpas (t.sk. bērnu istaba, palīgtelpa) remonts

( Nr.81-palīgtelpa, Nr.78 - bērnu istaba)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mēbeļu pārvietošana (t.sk. noņemt divvietīgo gultu skapjus 12.gab. un uzstādīt atpakaļ pie sienas) | obj | 1 |
| 2. | Demontēt esošo durvju bloku ar ventilācijas restēm (telpa Nr.81) | kompl. | 1 |
| 3. | Flīžu nokalšana no grīdas un sienām (telpa Nr.81) | m2 | 10,0 |
| 4. | Esošo linoleja seguma un grīdlīstu noņemšana | obj | 1 |
| 5. | Griestu un griestu šuvju sagatavošana izlīdzināšanas darbiem, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana (telpa Nr.81, nišā) | m2 | 6,1 |
| 6. | Griestu gruntēšana, griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.) | m2 | 68,1 |
| 7. | Sienas aizšūšana (analogs 4.gr.) | m2 | 1,0 |
| 8. | Sienas tīrīšana, špaktelēšana, izlīdzināšana, gruntēšana | m2 | 112,0 |
| 9. | Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 112,0 |
| 10. | Montēt ventilācijas restes | gab. | 2 |
| 11. | Jaunu koka durvju bloka montāža (izmērs ~750x2100mm, rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms) (analogs 4gr.) | gab. | 1 |
| 12. | Montēt durvju bloku aplodas no abām pusēm | t.m | 10,6 |
| 13. | Apšūt kanalizācijas stāvvadu ar riģipsi (telpa Nr.81) | t.m | 3,0 |
| 14. | Uzstādīt revīzijas lūku | gab. | 1 |
| 15. | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai (izlīdzināšana ar pašizlidzinošo masu (telpā Nr.81 – līdz grīdas līmenim Nr.78), slīpēšana utt.) | m2 | 68,1 |
| 16. | Jauna izturīga linoleja (43.klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm nodilumslāņa biezums 0,7mm) uzklāšana, visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu – krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 68,1 |
| 17. | Koka grīdlīstes montāža | t.m. | 39,0 |
| 18 | Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) | t.m. | 39,0 |
| 19. | Uzstādīt metāla sliekšņu | gab. | 3 |
| 20. | Logu aiļu krāsošana | m2 | 4,9 |
| 21. | Gaismekļu demontāža un montāža atpakaļ (ar jaunām lampām) 12 gab. | obj | 1 |
| 22. | Jauna apgaismojuma izbūve 4x18W (vai ekvivalents -1 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu (Telpa Nr.81) | gab. | 1 |
| 23. | Elektrinstalācijas montāža zem esošajiem reģipsa griestiem (telpa Nr.78) | m2 | 62,1 |
| 24. | Elektrinstalācijas montāža Telpā Nr.81 | m2 | 6,1 |
| 25. | Rievu kalšana mūra sienās zemapmetuma kabeļu instalācijas montāžai 5.grupā | m | 90 |
| 26. | Kabelis līdz 4mm2 zem apmetuma montāža 5.grupā | m | 138 |
| 27. | Zemapmetuma kontaktligzdu 220V -16A IP 44 ar vāciņu uzstādīšana h=1,7 m | gab. | 6 |
| 28. | Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu h=1,7 m | gab. | 2 |
| 29. | Slēdzis 1.polīgais zemapmetuma uzstādīšana h=1,7 m | gab. | 4 |
| 30. | Skapja izveide no ūdensizturīga laminēta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis 3 daļas, ar 6 veramām durvīm un katrā daļa 2 plaukti, aizmugure – MDF biezumā 3mm. Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu (analogs grupa Nr.4) | kompl | 2 |
| 31. | Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana | kompl | 1 |
| 32. | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | kompl | 1 |
| 33. | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj | 1 |
| 34. | Telpu tīrīšana pēc remontdarbiem | obj | 1 |
| 35. | Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | kompl. | 4 |