Darbu apraksts

Olaines novada pašvaldības aģentūras "Olaines sociālais dienests” Bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centra "OLAKS”, Stacijas ielā 38A, Olainē telpu remonts

- Darbu apjoms

Būvobjekta apjomu kopsavilkums

| Nr.p.k. | kods apjomu Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Bērnu istabas remonts (Telpa Nr.17) |
| 2 | 2 | Administrācijas kabineta remonts (Telpa Nr.15) |
| 3 | 3 | Darbnīcas telpas remonts (Telpa Nr.14) |
| 4 | 4 | Psihologa kabineta remonts (Telpa Nr.13) |
| 5 | 5 | Darbnīcas telpas remonts (Telpa Nr.12) |
| 6 | 6 | Gaiteņa remonts (Telpa Nr.16) |
| 7 | 7 | Nodarbības zāles remonts (Telpa Nr.18, 1, 2) |
| 8 | 8 | Foajē telpas remonts (Telpa Nr.10, 11) |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 1 Bērnu istabas remonts (Telpa Nr.17). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Stāvvada apšuvuma demontāža (0,35x0,93cm); obj; 1. 2; Mēbeļu pārvietošana; kompl; 1. 3; Apkures vada demontāža; kompl; 1. 4; Radiatoru atslēgšana, demontāža; kompl; 1. 5; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 6; Ventilācijas restes demontāža; gab; 1. 7; Grīdas seguma (linolejs, mīkstais segums un tt.) demontāža (22,1 m2); obj; 1. 8; Durvju aplodas noņemšana; kompl; 1. 9; Žalūziju demontāža (iepakošana); gab; 3. 10; Loga bloka demontāža (uz Stacijas ielu) ~5,8 m2; kompl; 1. Griestu remontdarbi. 11; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža; m2; 22,1. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 12; Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); m; 30. 13; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 22,1. 14; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 22,1. 15; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis); gab; 1. 16; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.) h=1,7m; gab; 5. 17; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (divās rindās, gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos -4 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 18; Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 48,5. 19; Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu; m2; 48,5. 20; Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 48,5. 21; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 48,5. Grīdas remonta darbi. 22; Grīdas pamatni sagatavošana, izlīdzināšana, sagatavošana OSB uzklāšanai; m2; 22,1. 23; Grīdas noklāšana ar OSB (12 mm biezumā) plāksnēm; m2; 22,1. 24; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 22,1. 25; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 22,1. 26; Mīksta grīdas seguma uzklāšana (biezums2,5-3mm, nodilumizturīgo, ar lielo blīvumu – telpai ar lielu intensitāti, antistatisko); m2; 22,1. 27; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 18. 28; Koka grīdlīstu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 18. 29; Metāla sliekšņa uzstādīšana; m; 1. Citi darbi. 30; Jauno balto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar pilnu komplektāciju, furnitūru montāža; kompl; 1. 31; Durvju aplodas uzstādīšana no abām pusēm (krāsots analogi durvīm); t.m; 10,5. 32; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 1. 33; Slīpa sliekšņa uzstādīšana; obj; 1. 34; Vara cauruļu ø 18 – 6m, ø 22-14m ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); m; 20. 35; Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x500x1000mm - 3gab., „Purmo”vai analogs ar diviem radiatora krāniem, termoregulatoru(ar koaksiālo pieslēgumu) , ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie apkures sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); kompl; 3. 36; Aizšūt apkures caurules ar reģipsi pa metāla karkasu ( 0,15x0,3m) ~ 4,25 m2; t.m; 9,5. 37; PVC loga bloka montāža (uz Stacijas ielu) ar 2 veramām daļām (daļas identiski esošiem); m2; 5,8. 38; Montēt iekšējo palodzi (platums 300mm); t.m; 4,5. 39; Montēt ārējo cinkota skārda palodzi; t.m; 4,5. 40; Logu hermetizācija - logu ailes (ārējas) apstrāde ar putu, špaktelēšana, aizsegšana ar metāla stūrīšiem; t.m; 5,7. 41; Logu ailes (ārējas) špaktelēšana, aizsegšana ar metāla stūrīšiem; t.m; 7,1. 42; Internetvada montāža penālī; m; 10. 43; Apšuvuma montāža ar revīziju (metāla durtiņas 0,20x0,40 cm); m2; 3,8. 44; Apšuvuma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 5,3. 45; Jauno žalūziju montāža (4.gab.); m2; 9,5. 46; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 47; Jaunas ugunsdrošības-apsardzes signalizācijas instalācijas montāža (šrobešana un aiztaisīšana ); m; 5. 48; Montēt cinkotā skārda gaisa vadus (atbilstoša diam.) komplektā ar diffuzoriem, ar atzariem un stiprinājumiem un pieslēgšana sistēmai; kompl; 1. 49; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 50; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 51; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1..

BŪVDARBU APJOMI Nr. 2 Administrācijas kabineta remonts (Telpa Nr.15). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Mēbeļu pārvietošana; kompl; 1. 2; Apkures vada demontāža; kompl; 1. 3; Radiatoru atslēgšana, demontāža; kompl; 1. 4; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 5; Ventilācijas restes demontāža; gab; 1. 6; Grīdas seguma (linolejs) noņemšana (11,2 m2), ieskaitot grīdlīsti; obj; 1. 7; Žalūziju demontāža (iepakošana); gab; 1. 8; Durvju bloka demontāža (ar aplodām); kompl; 1. Griestu remontdarbi. 9; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža; m2; 11,2. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 10; Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); m; 10. 11; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 11,2. 12; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 11,2. 13; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis); gab; 1. 14; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.) h=1,7m; gab; 7. 15; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos -2 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 16; Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 36,5. 17; Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu; m2; 36,5. 18; Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 36,5. 19; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 36,5. Grīdas remonta darbi. 20; Grīdas pamatni sagatavošana, izlīdzināšana, sagatavošana OSB uzklāšanai; m2; 11,2. 21; Grīdas noklāšana ar OSB (12 mm biezumā) plāksnēm; m2; 11,2. 22; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 11,2. 23; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 11,2. 24; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 12,7. 25; Koka grīdlīstu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 12,7. 26; Metāla sliekšņa uzstādīšana; m; 1. Citi darbi. 27; Jauno balto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar pilnu komplektāciju, furnitūru montāža; kompl; 1. 28; Durvju aplodas uzstādīšana no abām pusēm (krāsots analogi durvīm); t.m; 10,5. 29; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 1. 30; Vara cauruļu ø 18 - 1m, ø 22 – 5m ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); m; 6. 31; Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x500x1000mm - 1gab., „Purmo”vai analogs ar diviem radiatora krāniem, termoregulatoru(ar koaksiālo pieslēgumu), ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie apkures sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); kompl; 1. 32; Logu hermetizācija - logu ailes (ārējas) apstrāde ar putu, špaktelēšana, aizsegšana ar metāla stūrīšiem; t.m; 5,7. 33; Internetvada montāža penālī; m; 7. 34; Jauno žalūziju montāža (1.gab.); m2; 3,5. 35; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 36; Jaunas ugunsdrošības-apsardzes signalizācijas instalācijas montāža (šrobešana un aiztaisīšana ); m; 5. 37; Montēt cinkotā skārda gaisa vadus (atbilstoša diam.) komplektā ar diffuzoriem, ar atzariem un stiprinājumiem un pieslēgšana sistēmai; kompl; 1. 38; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 39; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 40; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1.

BŪVDARBU APJOMI Nr. 3 Darbnīcas telpas remonts (Telpa Nr.14). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Apkures vada demontāža; kompl; 1. 2; Radiatoru atslēgšana, demontāža; kompl; 1. 3; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 4; Ventilācijas restes demontāža; gab; 2. 5; Grīdas seguma (linolejs) demontāža(11,7 m2), ieskaitot grīdlīsti; obj; 1. 6; Žalūziju demontāža (iepakošana); gab; 1. 7; Durvju bloka demontāža (ar aplodām); kompl; 1. Griestu remontdarbi. 8; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža; m2; 11,7. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 9; Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); m; 20. 10; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 11,7. 11; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 11,7. 12; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis); gab; 1. 13; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.) h=1,7m; gab; 7. 14; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos -2 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 15; Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 38,5. 16; Sienu izlīdzināšana ar apmetumu; m2; 38,5. 17; Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 38,5. 18; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 38,5. Grīdas remonta darbi. 19; Grīdas pamatni sagatavošana, izlīdzināšana, sagatavošana OSB uzklāšanai; m2; 11,7. 20; Grīdas noklāšana ar OSB (12 mm biezumā) plāksnēm; m2; 11,7. 21; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 11,7. 22; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 11,7. 23; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 13,0. 24; Koka grīdlīstu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 13,0. 25; Metāla sliekšņa uzstādīšana; m; 1. Citi darbi. 26; Jauno balto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar pilnu komplektāciju, furnitūru montāža; kompl; 1. 27; Durvju aplodas uzstādīšana no abām pusēm (krāsots analogi durvīm); t.m; 10,5. 28; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 1. 29; Vara cauruļu ø 18 – 1m, ø 22 – 6m, ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); m; 7. 30; Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x500x1000mm - 1gab., „Purmo”vai analogs ar diviem radiatora krāniem, termoregulatoru(ar koaksiālo pieslēgumu) , ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie apkures sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); kompl; 1. 31; Logu hermetizācija - logu ailes (ārējas) apstrāde ar putu, špaktelēšana, aizsegšana ar metāla stūrīšiem; t.m; 5,5. 32; Internetvada montāža penālī; m; 7. 33; Jauno žalūziju montāža (1.gab.); m2; 3,5. 34; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 35; Jaunas ugunsdrošības-apsardzes signalizācijas instalācijas montāža (šrobešana un aiztaisīšana ); m; 5. 36; Montēt cinkotā skārda gaisa vadus (atbilstoša diam.) komplektā ar diffuzoriem, ar atzariem un stiprinājumiem un pieslēgšana sistēmai; kompl; 1. 37; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 38; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 39; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1.

BŪVDARBU APJOMI Nr. 4 Psihologa kabineta remonts (Telpa Nr.13). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Mēbeļu pārvietošana; kompl; 1. 2; Apkures vada demontāža; kompl; 1. 3; Esošo radiatoru demontāža un montāža atpakaļ; kompl; 1. 4; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 5; Ventilācijas restes demontāža; gab; 1. 6; Grīdas seguma (linolejs) demontāža(11,4 m2), ieskaitot grīdlīsti; obj; 1. 7; Žalūziju demontāža (iepakošana); gab; 1. 8; Durvju bloka demontāža (ar aplodām); kompl; 1. Griestu remontdarbi. 9; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža; m2; 11,4. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 10; Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); m; 10. 11; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 11,4. 12; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 11,4. 13; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis); gab; 1. 14; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.) h=1,7m; gab; 7. 15; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos -2 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 16; Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 36,3. 17; Sienu izlīdzināšana ar apmetumu; m2; 36,3. 18; Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 36,3. 19; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 36,3. Grīdas remonta darbi. 20; Grīdas pamatni sagatavošana, izlīdzināšana, sagatavošana OSB uzklāšanai; m2; 11,4. 21; Grīdas noklāšana ar OSB (12 mm biezumā) plāksnēm; m2; 11,4. 22; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 11,4. 23; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 11,4. 24; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 12,8. 25; Koka grīdlīstu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 12,8. 26; Metāla sliekšņa uzstādīšana; m; 1. Citi darbi. 27; Jauno PVC durvju bloku (1,0x2,1m) ar pilnu komplektāciju, furnitūru montāža (bez stiklojuma); kompl; 1. 28; Durvju aplodas uzstādīšana no abām pusēm (krāsa analogi durvīm); t.m; 10,5. 29; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 1. 30; Vara cauruļu ø 18 – 1m, ø 22 – 6m, ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); m; 7. 31; Logu hermetizācija - logu ailes (ārējas) apstrāde ar putu, špaktelēšana, aizsegšana ar metāla stūrīšiem; t.m; 5,0. 32; Internetvada montāža penālī; m; 7. 33; Jauno žalūziju montāža (1.gab.); m2; 2,7. 34; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 35; Jaunas ugunsdrošības-apsardzes signalizācijas instalācijas montāža (šrobešana un aiztaisīšana ); m; 5. 36; Montēt cinkotā skārda gaisa vadus (atbilstoša diam.) komplektā ar diffuzoriem, ar atzariem un stiprinājumiem un pieslēgšana sistēmai; kompl; 1. 37; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 38; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 39; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1.

BŪVDARBU APJOMI Nr. 5 Darbnīcas telpas remonts (Telpa Nr.12). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Mēbeļu pārvietošana; kompl; 1. 2; Apkures vada demontāža; kompl; 1. 3; Radiatoru atslēgšana, demontāža; kompl; 1. 4; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 5; Ventilācijas restes demontāža; gab; 1. 6; Grīdas seguma (linolejs) demontāža (15,3 m2), ieskaitot grīdlīsti; obj; 1. 7; Žalūziju demontāža (iepakošana); gab; 1. 8; Durvju bloka demontāža (ar aplodām); kompl; 1. Griestu remontdarbi. 9; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža; m2; 15,3. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 10; Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); m; 10. 11; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 15,3. 12; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 15,3. 13; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis); gab; 1. 14; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.) h=1,7m; gab; 7. 15; Kontaktligzdu trīsvietīgo z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents); gab; 1. 16; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos -3 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 17; Tapešu noņemšana, sienu tīrīšana; m2; 47. 18; Sienu izlīdzināšana ar apmetumu; m2; 47. 19; Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 47. 20; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 47. Grīdas remonta darbi. 21; Grīdas pamatni sagatavošana, izlīdzināšana, sagatavošana OSB uzklāšanai; m2; 15,3. 22; Grīdas noklāšana ar OSB (12 mm biezumā) plāksnēm; m2; 15,3. 23; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 15,3. 24; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 15,3. 25; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 16. 26; Koka grīdlīstu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 16. 27; Metāla sliekšņa uzstādīšana; m; 1. Citi darbi. 28; Jauno balto gludo durvju bloku (1,0x2,1m) ar pilnu komplektāciju, furnitūru montāža; kompl; 1. 29; Durvju aplodas uzstādīšana no abām pusēm (krāsots analogi durvīm); t.m; 10,5. 30; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 1. 31; Vara cauruļu ø 18 – 1m, ø 28 – 6, ø 28 – 30m (pagrabā līdz siltummezglam ) ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); m; 37. 32; Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x500x1000mm - 1gab., „Purmo”vai analogs ar diviem radiatora krāniem, termoregulatoru(ar koaksiālo pieslēgumu) , ar caurulēm un fasondetaļām, ar automātisku atgaisotāju un pieslēgšana pie apkures sistēmas (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi); kompl; 1. 33; Logu hermetizācija - logu ailes (ārējas) apstrāde ar putu, špaktelēšana, aizsegšana ar metāla stūrīšiem; t.m; 3,7. 34; Internetvada montāža penālī; m; 15. 35; Jauno žalūziju montāža (1.gab.); m2; 1,7. 36; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 37; Jaunas ugunsdrošības-apsardzes signalizācijas instalācijas montāža (šrobešana un aiztaisīšana ); m; 5. 38; Montēt cinkotā skārda gaisa vadus (atbilstoša diam.) komplektā ar diffuzoriem, ar atzariem un stiprinājumiem un pieslēgšana sistēmai; kompl; 1. 39; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 40; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 41; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1.

| BŪVDARBU APJOMI Nr. 6 Gaiteņa remonts (Telpa Nr.16) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | KŠP demontāža no sienas | obj | 1 |
| 2 | Alumīnija griestu plāksnes (10,9 m2) demontāža | kompl | 1 |
| 3 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj | 1 |
| 4 | Ventilācijas kārbas (caurules) demontāža | kompl | 1 |
| 5 | Grīdas seguma demontāža (10,9 m2), ieskaitot grīdlīsti | obj | 1 |
|  | Griestu remontdarbi |  |  |
| 6 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža | m2 | 10,9 |
|  | Elektrības un instalāciju montāžas darbi |  |  |
| 7 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | m | 5 |
| 8 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m2 | 10,9 |
| 9 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m2 | 10,9 |
| 10 | Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) | gab | 1 |
| 11 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) h=1,7m | gab | 1 |
| 12 | Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (divās rindās, gaismas armatūras komplektā ar lampām 2x18W ar reflektoru iekaramos griestos -3 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | obj | 1 |
|  | Sienu apdares darbi |  |  |
| 13 | Sienu tīrīšana | m2 | 45,5 |
| 14 | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu | m2 | 45,5 |
| 15 | Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 45,5 |
| 16 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 45,5 |
|  | Grīdas remonta darbi |  |  |
| 17 | Grīdas pamatni sagatavošana, izlīdzināšana, sagatavošana OSB uzklāšanai | m2 | 10,9 |
| 18 | Grīdas noklāšana ar OSB (12 mm biezumā) plāksnēm | m2 | 10,9 |
| 19 | Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai | m2 | 10,9 |
| 20 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 10,9 |
| 21 | Koka grīdlīstu montāža | t.m | 14 |
| 22 | Koka grīdlīstu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) | t.m | 14 |
| 23 | Metāla sliekšņu uzstādīšana | m | 2 |
|  | Citi darbi |  |  |
| 24 | PVC durvju bloku (1000x2400cm) ar pilnu komplektāciju, furnitūru, aizvērēju, montāža (analogs esoš.) ar stiklojumu, balta krāsa | kompl | 1 |
| 25 | Durvju aplodas uzstādīšana no abām pusēm (krāsa analogi durvīm) | t.m | 11,5 |
| 26 | Aizšūt caurules ar reģipsi pa metāla karkasu ~ 2,5 m2 | t.m | 2,9 |
| 27 | Internetvada montāža penālī | m | 20 |
| 28 | Apšuvuma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 2,9 |
| 29 | Aizsegt durvis | kompl | 1 |
| 30 | Jaunas ugunsdrošības-apsardzes signalizācijas instalācijas montāža (šrobešana un aiztaisīšana ) | m | 5 |
| 31 | Montēt cinkotā skārda gaisa vadus (atbilstoša diam.) komplektā ar diffuzoriem, ar atzariem un stiprinājumiem un pieslēgšana sistēmai | kompl | 1 |
| 32 | Montēt avārijas apg. armatūru , IP33,LED spuldzes 15w, ar iebūvētu akumulatoru batareju, 1h | kompl | 1 |
| 33 | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 34 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |
| 35 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 7 Nodarbības zāles remonts (Telpa Nr.18, 1, 2). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Sastatņu montāža, demontāža; kompl; 1. 2; Grīdas seguma aizsegšana ar izturīgo plēvi (ar paaugstinājumu 5m2 ); m2; 135,7. 3; Grīdlīstu, sliekšņu (skatuvē) noņemšana; m; 55. 4; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 5; Ventilācijas restes demontāža; kompl; 1. 6; Žalūziju noņemšana (iepakošana); gab; 4. Griestu remontdarbi. 7; Veco griestu metāla karkasa nostiprināšana, krāsas atjaunošana; m2; 130,7. 8; Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm (1200x600, biezums – 12mm) griestu montāža uz esošā karkasa; m2; 130,7. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 9; Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā, sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus); m; 50. 10; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana (Telpa Nr.12); m2; 130,7. 11; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana; m2; 130,7. 12; Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis); gab; 4. 13; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.) h=1,7m; gab; 6. 14; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (divās rindās, gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramos griestos - 20 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Sienu apdares darbi. 15; Sienu tīrīšana, gruntēšana; m2; 139,5. 16; Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai; m2; 139,5. 17; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 139,5. Grīdas remonta darbi. 18; Grīdas seguma apstrāde ar spec. līdzekļiem; m2; 130,7. 19; Koka grīdlīstu montāža; t.m; 55. 20; Koka grīdlīstu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās); t.m; 55. 21; Metāla sliekšņu uzstādīšana; m; 5,5. Citi darbi. 22; Durvju aplodas uzstādīšana no abām pusēm (krāsa analogi durvīm); t.m; 12,5. 23; Ventilācijas restes nomaiņa; gab; 6. 24; Metālā stūrīšu (slieksnis) skatuvei montāža; m; 15. 25; Logu hermetizācija - logu ailes (ārējas) apstrāde ar putu, špaktelēšana, aizsegšana ar metāla stūrīšiem; t.m; 14,5. 26; Apšuvuma montāža ar revīziju (metāla durtiņas 0,20x0,40 cm) (lietuskanalizācijas caurulei 1,5m); m2; 1,8. 27; Apšuvuma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana; m2; 1,8. 28; Jauno žalūziju montāža (4.gab.); m2; 20,0. 29; Aizsegt logu rūts, durvis; kompl; 1. 30; Jaunas ugunsdrošības-apsardzes signalizācijas instalācijas montāža (šrobešana un aiztaisīšana ); m; 10. 31; Montēt cinkotā skārda gaisa vadus (atbilstoša diam.) komplektā ar diffuzoriem, ar atzariem un stiprinājumiem un pieslēgšana sistēmai; kompl; 1. 32; Montēt avārijas apg. armatūru , IP33,LED spuldzes 15w, ar iebūvētu akumulatoru batareju, 1h; kompl; 1. 33; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 34; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 35; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.); obj; 1..

| BŪVDARBU APJOMI Nr. 8 Foajē telpas remonts (Telpa Nr.18, 1, 2) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | Demontāžas darbi |  |  |
| 1 | Spoguļu noņemšana un uzstādīšana atpakaļ | gab | 1 |
| 2 | Apkures vada demontāža (vējtverī) | m | 3 |
| 3 | Radiatoru demontāža (vējtverī) | gab | 1 |
| 4 | Radiatoru demontāža un montāža (Telpa Nr.18) | gab | 5 |
| 5 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma demontāža elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža | obj | 1 |
| 6 | Žalūziju demontāža (iepakošana) | gab | 3 |
| 7 | Durvju bloka demontāža (ar aplodām) (ieejas dubulto durvju bloku telpa Nr.1) | kompl | 1 |
| 8 | Grīdlīstes demontāža | obj | 1 |
|  | Griestu remontdarbi |  |  |
| 9 | Griestu tīrīšana, gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 43,9 |
| 10 | Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.) | m2 | 43,9 |
|  | Elektrības un instalāciju montāžas darbi |  |  |
| 11 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā, sienā, griestos un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | m | 30 |
| 12 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana (Telpa Nr.12) | m2 | 43,9 |
| 13 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 43,9 |
| 14 | Gaismas slēdža montāža (divpolīgais slēdzis) | gab | 4 |
| 15 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1gab.) h=1,7m | gab | 4 |
| 16 | Kontaktligzdu trīsvietīgo z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) | gab | 1 |
| 17 | Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru -4 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | obj | 1 |
|  | Sienu apdares darbi |  |  |
| 18 | Sienu tīrīšana, gruntēšana | m2 | 92,5 |
| 19 | Sienu, aiļu špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 92,5 |
| 20 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 92,5 |
|  | Grīdas remonta darbi |  |  |
| 21 | Grīdas pamatni sagatavošana, tīrīšana | m2 | 43,9 |
| 22 | Grīdas seguma pulēšana (43,9 m2) | m2 | 43,9 |
| 23 | Grīdas seguma tīrīšana no putekļiem | m2 | 43,9 |
| 24 | Koka grīdlīstu montāža | t.m | 27,5 |
| 25 | Koka grīdlīstu lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) | t.m | 16 |
| 26 | Metāla sliekšņu uzstādīšana | m | 8 |
|  | Citi darbi |  |  |
| 27 | PVC ārdurvju bloku (1700x2400cm) ar pilnu komplektāciju, furnitūru, aizvērēju, montāža (analogs esoš.) bez stiklojuma, ar izliektas formas rokturi no abām pusēm (sk. foto 19.lpp.), brūna krāsa | kompl | 1 |
| 28 | PVC durvju bloku (vējtverī) (1700x2400cm) ar pilnu komplektāciju, furnitūru, aizvērēju, ar izliektas formas rokturi no abām pusēm (sk. foto 19.lpp.), montāža (analogs esoš.) ar stiklojumu, balta krāsa. | kompl | 1 |
| 29 | Durvju aplodas uzstādīšana no abām pusēm | t.m | 25 |
| 30 | Durvju atduras, montējamas stiprināmas uz sienas | gab | 5 |
| 31 | Vara cauruļu ø 22 ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža pagrabā līdz siltummezglam, ar 1 termoregulātoru ar tālvadību (vadības bloks montējams pie sienās) (darbus saskaņot ar AS „Olaines ūdens un siltums” pārstāvi) | m | 40 |
| 32 | Logu hermetizācija - logu ailes (ārējas) apstrāde ar putu, špaktelēšana, aizsegšana ar metāla stūrīšiem | t.m | 13 |
| 33 | Jauno žalūziju montāža (3.gab.) | m2 | 8 |
| 34 | Aizsegt logu rūts, durvis | kompl | 1 |
| 35 | Jaunas ugunsdrošības-apsardzes signalizācijas instalācijas montāža (šrobešana un aiztaisīšana ) | m | 5 |
| 36 | Montēt avārijas apg. armatūru , IP33,LED spuldzes 15w, ar iebūvētu akumulatoru batareju, 1h | kompl | 1 |
| 37 | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 38 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |
| 39 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1 |