Darbu apraksts

IEPIRKUMA I.DAĻA

- Darba apjoms

Būvobjekta apjomu kopsavilkums

| Nr.p.k. | kods apjomu Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | II stāva 6. grupas telpas remonts (inventarizācijas Nr.98-palīgtelpa, Nr.101-bērnu istaba) |
| 2 | 2 | II stāva 5. grupas telpas remonts (inventarizācijas Nr. 81 - palīgtelpa, Nr. 78 - bērnu istaba) |
| 3 | 3 | II stāva 3. grupas telpas linoleja maiņa telpā (inventarizācijas Nr.90- bērnu istaba) |
| 4 | 4 | Grupu kāpņu telpu augšējo margu remonts (savienojot ar esošajām margām) un foajē koka pakāpienu atjaunošana |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 1

II stāva 6. grupas telpas (t.sk. bērnu istaba, palīgtelpa) remonts

( Nr.98-palīgtelpa, Nr.101 - bērnu istaba)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mēbeļu pārvietošana uz 1 stāvu (t.sk.demontēt veco divvietīgo gultu skapjus -12 gab. un utilizēt ) | obj | 1 |
| 2. | Demontēt esošo durvju bloku ar ventilācijas restēm (telpa Nr.98) | kompl. | 1 |
| 3. | Flīžu nokalšana no grīdas un sienām (telpa Nr.98) | m2 | 10,0 |
| 4. | Esošo linoleja seguma un grīdlīstu noņemšana | m2 | 68,8 |
| 5. | Griestu un griestu šuvju sagatavošana izlīdzināšanas darbiem, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana (telpa Nr.98, nišā) | m2 | 6,1 |
| 6. | Jaunu piekaramo griestu "Armstrong" (vai analogs) izbūve (piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža) | m2 | 68,8 |
| 7. | Sienas aizšūšana (analogs 4.gr.) | m2 | 1,0 |
| 8. | Sienas tīrīšana, špaktelēšana, izlīdzināšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 113,0 |
| 9. | Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju. | m2 | 113,0 |
| 10. | Montēt ventilācijas restes( 0,60x0,25) | gab. | 2 |
| 11. | Jaunu koka durvju bloka montāža (izmērs ~750x2100mm, rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms) (analogs 4gr.) | gab. | 1 |
| 12. | Montēt durvju bloku aplodas no abām pusēm | t.m | 10,6 |
| 13. | Apšūt kanalizācijas stāvvadu ar riģipsi (telpa Nr.98) | m2 | 2,2 |
| 14. | Uzstādīt revīzijas lūku | gab. | 1 |
| 15. | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana. | m2 | 68,8 |
| 16. | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (20mm)(veicot visus sagatavošanas darbus, t.sk.slīpēšana) | m2 | 68,8 |
| 17. | Deformācijas malu lentas uzlikšana | t.m | 43,0 |
| 18. | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai | m2 | 68,8 |
| 19. | Jauna izturīga linoleja (43.klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm nodilumslāņa biezums 0,7mm) uzklāšana, visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu – krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 68,8 |
| 20. | Koka grīdlīstes montāža | t.m. | 43,0 |
| 21. | Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) | t.m. | 43,0 |
| 22. | Uzstādīt metāla sliekšņu | gab. | 3 |
| 23. | Logu aiļu krāsošana | m2 | 3 |
| 24. | Gaismekļu demontāža | obj | 1 |
| 25. | Jauna apgaismojuma izbūve 4x18W (vai ekvivalents -1 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu (Telpa Nr.98) | gab. | 1 |
| 26. | Jauna apgaismojuma izbūve 4x18W (vai ekvivalents -1 2gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju vizuālu risinājumu (Telpa Nr.101) | gab. | 12 |
| 27. | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) Telpā Nr.98 | m2 | 6,1 |
| 28. | Rievu kalšana mūra sienās zemapmetuma kabeļu instalācijas montāžai 6.grupā | t.m | 40 |
| 29. | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) zem apmetuma 6.grupā un pieslēgšana pie sadales | t.m | 138 |
| 30. | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana pie sadales | t.m | 110 |
| 31. | Zemapmetuma kontaktligzdu 220V -16A IP 44 ar vāciņu uzstādīšana h=1,7 m | gab. | 10 |
| 32. | Divvietīgo ( 3 gab) un vienvietīgo( 4 gab) kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu h=1,7 m | gab. | 10 |
| 33. | Slēdzis 1.polīgais zemapmetuma uzstādīšana h=1,7 m | gab. | 4 |
| 34. | Skapja izveide no ūdensizturīga laminēta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar Pasūtītāju. Skapis ar 3 nodalījumiem (2,90m x 0,40m x 0,66m) ar 6 veramām durvīm un katrā daļa 2 plaukti, aizmugure – MDF biezumā 3mm. Saskaņot ar Pasūtītāju vizuālu risinājumu (analogs grupa Nr.4) | kompl | 1 |
| 35. | Esošo skaļruņu demontāža un uzstādīšana | kompl | 1 |
| 36. | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | kompl | 1 |
| 37. | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj | 1 |
| 38. | Telpu tīrīšana pēc remontdarbiem | obj | 1 |
| 39. | Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | Kompl. | 4 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 2

II stāva 5. grupas telpas (t.sk. bērnu istaba, palīgtelpa) remonts

( Nr.81-palīgtelpa, Nr.78 - bērnu istaba)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mēbeļu pārvietošana uz 1 stāvu (t.sk.demontēt veco divvietīgo gultu skapjus -12 gab. un utilizēt ) | obj | 1 |
| 2. | Demontēt esošo durvju bloku ar ventilācijas restēm (telpa Nr.81) | kompl. | 1 |
| 3. | Flīžu nokalšana no grīdas un sienām (telpa Nr.81) | m2 | 10,0 |
| 4. | Esošo linoleja seguma un grīdlīstu noņemšana | m2 | 68,1 |
| 5. | Esošo ģipškartona griestu demontāža | m2 | 68,1 |
| 6. | Griestu un griestu šuvju sagatavošana izlīdzināšanas darbiem, gruntēšana, izlīdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana (telpa Nr.81, nišā) | m2 | 6,1 |
| 7. | Jaunu piekaramo griestu "Armstrong" (vai analogs) izbūve (piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm, griestu uz nesoša karkasa montāža) | m2 | 68,1 |
| 8. | Sienas aizšūšana (analogs 4.gr.) | m2 | 1,0 |
| 9. | Sienas tīrīšana, špaktelēšana, izlīdzināšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai | m2 | 112,0 |
| 10. | Sienu un aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar Pasūtītāju. | m2 | 112,0 |
| 11. | Montēt ventilācijas restes( 0,60x0,25) | gab. | 2 |
| 12. | Jaunu koka durvju bloka montāža (izmērs ~750x2100mm, rokturis, eņģes, atslēgas mehānisms) (analogs 4gr.) | gab. | 1 |
| 13. | Montēt durvju bloku aplodas no abām pusēm | t.m | 10,6 |
| 14. | Apšūt kanalizācijas stāvvadu ar riģipsi (telpa Nr.81) | m2 | 2,2 |
| 15. | Uzstādīt revīzijas lūku | gab. | 1 |
| 15. | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana. | m2 | 68,1 |
| 16. | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (20mm)(veicot visus sagatavošanas darbus, t.sk.slīpēšana) | m2 | 68,1 |
| 17. | Deformācijas malu lentas uzlikšana | t.m | 39,0 |
| 18. | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai | m2 | 68,1 |
| 16. | Jauna izturīga linoleja (43.klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm nodilumslāņa biezums 0,7mm) uzklāšana, visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu – krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 68,1 |
| 18. | Koka grīdlīstes montāža | t.m. | 39,0 |
| 19. | Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) | t.m. | 39,0 |
| 20. | Uzstādīt metāla sliekšņu | gab. | 3 |
| 21. | Logu aiļu krāsošana | m2 | 4,9 |
| 22. | Gaismekļu demontāža | obj | 1 |
| 23. | Jauna apgaismojuma izbūve 4x18W (vai ekvivalents -1 gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu (Telpa Nr.81) | gab. | 1 |
| 24. | Jauna apgaismojuma izbūve 4x18W (vai ekvivalents -1 2gab. komplektā ar lampām). Pirms iegādes saskaņot ar Pasūtītāju vizuālu risinājumu (Telpa Nr.78) | gab. | 12 |
| 25. | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) Telpā Nr.81 | m2 | 6,1 |
| 26. | Rievu kalšana mūra sienās zemapmetuma kabeļu instalācijas montāžai 5.grupā | t.m | 40 |
| 27. | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) 5.grupā un pieslēgšana pie sadales | t.m | 105 |
| 28. | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) zem apmetuma 5.grupā un pieslēgšana pie sadales | t.m | 138 |
| 29. | Zemapmetuma kontaktligzdu 220V -16A IP 44 ar vāciņu uzstādīšana h=1,7 m | gab. | 10 |
| 30. | Divvietīgo ( 3 gab) un vienvietīgo( 4 gab) kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu h=1,7 m | gab. | 10 |
| 31. | Slēdzis 1.polīgais zemapmetuma uzstādīšana h=1,7 m | gab. | 4 |
| 32. | Skapja izveide no ūdensizturīga laminēta plāksnēm b=18mm, krāsu saskaņot ar Pasūtītāju. Skapis ar 3 nodalījumiem (2,90m x 0,40m x 0,66m) ar 6 veramām durvīm un katrā daļa 2 plaukti, aizmugure – MDF biezumā 3mm. Saskaņot ar Pasūtītāju vizuālu risinājumu (analogs grupa Nr.4) | kompl | 1 |
| 33. | Esošo skaļruņu demontāža un uzstādīšana | kompl | 1 |
| 34. | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | kompl | 1 |
| 35. | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj | 1 |
| 36. | Telpu tīrīšana pēc remontdarbiem | obj | 1 |
| 37. | Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | Kompl. | 4 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 3

II stāva 3. grupas telpas linoleja maiņa

(Nr.90 - bērnu istaba)

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mēbeļu pārvietošana uz 1 stāvu, telpas sagatavošana darbam | obj | 1 |
| 2. | Esošo linoleja seguma un grīdlīstu noņemšana | m2 | 64,5 |
| 3. | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana. | m2 | 64,5 |
| 4. | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (20mm)(veicot visus sagatavošanas darbus, t.sk.slīpēšana) | m2 | 64,5 |
| 5. | Deformācijas malu lentas uzlikšana | t.m | 35,0 |
| 6. | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai | m2 | 64,5 |
| 7. | Jauna izturīga linoleja (43.klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm nodilumslāņa biezums 0,7mm) uzklāšana, visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu – krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 64,5 |
| 8. | Koka grīdlīstes montāža | t.m. | 35,0 |
| 9. | Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) | t.m. | 35,0 |
| 10. | Uzstādīt metāla sliekšņu | gab. | 4 |
| 11. | Būvgružu savākšana un izvešana uz izgāztuvi | obj. | 1 |
| 12. | Telpu tīrīšana, logu mazgāšana | obj. | 1 |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 4

Grupu kāpņu telpu augšējo margu remonts (savienojot ar esošajām margām)  un foajē koka pakāpienu atjaunošana

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veco metāla režģu viena posma demontāža 2. stāva kāpņu laukumiņos saglabājot esošās paliekošās kāpņu margas 1.korpuss-( 2.gabali ), 2.korpuss -( 2.gabali) | t.m | 6,18 m |
| 2. | Jauno dekoratīvo – metāla posmu izgatavošana, piemetināšana, metināmo šuvju apstrāde un slīpēšana un krāsošana. (Vertikālo statņu atstarpes nedrīkst pārsniegt 100 mm un metāla statņu attālums no grīdas ne lielāks kā 30 mm. Precīzāku dizainu un toni saskaņot ar pasūtītāju.) Analogs attēlā: | gab. | 4 |
|  |  | augstums | 1100 mm |
|  |  | platums | 1540 mm |
|  | Margu vēlamais attēls: |  |  |
| 3. | Izgatavoto metāla posmu piestiprināšana ( metināšana). | gab | 4 |
| 4. | Divu koka kāpņu (iestādes gaitenī) virsējā seguma atjaunošana (10 pakāpieni) | Gab. | 10 |
|  |  | garums | 3,10 m |
|  |  | platums | 0,30 m |
|  |  | augstums | 0,15 m |
|  | Vecā kāpņu un margu rokturu klājuma slīpēšana, pulēšana | m2 | 15 |
|  | Jaunā klājuma (lakošana 3 reizes ar Sinteko 35 vai ekvivalentu ar augstu nodilumpakāpi) | m2 | 15 |

Darbu apraksts

IEPIRKUMA II.DAĻA

1.Darba apjoms

Būvobjekta apjomu kopsavilkums

| Nr.p.k. | kods apjomu Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Ugunsdzēsības un ūdens apgādes maģistrāles vadu remonts |

BŪVDARBU APJOMI Nr. 1

Ugunsdzēsības un ūdens apgādes maģistrāles vadu remonts

| Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Veco ugunsdzēsības cauruļu demontāžas darbi visā objektā | objekts | 1 |
| 2. | Lodveida vārsta DN 50 montāža | gab | 5 |
| 3. | Lodveida vārsta DN 32 montāža | gab | 3 |
| 4. | Lodveida vārsta DN 15 montāža | gab | 30 |
| 5. | Melnā ūdensvada tērauda caurules DN 50 montāža | m | 120,0 |
|  | caurule DN 50 (60.3 x 2.9) | m | 120,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
| 6. | PP-R stabi caurules D63 montāža | m | 48,0 |
|  | PP-R caurule D63 | m | 48,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
|  | izolācija D63 (d=13, λ=0,036, piem.: Armaflex) | m | 48,0 |
| 7. | Vara caurules DN 35 montāža | m | 48,0 |
|  | vara caurule DN 35 | m | 48,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
|  | izolācija DN 35 (d=13, λ=0,036, piem.: Armaflex) | m | 48 |
| 8. | Vara caurules DN 28 montāža | m | 180,0 |
|  | vara caurule DN 28 | m | 180,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
|  | izolācija DN 28 (d=13, λ=0,036, piem.: Armaflex) | m | 180,0 |
| 9. | Vara caurules DN 22 montāža | m | 90,0 |
|  | vara caurule DN 22 | m | 90,0 |
|  | veidgabali | k-ts | 1 |
|  | izolācija DN 22 (d=13, λ=0,036, piem.: Armaflex) | m | 90,0 |
| 10. | Siltummezgla apsaiste | k-ts | 1 |
| 11. | Stiprinājumi | k-ts | 1 |
| 12. | Virs sienas ugunsdzēsības krāna metāla kastes trepju telpā pie sienas ( 600X500X180, baltas, bez stiklojuma ar rezerves atslēgu novietotu nišā aiz stikliņa, 20 metru puscietās šļūtenes ar uztīšanas mehānismu, alumīnija stobru ar ugunsdzēsības vītņveida krāns (bronza /alumīnijs ar d 51 mm ar savienotājgalviņām) | k-ts | 8 |
| 13. | Pārseguma un sienu urbšana ( bez perforatora ) | vieta | 24 |
| 14. | Seguma atjaunošana pēc ugunsdzēsības sistēmas montāžas( 1. un 2. stāvā caurumu apdare un krāsošana) | m2 | 3 |
| 15. | Ugunsdzēsības sistēmas pieslēgšana un pārbaude zem spiediena | objekts | 1 |