Profila shēma

(paskaidrojums par apgaismojuma klases izvēli)

Olaines novada pašvaldība

Šī tabula ir pielikums ielu vai publiskās teritorijas profila shēmām. Tabulā uzradīti (ja attiecināms): attālumi starp esošajiem balstiem, trošu izvietojums un garums, gaismekļu stiprinājumi ēku sienās, to augstumi un savstarpējie attālumi.

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.

| Profila Nr. | Ielas klase | Paskaidrojums | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME5 | Maks. ātrums 50 km/h, galveno satiksmes dalībnieku veids - motorizēta satiksme, papildus atļauts - lēni braucoši transporta līdzekļi, velosipēdisti, gājēji. B1 tabula Pēc satiksmes analīzes datiem VDI (vidējā diennakts intensitāte) noteikta << 7000 am/24h (daudz zemāka par 7000 am/24h). Pārsvarā sauss laiks, nav atdalījums joslām, satiksmes lēnināšanas pasākumu nav, ceļu mezglu skaits uz km ir >3 un braukšanas sarežģītības pakāpe ir normāla, nav konflikta zona, novietoto t/l nav, redzeslauka sarežģītība ir normāla, apkārtesošā gaisma ir zema. ME5 klase | Rīgas iela |
| 2 | ME6 | Maks. ātrums 50 km/h, galveno satiksmes dalībnieku veids - motorizēta satiksme, papildus atļauts - lēni braucoši transporta līdzekļi, velosipēdisti, gājēji. B1 tabula Pēc satiksmes analīzes datiem VDI (vidējā diennakts intensitāte) noteikta << 7000 am/24h (daudz zemāka par 7000 am/24h). Pārsvarā sauss laiks, nav atdalījums joslām, satiksmes lēnināšanas pasākumu nav, braukšanas sarežģītības pakāpe ir normāla, nav konflikta zona, novietoto t/l nav, redzeslauka sarežģītība ir normāla, apkārtesošā gaisma ir zema. ME6 klase | Meža ielas teritorija, Jelgavas iela, Veselības iela, Kūdras iela, Zeiferta iela, Pionieru iela |
| 7 | ME4b | Maks. ātrums 50 km/h, galveno satiksmes dalībnieku veids - motorizēta satiksme, papildus atļauts - lēni braucoši transporta līdzekļi, velosipēdisti, gājēji. B1 tabula Pēc satiksmes analīzes datiem VDI (vidējā diennakts intensitāte) noteikta << 7000 am/24h (daudz zemāka par 7000 am/24h). Pārsvarā sauss laiks, nav atdalījums joslām, satiksmes lēnināšanas pasākumu nav, ceļu mezglu skaits uz km ir >3 un braukšanas sarežģītības pakāpe ir normāla, nav konflikta zona, novietotie t/l ir, redzeslauka sarežģītība ir normāla, apkārtesošā gaisma ir zema. ME4b klase | Zemgales iela, Dalbes iela, Stacijas iela (posms no Dalbes līdz Parka ielai), Parka iela |
| 9 | S3 | Maks. ātrums 5-30 km/h, galveno satiksmes dalībnieku veids - motorizēta satiksme, gājēji, lēni braucoši transporta līdzekļi, divriteņi. D4 tabula Satiksmes lēnināšanas pasākumu nav, novietoti t/l ir, kriminalitātes risks zems, sejas atpazīšana ir nepieciešama, redzeslauka sarežģītība ir augsta, apkārtesošā gaisma ir vidēja. S3 klase | Pionieru iela, Stacijas iela (posms no Parka ielas līdz Dzerveņītes ielai), |
| 11 | S5 | Maks. ātrums 5-30 km/h, galveno satiksmes dalībnieku veids - motorizēta satiksme, gājēji, lēni braucoši transporta līdzekļi, divriteņi. D4 tabula Satiksmes lēnināšanas pasākumu nav, novietoti t/l nav, kriminalitātes risks zems, sejas atpazīšana ir nepieciešama, redzeslauka sarežģītība ir normāla, apkārtesošā gaisma ir vidēja. S5 klase | Ceļš Stacija - Olaine piebraucamais ceļš, Akacijas iela |