Profila shēma

Olaines novada pašvaldība

Šī tabula ir pielikums ielu vai publiskās teritorijas profila shēmām. Tabulā uzradīti (ja attiecināms): attālumi starp esošajiem balstiem, trošu izvietojums un garums, gaismekļu stiprinājumi ēku sienās, to augstumi un savstarpējie attālumi.

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (4)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ME5 | 8 | 0.8 | 10 | 0.8 | 7.2 | 30 | Rīgas iela |
| 2 | ME6 | 8 | 1.2 | 15 | 3.5 | 7.8 | 35 | Meža ielas teritorija |
| 3 | ME6 | 8 | 2.5 | 15 | 2.5 | 7 | 44 | Jelgavas iela |
| 4 | ME6 | 8 | 1.7 | 15 | 0.9 | 7 | 35 | Veselības iea |
| 5 | ME6 | 8.8 | 1.4 | 10 | 2.9 | 6 | 43 | Kūdras iela |
| 6 | ME6 | 8 | 3.1 | 10 | 1.1 | 7.1 | 25 | Zeiferta iela (Aplis pie veikala) Nr.4 (5gab |
| 7 | ME4b | 9.2 | 2.2 | 10 | 5 | 7.2 | 44 | Zemgales iela (dubulti) |
| 8 | ME4b | 7.3 | 2 | 10 | 0.6 | 7 | 32 | Zemgales iela (dubulti) |
| 9 | S3 | 6 | - | 10 | 0.6 | 2.9 | 30 | Pionieru iela |
| 10 | ME6 | 8.2 | 3 | 10 | 0.8 | 5.5 | 32 | Pionieru iela |
| 11 | ME6 | 7 | 1.8 | 10 | 1.5 | 4 | 45 | Akacijas iela |
| 12 | ME6 | 8.2 | 2 | 10 | 2.2 | 3.1 | 30 | Akacijas iela |

| Profila Nr. | Ielas klase | Uzstādīšanas augstums (1), m | Kronšteina garums (2+4), m | Uzstādīšanas leņķis* (3), grādi | Attālums no gaismekļa līdz ielas malai (4)*, m | Ielas platums (5), m | Vidējais stabu attālums (6), m | Ielas, kas atbilst profila shēmai |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | ME4b | 8 | 1.5 | 5 | 2 | 6.5 | 33 | Dalbes iela |
| 14 | ME4b | 8 | 1.5 | 5 | 0.6 | 6.5 | 35 | Stacijas iela (līdz Parka ielai) |
| 15 | S3 | 10 | 1.5 | 5 | 0.5 | 3 | 33 | Stacijas iela 42 - 36 |
| 16 | ME4b | 9 | 1.5 | 5 | 1 | 8 | 37 | Parka iela |

* Uzstādīšanas leņķis un kronšteina garums ir mainīgie parametri, ko var precizēt dabā.

Iela apgaismojuma klases izvēle saskaņā ar LVS CEN/TR 13201-1:2004 standartu „Ceļu apgaisme. 1. daļa: Apgaismes klases izvēle”.