APSTIPRINĀTS

Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas

2017.gada 31.augusta000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 sēdē

Protokols Nr.1

IEPIRKUMA ONP 2017/43 NOLIKUMS

„VIDEONOVĒROŠANAS SISTĒMAS IZBŪVE

OLAINĒ UN JAUNOLAINĒ”

IEPIRKUMS PUBLISKO IEPIRKUMU LIKUMA 9. PANTA KĀRTĪBĀ

Olaines novads, 2017

SATURS

1.	VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA	3

2.	PRASĪBAS PRETENDENTIEM	6

3.	IESNIEDZAMIE DOKUMENTI	7

4.	PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI	8

5.	PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU	9

6.	LĪGUMA IZPILDE	10

1. PIELIKUMS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA	11

1.1. PIELIKUMS TEHNISKĀS PRASIBAS	13

1.2. PIELIKUMS ESOŠAS VIDEONOVĒROŠANAS APRAKSTS	23

2. PIELIKUMS PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMA FORMA	25

3. PIELIKUMS PRETENDENTA PIETEIKUMS	26

3.1. PIELIKUMS VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU	28

3.2. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM	29

4. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI	30

5. PIELIKUMS LĪGUMA IZPILDEI PAREDZĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS	31

5.1. PIELIKUMS INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDEI PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJU UN PIEREDZI	32

6. PIELIKUMS TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS	33

7. PIELIKUMS LĪGUMA PROJEKTS	35

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs

Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Olaines novada pašvaldība

Juridiskā un pasta adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, Latvija

Reģistrācijas numurs: 90000024332

Banka: AS “Swedbank”

Kods: HABALV22

Konta numurs: LV34HABA0551036014438

Tālruņa numurs: +371 67964333

Faksa numurs: +371 67963777

E-pasta adrese: olainesdome@olaine.lv

Mājas lapa: www.olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Anita RITUMA - Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, +371 28332818, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkumu komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2017.gada 22.marta lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijas nolikuma un pastāvīgās iepirkumu komisijas apstiprināšanu” (Protokols Nr.3, 11.p.) (turpmāk - Komisija).

## Pretendents:

## Pretendents ir normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēta persona vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – Pretendents), kura ir iesniegusi piedāvājumu iepirkumā ONP 2017/43 „Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē”.

  - Vispārīga informācija par iepirkuma priekšmetu

    - Iepirkums identifikācijas numurs - ONP 2017/43.

    - Iepirkuma priekšmets ir videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē.

    - Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē (turpmāk - Darbi), saskaņā ar Nolikumu un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - CPV pamatkods: 45000000-7 (Celtniecības darbi), papildkodi: 71320000-7 (Inženiertehniskās projektēšanas pakalpojumi); 32323500-8 (Videonovērošanas sistēma); 51000000-9 (Uzstādīšanas pakalpojumi).

    - Iepirkuma priekšmets nav sadalīts iepirkuma priekšmeta daļās.

    - Iepirkumam tiek piemērota Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) 9. pantā noteiktā kārtība. Iepirkuma veikšanas rezultātā paredzēts noslēgt iepirkuma līgumu.

  - Līguma darbības vieta un izpildes termiņš

    - Līguma darbības vieta - Olaines novada administratīvā teritorija.

    - Līguma plānotais izpildes termiņš ir: 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

  - Informācijas sniegšana

    - Jebkura informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pašvaldības mājas lapā (www.olaine.lv, sadaļā “Iepirkumi”, „Būvdarbi”). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

    - Komisija sniedz papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām.

  - Objekta apskate

    - Pirms piedāvājuma sagatavošanas ieinteresētajiem piegādātājiem paredzēta objekta apskate, kura notiks 2017.gada 5.septembrī plkst.1100, iepriekš sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.norādīto kontaktpersonu (zvanīt darba laikā no 8:00 līdz 16:00 darbdienās).

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot iepirkuma piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu EUR 1 300,00 (viens tūkstotis trīs simti euro) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.8.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz brīdim, kad Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pirms līguma noslēgšanas iesniedz līguma nodrošinājumu, - līdz dienai, kad izraudzītais Pretendents iesniedz šādu līguma nodrošinājumu;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma Pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 (desmit) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais Pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājumu iesniegšanas kārtība

    - Pretendents var iesniegt:

      - piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu;

      - viena piedāvājuma variantu.

    - Piedāvājumu var iesniegt līdz 2017.gada 12.septembra plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai atsūtot pa pastu. Pasta sūtījumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē pirms augstāk minētā termiņa beigām. Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, tiek neatvērts atdots atpakaļ iesniedzējam vai nosūtīts ierakstītā pasta sūtījumā uz adresi, ko Pretendents ir norādījis uz piedāvājuma.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc 1.9.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc 1.9.2.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek atvērti un tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.9.2.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

    - Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu, kuru paraksta Pretendenta likumiskais pārstāvis vai kuram ir tiesības pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkumā. Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā un piedāvājumam pievieno piegādātāju apvienības dalībnieku vienošanos par piedāvājuma iesniegšanu un iespējamā līguma izpildi. Dokumentu kopijas un tulkojumus apliecina piegādātāju apvienības dalībnieks, uz kuru konkrētais dokuments attiecas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, Pretendenta pieteikumā (Nolikuma 3.pielikums) papildus norāda personu, kas konkursā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību, kā arī katras personas un apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.

    - Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums Civillikuma 2241. – 2280.pantā noteiktajā kārtībā un viens tā eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar pilnsabiedrības nodibināšanu, iesniedzot reģistrācijas dokumenta kopiju.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

      - Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

      - Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, e-pasta adrese, tālruņa un faksa numurs;

      - atzīme: Piedāvājums iepirkumam ONP 2017/43 „Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē”;

      - atzīme: „Neatvērt līdz 2017.gada 12.septembra plkst. 1100”.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā.

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumam jābūt caurauklotam vai cauršūtam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes jābūt norādītam lapu skaitam, uzlīmei jābūt apzīmogotai, Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīts (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Personai, kura paraksta piedāvājumu, jābūt tiesīgai parakstīt iepirkuma līgumu.

    - Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir caurauklots vai cauršūts.

    - Pretendents var izmantot šī Nolikuma pielikumos pievienotos dokumentus, to kopijas, kā arī no jauna sagatavotus dokumentus, saglabājot Nolikuma pielikumos pievienoto dokumentu veidu un formātu.

  - Cita informācija

    - Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Institūcijai.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: tam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi; Pretendents atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar iepirkuma Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir, par noteikumiem ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai un Līguma priekšmets, līdz ar ko viņš atzīst, ka Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRASĪBAS PRETENDENTIEM

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

    - Komisija izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā jebkurā piedāvājumu vērtēšanas stadijā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu, ja:

      - pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātnespējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;

      - ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;

      - iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25.panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;

      - uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Nolikuma 2.1.1.1., 2.1.1.2. un 2.1.1.3.punkta nosacījumi.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs veikt videonovērošanas izbūves darbus Latvijas Republikā.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2014., 2015. un 2016.gadu) ir vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro).

    - Pretendentu, kuri dibināti pēc 2014.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze līdzīga rakstura (t.i., videonovērošanas sistēmu ierīkošana/izbūve) un apjoma darbu veikšanā pēdējo 5 (piecu) kalendāro gadu laikā (uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi). Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzīgo darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās nosacījumi:

      - tas ir veicis un pilnīgi pabeidzis videonovērošanas sistēmas ierīkošanas vai izbūves darbus vismaz 2 (diviem) Pasūtītājam;

      - 2.4.1.1.punktā minētā objekta kopēja līguma summa ir vienāda vai lielāka par šim iepirkumam piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem jābūt sertificētiem atbilstoši valsts normatīvo aktu prasībām, ar tiesībām veikt Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” minētos darbus.

    - Pretendenta rīcībā jābūt sekojošam personālam:

      - atbildīgais videonovērošanas sistēmu projektētājs, kurš ir sertificēts Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā;

      - atbildīgais videonovērošanas sistēmu izbūves darbu vadītājs, kurš ir sertificēts Elektronisko sakaru sistēmu būvdarbu vadīšanā;

      - vismaz 1 (viens) darba aizsardzības koordinators;

      - vismaz 2 (divi) darbinieki, kuri ir apmācīti darbam augstumā;

      - Pretendentam jābūt speciālistam, kas ir apguvis kursu „Personas datu aizsardzībā”, un veic videonovērošanas sistēmas ierīkošanas kontroli atbilstoši „Fizisko personu datu aizsardzības” likuma prasībām.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto Nolikumā pievienotās standarta formas (2. -6.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (saskaņā ar Nolikuma 3., 3.1 un 3.2.pielikumos dotajām standarta formām) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

  - Piegādātāju apvienības, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi.

  - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja Pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas un procentuāla izteiksmē;

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdoto reģistrācijas apliecības kopiju.

  - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz Būvkomersanta vai līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts.

  - Pretendenta izziņa, ka viņa finanšu vidējais neto gada apgrozījums euro iepriekšējo 3 (trīs) finanšu gadu laikā (2014., 2015. un 2016.gadā) ir vismaz EUR 100 000,00 (viens simts tūkstoši euro). Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par piegādātāju apvienībā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu.

  - Informācija par Pretendenta pieredzi (saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumā doto standarta formu) un saskaņā ar Nolikuma 2.4.1.punkta prasībām. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī punkta prasībām atbilstošs darbu uzskaitījums jāiesniedz par piegādātāju apvienībā iekļauto personu darbiem.

  - Informācija par līguma izpildei paredzēto speciālistu sarakstu (saskaņā ar Nolikuma 5.pielikumā doto standarta formu) un Informācija par līguma izpildei piedāvāto speciālistu pieredzi un kvalifikāciju (saskaņā ar Nolikuma 5.1.pielikumā doto standarta formu), saskaņā ar Nolikuma 2.4.2. un 2.4.3. punkta prasībām, pielikumā pievienojot spēkā esošus, Latvijas Republikas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas sertifikācijas institūcijas izsniegtus kvalifikācijas sertifikātu kopijas:

    - Elektronisko sakaru sistēmu projektētājs - sertifikāts projektēšanā, elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšanā, saskaņā ar 07.10.2014. MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un 03.10.2014. Profesionālās kvalifikācijas prasības Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem, kopija;

    - Darbu vadītājs - sertifikāta Būvdarbu vadīšana Elektronisko sakaru sistēmu būvdarbu vadīšanā saskaņā ar 07.10.2014. MK noteikumiem Nr.610 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” un 03.10.2014. Profesionālās kvalifikācijas prasības Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvspeciālistiem, kopija;

    - Darba aizsardzības koordinatora apliecības kopija;

    - Vismaz 2 (divu) darbinieku, kuri apmācīti darbam augstumā kvalifikāciju apliecinoši dokumenti darbam augstumā kopijas;

    - Speciālista apliecība par datu aizsardzības kursu beigšanu.

  - Lai pārbaudītu Pretendenta tiesības veikt darbus atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta prasībām, Pretendenta resursus (nodarbināto skaitu un sertificētos speciālistus), kā arī Pretendenta apgrozījumu par iepriekšējiem 3 (trīs) gadiem, Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv) pieejamo informāciju. Pretendents pievieno piedāvājumam (iekļauj (iešuj) pretendenta atlases dokumentos) jebkurus dokumentus, kas apliecina tā tiesības veikt projektēšanas darbus, kā arī apgrozījumu, ja šī informācija nav reģistrēta Būvniecības informācijas sistēmā. Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (īpaši attiecībā uz nodarbināto skaitu un sertificētiem speciālistiem), Pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

  - Tehniskais piedāvājums jāsagatavo, izmantojot Nolikuma 6.pielikumā doto standarta formu, apliecinot piedāvāto Darbu atbilstību Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām un apstiprinot to kvalitāti. Tehniskajam piedāvājumam pievieno iekārtu ražotāja tehnisko dokumentāciju un galveno materiālu atbilstības sertifikātu kopijas. Piedāvātajam iekārtam un izmantojamiem būvmateriāliem jāatbilst tehniskās specifikācijas un normatīvo aktu prasībām.

  - Finanšu piedāvājums sagatavots saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, izmaksu pozīcijas identiskas Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” 4.punktā dotajam Darbu apjomu sarakstam. Tajā jāietver visi izdevumi, kas saistīti ar iepirkumā paredzēto Darbu veikšanu (t.sk. nodokļi, transporta izdevumi, stiprinājumi, kabeļi, vājstrāvas tīkli, antenas, programmnodrošinājums, izpilddokumentācijas sagatavošana u.tml.).

    - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Nolikumam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” nosacījumus. Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās.

    - Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts.

    - Līguma izpildes laikā Pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot Nolikuma 7.pielikuma „Līguma projekts” noteiktos gadījumus.

    - Finanšu piedāvājumā vienības cenu norāda EUR ar diviem cipariem aiz komata.

  - Tehniskais un finanšu piedāvājums jāiesniedz papīra formātā un jāieraksta elektroniski vienā CD matricā vai USB datu nesējā, ar MS Office Excel 2007/2010 rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno piedāvājumam.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Iesniegto piedāvājumu atvēršana un vērtēšana notiek slēgtā iepirkumu Komisijas sēdē.

  - Nolikuma 2.1. punktā (Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotās daļas noteiktie Pretendentu izslēgšanas gadījumi) minēto apstākļu esamību Komisija pārbauda Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā daļā noteiktajā kārtībā.

Atkarībā no atbilstoši 9. panta devītās daļas 1.punkta „b” apakšpunktam veiktās pārbaudes rezultātiem (attiecas uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu Pretendentu un 9. panta astotās daļas 4.punktā minēto personu), Komisija rīkojas atbilstoši 9. panta desmitajā daļā noteiktajam.

  - Pretendentu atlases laikā Komisija atlasa Pretendentus, kuri atbilst Nolikuma 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja Pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā Komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Nolikuma prasībām Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādām no Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkumā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētās aritmētiskās vai pārrakstīšanās kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

- būvdarbu metodes izmaksām;

- izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem būvdarbu veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

- piedāvāto būvdarbu īpašībām un oriģinalitāti;

- vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu;

- saistībām pret apakšuzņēmējiem;

- Pretendenta saņemto komercdarbības atbalstu.

    - Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.6.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Komisija līguma slēgšanai izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kurš izraudzīts atbilstoši Nolikumā noteiktajām prasībām ar viszemāko piedāvāto kopējo līgumcenu no tiem piedāvājumiem, kas nav izslēdzami Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā daļā minēto apstākļu dēļ (Pasūtītājs pārbaudi veic Publisko iepirkumu likuma 9. panta devītajā un desmitajā daļā noteiktajā kārtībā), atbilst visām Nolikuma un Nolikuma pielikumos noteiktajām prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

# PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Komisija, 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot rakstisku paziņojumu, kā arī pašvaldības mājas lapā nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju minētajam lēmumam.

# LĪGUMA IZPILDE

  - Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju iepirkumā, tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Iepirkuma līgums jāparaksta 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā Pretendents neparaksta iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.

  - Ja uzvarētājs iepirkumā atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst iepirkuma Nolikumā noteiktajām prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

  - Atbilstoši PIL 9.panta 18.daļai iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts pašvaldības mājaslapā. Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā. Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama, t.sk. iepirkuma Nolikums.

  - Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.

  - Avanss nedrīkst pārsniegt 30% (trīsdesmit procentus) no kopējās līgumcenas.

  - Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu izpildes apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto Darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% trīsdesmit procentu) apmērā.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			Ģ.Batrags

### pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma ietvaros paredzēta esošās videonovērošanas sistēmas paplašināšana Olainē un Jaunolainē Olaines novada pašvaldības policijas vajadzībām. Reālā laika piekļuve videonovērošanas sistēmai piešķirta arī Valsts policijai.

  - Izpildītājs veic: esošās videonovērošanas sistēmas paplašināšanas darbus, tai skaitā projektēšanas darbus un projekta saskaņošanu, videokameru demontāžas un montāžas darbus atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Ņemot vērā, ka Olainē un Jaunolainē jau ir uzstādīta un tiek ekspluatēta BOSCH programmatūra un aprīkojums, ir jānodrošina piegādāto un esošo iekārtu savietojamība. Esošo sistēmu modeļi un apraksts ir Nolikuma 1.2. pielikumā. Pirms jauno videokameru uzstādīšanas, Izpildītājs veic vadu un savienojumu kvalitātes pārbaudi. Nododot darbus, Pasūtītājam tiek iesniegta atjaunotās videosistēmas Izpilddokumentācija digitālā un papīra veidā.

  - Izpildītājs veic jaunas IP videonovērošanas sistēmas projektēšanas un izbūves darbus, izmantojot iepriekš minētā ražotāja produktus vai to analogus. Pirms uzsākt izbūves darbus, projektu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, nepieciešams saskaņot, nododot to digitālā un papīra veidā.

  - Videonovērošanas sistēmu paredzēts izprojektēt un paplašināt, izmantojot un modernizējot esošo neatkarīgu bezvadu datu pārraides tīklu, kurš ir Olaines novada pašvaldības īpašums.

  - Iepirkuma ietvaros paredzēts veikt daļēju iekārtu demontāžu un uzstādīšanu citos objektos atbilstoši tehniskām prasībām (Nolikuma 1.1. pielikums).

  - Piedāvātajām sistēmām ir jānodrošina integrāciju ar esošo sistēmu (Nolikuma 1.2. pielikums). Pēc projekta pabeigšanas esošai sistēmai jāstrādā ar tādu vai labāku funkcionalitāti, kāda tai bija pirms projekta sākuma.

  - Visām piedāvātajām iekārtam jāatbilst tehniskajām prasībām (Nolikuma 1.1. pielikums). Pretendentam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai iepirkuma Komisija varētu noteikt to atbilstību noteiktajām prasībām.

  - Garantijas termiņš izpildītajiem darbiem un iekārtam nevar būt īsāks par 3 (trīs) gadiem no nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.

      - Garantijas laikā, sistēmas darbspēja jāatjauno iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 72 stundu laikā no bojājuma konstatēšanas brīža.

      - Garantijas remontdarbus jāveic nepārtraucot Olaines novada pašvaldības Policijas darbu izpildi.

      - Ja iekārtu bojājums un nepieciešamā nomaiņa garantijas laikā nav garantijas gadījums, tad Izpildītājs uzsāk iekārtu remontu tikai pēc Tāmes saskaņošanu ar Pasūtītāju.

  - Darbu izpildes termiņš no darbu uzsākšanas: 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

- Normatīvie akti

  - Darbi jāveic saskaņā ar tehnisko standartu prasībām, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr. 501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Pretendentam jābūt atbildīgam par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Vispārīgajiem būvnoteikumiem un konkursa Nolikumu.

- Citas prasības

  - Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājam, ja tas būs nepieciešams, Datu valsts inspekcijā ir jāveic videonovērošanas reģistrācija, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

  - Visiem projekta realizācijā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem Latvijā. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.

  - Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju

  - Visus celtniecības montāžas darbus veikt sertificētiem speciālistiem.

  - Videokameru izvietojuma vietas tiks precizētas apsekošanas gaitā kopā ar Olaines novada pašvaldības policijas pārstāvi.

  - Datu pārraidei no kamerām izmantot H.264 attēla kompresijas protokolu.

  - Lai ierobežotu nepiederošu personu fiziskās piekļuves iespēju videonovērošanas sistēmas komponentēm, kabeļus instalēt pa ēku ārsienām un jumtiem. Vietās, kur iespējama trešo personu fiziskā piekļuve kabeļiem, kabeļus instalēt metāla gludsienu caurulēs vai metāla gofrētajās caurulēs.

  - Pēc celtniecības – montāžas darbu pabeigšanas, Izpildītājam jāveic tīkla sertificēšana un Izpilddokumentācijas izgatavošana.

4. Darbu apjomi

| Nr.p.k. | Materiālu un darbu apraksts | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontāžas darbi (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”) | kompl. | 1 |
| 2. | Tehniskā projekta izstrāde elektroapgādes izbūvei (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”) | kompl. | 1 |
| 3. | Projektēšanas dokumentācijas izstrāde, saskaņošana | kompl. | 1 |
| 4. | Videokameru piegāde un uzstādīšana 16 gab. (saskaņā ar Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”) | kompl. | 1 |
| 5. | Video sienas un servera piegāde un uzstādīšana (saskaņā Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija” 1.1.pielikuma 4.punktu un 5.punktu) | kompl. | 1 |
| 6. | Videonovērošanas sistēmas elektroapgādes izbūve (saskaņā ar izstrādāto Tehnisko projektu un Nolikuma 1.pielikumu “Tehniskā specifikācija”) | kompl. | 1 |
| 7. | Vadu un savienojumu kvalitātes pārbaude | kompl. | 1 |
| 8. | Transporta, piegādes un uzstādīšanas izdevumi | kompl. | 1 |

  - 1.1.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/43 nolikumam

TEHNISKĀS PRASĪBAS

- Videonovērošanas kameru uzstādīšanas vietas un minimālās tehniskās prasības:

| Nr.p.k. | Pasākums/Darbs | Paskaidrojums | Prasības |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzstādīt PTZ (“Pan-tilt-zoom”) videonovērošanas kameru Mežaparkā (pie lapenēm ) | Kamera nepieciešama, lai pilnībā nodrošinātu Mežaparka videonovērošanu. PTZ kamera ļaus izsekot notikumiem lapenēs un bērnu pilsētiņas daļā pēc nepieciešamības. Elektroapgāde nodrošināta no apgaismojuma tīkla (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas1080P, 25/50 k/s pie izšķirtspējas 720P - 25x optiskais ZOOM - H.265/H.264/MJPEG atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Infrasarkana prožektora darbība līdz 150m - IP66 aizsardzība - -40 ~ +70°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - EIS - Elektroniska attēla stabilizācija - Defog – režīms (darbs miglas laikā) Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP/IP;IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 2. | Uzstādīt PTZ (“Pan-tilt-zoom”)videonovērošanas kameru bērnu pilsētiņas teritorijā (Olaines Mežaparka bērnu rotaļu pilsētiņa) | Kamera nepieciešama, lai nodrošinātu bērnu pilsētiņas kopskata novērošanu Elektroapgāde nodrošināta no apgaismojuma tīkla (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas1080P, 25/50 k/s pie izšķirtspējas 720P - 25x optiskais ZOOM - H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Infrasarkana prožektora darbība līdz 150m - IP66 aizsardzība - -40 ~ +70°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - EIS - Elektroniska attēla stabilizācija - Defog – režīms (darbs miglas laikā) Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP/IP;IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 3. | Uzstādīt PTZ (“Pan-tilt-zoom”) videonovērošanas kameru pie gājēju pārejas Zemgales ielā 43 (izeja no Mežaparka). | Kamera nepieciešama, lai pilnībā nodrošinātu Mežaparka videonovērošanu - gājēju pāreju, transportlīdzekļu kustību un cilvēku pārvietošanos no/uz Mežaparku no "jaunā rajona" puses. Elektroapgāde nodrošināta no apgaismojuma tīkla (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, ielas šķērsošana, tranšeju rakšana un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas1080P, 25/50 k/s pie izšķirtspējas 720P - 25x optiskais ZOOM - H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Infrasarkana prožektora darbība līdz 150m - IP66 aizsardzība - -40 ~ +70°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - EIS - Elektroniska attēla stabilizācija - Defog – režīms (darbs miglas laikā) Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP/IP;IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 4. | Uzstādīt PTZ (“Pan-tilt-zoom”) videonovērošanas kameru Stacijas ielā 44 | Elektroapgāde no dzīvojamās mājas iekšējā tīkla (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 25 k/s pie izšķirtspējas1080P, 25/50 k/s pie izšķirtspējas 720P - 4x optiskais ZOOM - H.264/MJPEG atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - IP66 aizsardzība - -30 ~ +60°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - Defog – režīms (darbs miglas laikā) Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP/IP;IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 5. | Uzstādīt videonovērošanas kamera Stacijas ielā Stadiona ielas virzienā ( Stadiona iela 2) | Elektroapgāde no Peldbaseina iekšējā tīkla (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas 1080P, 50 k/s pie izšķirtspējas 720P - H.264/ H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Video plūsmu skaits – 3 - IP67 aizsardzība - -30 ~ +60°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - Face detection funkcionalitāte Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 6. | Uzstādīt videonovērošanas kameru virzienā uz peldbaseina stāvlaukumu. (Stadiona iela 2) | Ar nolūku noverot intensīvo cilvēku un transportlīdzekļu kustību pie peldbaseina, stadiona un skolas Elektroapgāde no Peldbaseina iekšējā tīkla (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas 1080P, 50 k/s pie izšķirtspējas 720P - H.264/ H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Video plūsmu skaits – 3 - IP67 aizsardzība - -30 ~ +60°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - Face detection funkcionalitāte Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 7. | Uzstādīt videonovērošanas kameru Stacijas un Dalbes ielu krustojumā. | Elektroapgāde: pieteikums tehnisko noteikumu saņemšanai no Sadales Tīkls, projekta izstrāde un elektroapgādes izbūve | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas 1080P, 50 k/s pie izšķirtspējas 720P - H.264/ H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Video plūsmu skaits – 3 - IP67 aizsardzība - -30 ~ +60°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - Face detection funkcionalitāte Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 8. | Uzstādīt videonovērošanas kameru ar iebūvēto automašīnu numuru atpazīšanas analītiku Zemgales un Dalbes ielu krustojumā | Elektroapgāde: pieteikums tehnisko noteikumu saņemšanai no Sadales Tīkls, projekta izstrāde un elektroapgādes izbūve | Tehniskas prasības kamerai: - CCD image sensor - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas 1080P - H.264 - IP66 aizsardzība - -40 ~ +80°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Visu krustojuma šķērsojošu transportlīdzekļu reģistrācija datubāze (t.sk. vieta, laiks, transportlīdzekļa ātrums, transportlīdzekļu krasa) ; - “Black List” izveide un iespēja saņemt trauksmes, kad “Black - Transportlīdzekļa maksimālais ātrums pie kura jānodrošina numuru atpazīšanu - 200 km/h - Automātiskās numuru noteikšanas varbūtība ne mazāk kā 95%; - Automātiska pārkāpumu fiksēšana krustojumā (šķērsošana pie aizliedzoša signāla, pārkārtošanās utt.) - Automātiska transportlīdzekļa tipa noteikšana |
| 9. | Uzstādīt PTZ (“Pan-tilt-zoom”) videonovērošanas kameru parkā pie Olaines kultūras centra (uz apgaismojuma balsta Zeiferta ielā) | Elektroapgāde: pieteikums tehnisko noteikumu saņemšanai no Sadales Tīkls, projekta izstrāde un elektroapgādes izbūve | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas1080P, 25/50 k/s pie izšķirtspējas 720P - 25x optiskais ZOOM - H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Infrasarkana prožektora darbība līdz 150m - IP66 aizsardzība - -40 ~ +70°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - EIS - Elektroniska attēla stabilizācija - Defog – režīms (darbs miglas laikā) Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP/IP;IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 10. | Uzstādīt videonovērošanas kameru ar iebūvēto automašīnu numuru atpazīšanas analītiku Zemgales un Rīgas ielu krustojumā | Paaugstinātas tehniskās īpašības -transportlīdzekļu identificēšanai Elektroapgāde: pieteikums tehnisko noteikumu saņemšanai no Sadales Tīkls, projekta izstrāde un elektroapgādes izbūve | Tehniskas prasības kamerai: - CCD image sensor - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas 1080P - H.264 - IP66 aizsardzība - -40 ~ +80°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Visu krustojuma šķērsojošu transportlīdzekļu reģistrācija datubāze (t.sk. vieta, laiks, transportlīdzekļa ātrums, transportlīdzekļu krasa) ; - “Black List” izveide un iespēja saņemt trauksmes, kad “Black - Transportlīdzekļa maksimālais ātrums pie kura jānodrošina numuru atpazīšanu - 200 km/h - Automātiskās numuru noteikšanas varbūtība ne mazāk kā 95%; - Automātiska pārkāpumu fiksēšana krustojumā (šķērsošana pie aizliedzoša signāla, pārkārtošanās utt.) - Automātiska transportlīdzekļa tipa noteikšana |
| 11. | Uzstādīt PTZ (“Pan-tilt-zoom”) videonovērošanas kameru Jelgavas iela 30 (Veselības un Jelgavas ielu krustojumā). | Elektroapgāde no dzīvojamās mājas iekšējā tīkla (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas1080P, 25/50 k/s pie izšķirtspējas 720P - 25x optiskais ZOOM - H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Infrasarkana prožektora darbība līdz 150m - IP66 aizsardzība - -40 ~ +70°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - EIS - Elektroniska attēla stabilizācija - Defog – režīms (darbs miglas laikā) Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP/IP;IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 12. | Uzstādīt videonovērošanas kameru Zemgales 31 laukums (strūklaka, muzejs, restorāns Arcah) | Elektroapgāde no Zemgales 29 mājas iekšējiem tīkliem (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas 1080P, 50 k/s pie izšķirtspējas 720P - H.264/ H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Video plūsmu skaits – 3 - IP67 aizsardzība - -30 ~ +60°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - Face detection funkcionalitāte Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 13. | Uzstādīt 2 videonovērošanas kameras pie Jaunolaines pagasta pārvaldes (pagasta pārvalde, sporta zāle) | Elektroapgāde no Olaines novada pagasta pārvaldes mājas iekšējiem tīkliem (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas 1080P, 50 k/s pie izšķirtspējas 720P - H.264/ H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Video plūsmu skaits – 3 - IP67 aizsardzība - -30 ~ +60°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - Face detection funkcionalitāte Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 14. | Uzstādīt PTZ (“Pan-tilt-zoom”) videonovērošanas kameru pie Jaunolaines Kultūras nama ieejas | Elektroapgāde no Olaines novada pagasta pārvaldes mājas iekšējiem tīkliem (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas1080P, 25/50 k/s pie izšķirtspējas 720P - 25x optiskais ZOOM - H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Infrasarkana prožektora darbība līdz 150m - IP66 aizsardzība - -40 ~ +70°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - EIS - Elektroniska attēla stabilizācija - Defog – režīms (darbs miglas laikā) Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP/IP;IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| 15. | Uzstādīt PTZ (“Pan-tilt-zoom”) videonovērošanas kameru Jaunolainē Meža ielas un ceļa Kalte-Lubaušu ferma krustojumā (Krasta iela) | Elektroapgāde nodrošināta no apgaismojuma tīkla (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite) | Tehniskas prasības kamerai: - Izšķirtspēja ne mazāk, ka 2 megapikseļi - 50 k/s pie izšķirtspējas1080P, 25/50 k/s pie izšķirtspējas 720P - 25x optiskais ZOOM - H.265 atbalsts - PoE+ tehnoloģijas atbalsts - Infrasarkana prožektora darbība līdz 150m - IP66 aizsardzība - -40 ~ +70°C temperatūras diapazons Video analītikas atbalsts: - Kustības identifikācija - ROI – Region of interest funkcionalitāte - EIS - Elektroniska attēla stabilizācija - Defog – režīms (darbs miglas laikā) Tīkla protokolu atbalsts: HTTP; HTTPs; TCP/IP;IP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6;QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |

- Esošo iekārtu demontāža un uzstādīšana

  - Demontēt PTZ (“Pan-tilt-zoom”) videonovērošanas kameru no Stacijas ielas 44 un uzstādīt Zemgales ielā 49 (laukums pie Zemgales iela 47, 49, Parka iela 10,12, diennakts veikals "Alise").

  - Demontēt kameru pie Pionieru ielas 92 (rotaļu laukums, Jaunolaine) un uzstādīt Pionieru ielā 85 (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana, un jāuzstāda kontroluzskaite).

  - Demontēt kameru pie no daudzdzīvokļu mājas Kūdras ielā 3 un uzstādīt uz ēkas fasādes Kūdras ielā 5 (t. sk. jāparedz līnijas pārslēgšana, kabeļu pagarināšana un jāuzstāda kontroluzskaite).

- Numuru atpazīšanas funkcionalitātes minimālas prasības:

  - Nodrošināt autotransporta reģistrācijas numuru atpazīšanu:

    - 1 kamera - Stacijas un Dalbes ielu krustojumā;

    - 1 kamera - Zemgales un Dalbes ielu krustojumā.

  - Nodrošināt numuru atpazīšanas funkcionalitāti:

    - Visu krustojuma šķērsojošu transportlīdzekļu reģistrācija datubāzē (t.sk. vieta, laiks, transportlīdzekļa ātrums, transportlīdzekļu krāsa);

    - Meklēšanas iespēja ievadot numurzīmi;

    - Melnā saraksta (“Black List”) izveide un iespēja saņemt trauksmes signālu, kad Melnā saraksta (“Black List”) transportlīdzeklis šķērso krustojumu;

    - Nodrošināt visu krustojuma zonas panorāmas attēlu;

    - Transportlīdzekļa maksimālais ātrums, pie kura jānodrošina numura atpazīšana - 200 km/h;

    - Automātiskās numura noteikšanas varbūtība ne mazāk kā 95%.

- Video sienas prasības.

4.1. Serveru telpā Olaines novada pašvaldības policijā pēc adreses Olaine, Jelgavas ielā 32 uzstādīt LCD video sienu ērtākai jauno videokameru pārlūkošanai, ar tehniskiem parametriem, ne sliktākiem, kā:

    - Monitoru skaits – 9 (3gb. x 3gb.);

    - Paplašinājuma iespēja – līdz 27 monitoriem (3gb. x 9gb.);

    - Video sienas kopēja diagonālē 46"(16:9);

    - Izšķirtspēja 1920×1080 (FHD);

    - Video ieeja 2 CVBS, 1 VGA, 1 DVI-D, 1 HDMI;

    - Video sienas šuve starp ekrāniem, ne vairāk ka 4 mm.

- Prasības programmnodrošinājumam un videonovērošanas sistēmas iekārtu daļai, kas atbild par jauno videokameru funkcionēšanu:

  - Ieraksta un arhivēšanas funkcijas ir jānodrošina serveru telpā Olaines novada pašvaldības policijā pēc adreses Olaine, Jelgavas ielā 32, uzstādot papildus serveri vai paplašinot esošo ar parametriem ne sliktākiem kā:

    - Ierakstāmā attēla kvalitāte - Full HD 1080P;

    - Ierakstāmo videokanālu skaits - 96 х Full HD 1080P;

    - Videoattēla ieraksta plūsma - 25 kadri/sekundē;

    - Attēla glabāšanas laiks no 15 videokamerām - 31 kalendārā diena;

    - Videoattēla ieraksta parametri - reālā laikā, nepārtraukti;

    - Iebūvējamā disku masīva minimāli pieejamā ietilpība -64ТВ ar RAID5 atbalstu;

    - Minimālais pieslēdzamo disku (videonovērošanas sistēmām) skaits - 32 gab.;

    - Arhīva sinhronizācijas ar ārējo NTP serveri;

    - Tīkla un barošanas ievadu rezervēšana.

  - Video attēla caurlūkošanas funkcijas reālā laikā ir jānodrošina diennakts novērošanas telpā Olaines novada pašvaldības policijā pēc adreses Olaine, Jelgavas ielā 32, uzstādot papildus serveri vai paplašinot esošo ar parametriem ne sliktākiem kā:

    - Iespēja vienlaicīgi caurlūkot attēlu no 60 videokamerām D1 kvalitātē vai līdz 9 videoattēliem Full HD kvalitātē ar plūsmas ātrumu ne mazāk kā 25 kadri/sekundē.

    - Videokameru un videoattēlu uz monitoriem rokas vadībai ir jābūt nodrošinātai, izmantojot esošo vai jauno vadības pulti.

- Citas prasības:

  - Lai ierobežotu nepiederošu personu fiziskas piekļuves iespēju videonovērošanas sistēmas komponentēm, kabeļus paredzēts instalēt pa ēku ārsienām un jumtiem. Vietas, kur iespējama trešo personu fiziska piekļuvē kabeļiem, kabeļus instalēt metāla gludsienu caurules vai metāla gofrētajās caurulēs;

  - Datu pārraides tīklu nodrošināt atbilstoši gala sistēmas tehniskajai specifikācijai un nodrošināt pietiekamu veiktspēju. Datu pārraides tehnoloģiju starp objektiem un vadības centru – saskaņot ar Pasūtītāju projektēšanas gaitā (visas ar datu tīklu (iekārtu, materiālu, montāžas un izbūves izmaksas iekļaut kopējā piedāvājumā).

  - Pretendentam piedāvājuma cenā jāparedz visi ar videonovērošanas sistēmas izbūvi saistītie izdevumi – projektēšana, būvniecība, iekārtas un materiāli (stiprinājumi, kabeļi, vājstrāvas tīkli, antenas, programmnodrošinājums, izpilddokumentācijas sagatavošana utml.).

  - Visam kamerām, gan esošam, gan jaunam nodrošināt izšķirtspēju, ne mazāk, ka 1080P.

  - Visos videonovērošanas ierīkošanas punktos jānodrošina individuāla patērētās elektroenerģijas uzskaite (kontrolskaitītāja uzstādīšana), t.sk. uzskaites kastes uzstādīšana.

  - 1.2.pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/43 nolikumam

ESOŠĀS VIDEONOVĒROŠANAS APRAKSTS

- Olaines un Jaunolainē ir uzstādītas 36 videokameras:

| Nosaukums | Modelis | Mērv. | Skaits. |
| --- | --- | --- | --- |
| Grozāmā videokamera, dienas nakts ar inteliģento videoanalīzi G5 HD DAY/NIGHT 20X CLEAR 50/60HZ, IVA | VG5-7220-EPC4 | gab. | 4 |
| Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 1,8 - 3 mm | Bosch NDN-733-V02IP | gab. | 8 |
| Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 3.8 - 13 mm | Bosch NDN-733-V03IP | gab. | 24 |

- Olainē ir uzstādītas vadības iekārtas:

| Nosaukums | Modelis | Mērv. | Skaits. |
| --- | --- | --- | --- |
| Darba stacija | MHW-WZ4R2-EEUK | gab. | 3 |
| Augstas izšķirtspējas 32" LED CCTV monitors | UML-323-90 | gab. | 6 |
| 16 IP kanālu BVC licence | BVC-ESIP16A | gab. | 3 |
| Kursorsvira INTUIKEY DIGITAL | KBD-DIGITAL | gab. | 3 |
| barošanas bloks 220-240VAC/15VDC, 600MA, 50/60HZ | KBD-220PS | gab. | 3 |
| Ieraksta stacija19" Rackmount 16TB | BRS-RAC2-8200A | kompl | 4 |
| Licences IP kamerām | Bosch BRS-XCAM-04A | kompl | 9 |
| Rezerves disks 1400 - 2000GB HDD | DLA-LDTK-200A | kompl | 1 |

- Datu pārraide no kamerām ir nodrošināta izmantojot H.264 attēla kompresijas protokolu;

- Datu pārraide no visam videokamerām līdz Jelgavas ielai 16 un 26 tiek nodrošināta pa bezvadu datu pārraides tiklu. Datu pārraides tīkls ar datu plūsmu līdz 40,8Mbps (6 kameras, 1080P, HD) tiek veidots uz AirMax iekārtu bāzes 5.4 GHz diapazona, izmantojot NanoBridge M5-22 un 90Osektorantenas. Datu pārraides tīkls datu plūsmai no 40,8Mbps Mbps līdz 95Mbps tiek veidots uz FreeMile iekārtu bāzes 24 GHz diapazona. Pārraides virzienos, kur datu plūsma pārsniedz 95Mbps, attiecīgam kameru skaitam samazināt izšķirtspēju no 1080P līdz 720P.

- 2. pielikums

Iepirkuma Nr. ONP 2017/43 nolikumam

- Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par iepirkuma ONP 2017/43 „Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē” Olaines novadā” _____ (daļas numurs) daļas _______________ (daļas nosaukums) Darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu EUR ______ (_______ euro un __ centi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas tiesību pārņēmēji.

Saistības stājās spēkā:

- ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

- ja Pretendents, kura Piedāvājums izraudzīts saskaņā ar Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem Nolikumā minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

### 3. pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

# Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos iepirkumā

“Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| Nr.: | ________________________/Datums/ |

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt iepirkumā ONP 2017/43 „Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē” paredzētos Darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu EUR ___________ (summa vārdiem) bez PVN un PVN 21% ___________________(summa vārdiem), kas kopā sastāda EUR __________________ (summa vārdiem).

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt Darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā iepirkumā un pildīt Nolikumā norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu EUR ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, Līguma priekšmets un prasības Darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris]: |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst piegādātāju apvienībā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo piegādātāju apvienību un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

#### 3.1.pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Mājas lapas adrese: |  |
| 8. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 9. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 10. | Reģistrācijas gads: |  |
| 11. | Mazā uzņēmuma statuss  Vidējā uzņēmuma statuss  Atbilstoši Eiropas Komisijas 2008.gada regulas Nr.800/2008 1. pielikuma 2. pantam par mazo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk kā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro, par vidējo uzņēmumu atzīstams uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro. |  |
| 12. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 13. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šo pielikumu aizpilda par katru personu, kā piegādātāju apvienības dalībnieku, atsevišķi].

#### 3.2.pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEGĀDĀTĀJU APVIENĪBĀ IETILPSTOŠIEM PARTNERIEM UN APAKŠUZŅĒMĒJIEM

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

### 4. pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIEREDZI

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, Pretendenta statuss (galvenais būvuzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa EUR |  | Veiktie darbi objektā, to apjoms (aprakstīt, kādi darbi veikti, ņemot vērā Nolikuma 2.4.1. punkta prasības) |  | Pašu spēkiem veiktais darbu apjoms, % |  | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2015.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017.gads |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, norādīt visu piegādātāju apvienībā ietilpstošo personu kopējo pieredzi. Pretendenta pienākums ir veiktos darbus aprakstīt tādā apjomā, lai varētu novērtēt Pretendenta atbilstību Nolikuma prasībām. Vērtējot piedāvājumu, vērā tiks ņemta sniegtā informācija].

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- 5. pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

LĪGUMA IZPILDEI PAREDZĒTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

Iepirkumam

„Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē”

| Piedāvātā pozīcija darbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Uzņēmums, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- 5.1. pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDEI PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU KVALIFIKĀCIJU UN PIEREDZI

- Vārds, Uzvārds:

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta, apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums, līguma summa EUR | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2017.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

### 6. pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumam „Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē”

    - Piedāvātie materiāli, iekārtas, kabeļi

| Nosaukums | Pretendenta piedāvātā materiāla, iekārtas tehniskās un funkcionālās īpašības | Ražotājs, ražotājvalsts | Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

    - Darbu izpildes termiņš:

Darbu izpildes termiņš, kas nedrīkst būt garāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.9.punktā minēto.

    - Garantijas laiks izpildītājiem darbiem un iekārtām:

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par Nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 1.8.punkta minēto.

    - Atbilstība citām Pasūtītāja prasībām

| Pasūtītāja prasības | 1.pielikuma punkts | Jā/Nē |
| --- | --- | --- |
| Darbus veiksim saskaņā ar tehnisko standartu prasībām, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.501 „Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 2.1. |  |
| Izpildot darbus ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 2.2. |  |
| Būsim atbildīgi par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Vispārīgajiem būvnoteikumiem un iepirkuma Nolikumu. | 2.3. |  |
| Pirms Darbu uzsākšanas, ja tas būs nepieciešams, Datu valsts inspekcijā veiksim videonovērošanas reģistrāciju, saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu. | 3.1. |  |
| Visi projekta realizācijā izmantojamie materiāli būs sertificēti Latvijā. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas tiks uzrādītas Pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim. | 3.2. |  |
| Iekārtas un materiāli pirms pasūtīšanas tiks saskaņoti ar Pasūtītāju. | 3.3. |  |
| Visus darbus veiks sertificēti speciālisti. | 3.4. |  |

    - Darbu izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | ...... | ...... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības]

    - Citi nosacījumi

Ievērosim un izpildīsim visus nosacījumus un prasības, kas minētas Nolikuma 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija”, Nolikuma 1.1.pielikumā “Tehniskās prasības” un 1.2. pielikumā “Esošās videonovērošanas prasības”.

Pielikumā: iekārtu ražotāja tehnisko dokumentāciju un galveno materiālu atbilstības sertifikātu kopijas.

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

### 7. pielikums

Iepirkuma ONP 2017/43 nolikumam

LĪGUMS Nr. ONP 2017/43

Par videonovērošanas sistēmas izbūvi Olainē un Jaunolainē

(projekts)

Olaines novads	2017.gada ____.___________

Olaines novada pašvaldība, reģistrācijas numurs 90000024332, tās izpilddirektora Ģirta BATRAGA personā, kurš rīkojas saskaņā ar LR likumu “Par pašvaldībām”, turpmāk šā līguma tekstā saukts Pasūtītājs, no vienas puses, un

_________________, reģistrācijas Nr.: ________________, tās _________________ personā, kura rīkojas saskaņā ar _______________, turpmāk šā līguma tekstā saukts Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Līdzējiem, pamatojoties uz Olaines novada pašvaldības veiktā iepirkuma ONP 2017/43 „Videonovērošanas sistēmas izbūve Olainē un Jaunolainē”, turpmāk šā līguma tekstā saukts Iepirkums, rezultātiem un _______________ iesniegto Piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

- Līguma priekšmets

  - Izpildītājs apņemas saskaņā ar Līguma nosacījumiem veikt videonovērošanas sistēmas (turpmāk tekstā Objekts) izbūvi (ieskaitot projektēšanu un būvdarbus) Olainē un Jaunolainē (turpmāk - Darbi).

  - Izpildītājs Darbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem, ierīcēm, un materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā.

  - Darbu izpildes vieta: Olaines un Jaunolaine, Olaines novads.

- Līguma sastāvdaļas

  - Līgums sastāv no šādām daļām:

    - Līgums;

    - Pielikumi:

Nr.1 – Tehniskā specifikācija;

Nr.2 – Tāme;

Nr.3 – Tehniskais piedāvājums.

  - Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādām Līguma daļām, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir daļām tādā secībā, kādā tās ir sakārtotas 2.1.punktā.

- Līguma summa

  - Līguma summa par 1.1.punktā noteikto Darbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Izpildītājam, ir EUR __________ (_____________) bez PVN atbilstoši Tāmei (pielikums Nr.2).

  - Pasūtītājs samaksā Izpildītājam Līguma cenu saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmi ar nosacījumu, ka Izpildītājs izpilda saistības.

  - Pasūtītājs veic PVN maksājumus valsts budžetā saskaņā ar 29.11.2012. likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 142.pantu.

  - Izpildītājs apliecina, ka Tāmē iekļauti visi darbi, materiāli un palīgmateriāli, kas nepieciešami pilnīgai paredzēto Darbu veikšanai.

  - Tāmē noteiktās Darbu vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasībām tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, kas ir atšķirīgi no uzrādītajiem, tad vienošanās par papildus darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

  - Visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN) ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus ir Izpildītāja pienākums.

- Darbu izpildes noteikumi

  - Darbi ir jāveic saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, Darbu apjomus vai Darbu izpildes termiņus.

  - Darbu izpildes termiņš ir _____________.

  - Darbu sagatavošanas darbus un Objekta aizsardzības pasākumus pret nelabvēlīgām dabas un ģeoloģiskām parādībām pilnā apmērā veic Izpildītājs.

  - Ja Darbu izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt Darbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu Darbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī Valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

  - Pirms Darbu uzsākšanas Objektā Izpildītājs ar rīkojumu nozīmē Darbu vadītāju. Darbu vadītāju Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt vienīgi ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

  - Izpildītājs veic visas darbības, kādas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai pilnībā pabeigtu Darbus. Izpildītājs ir atbildīgs, lai Darbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, citi normatīvie akti, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto Darbu veikšanu, tajā skaitā darba drošības tehnikas, darba aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitārie un apkārtējās vides aizsardzības noteikumi.

  - Ņemot vērā, ka Darbi tiks veikti izglītības iestādes telpās, Izpildītājam ir jāievēro stingri noteiktais termiņš.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt Izpildītāja izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - samaksāt par izpildītajiem Darbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;

    - 10 (desmit) darba dienu laikā paziņot Izpildītāja, ja pēc savas iniciatīvas vēlas samazināt (vai izmainīt) veicamo Darbu apjomu. Gadījumā, ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkumā paredzēto darbu apjomu, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) apmērā.

  - Pasūtītājam ir tiesības:

    - vienpusēji apturēt Darbus gadījumā, ja Izpildītājs pārkāpj būvnormatīvu vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos Līgumā noteiktajos gadījumos;

    - ja pašvaldības budžetā ir nepietiekošs finansējums Līgumā paredzēto Darbu apmaksai, samazināt veicamo Darbu apjomu ne vairāk kā par 30% (trīsdesmit procentiem), 1 nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas par to brīdinot Izpildītāju;

    - citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā;

    - nolīgt Būvuzraugu Darbu izpildes uzraudzībai LR likumdošanā noteiktajā kārtībā.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītājs apņemas:

    - Izstrādāt un saskaņot veicamo Darbu Būvniecības ieceres dokumentāciju atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK noteikumu Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 42.pantam, saņemt būvatļauju.

    - Pirms Darbu uzsākšanas, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, iesniegt Olaines novada Būvvaldē saskaņošanai nepieciešamo dokumentāciju;

    - Darbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, Līguma nosacījumiem;

    - Nodrošināt visas Darbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu un Latvijas būvnormatīviem;

    - Darbu veikšanas procesā izmantot sertificētus materiālus, ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības un satiksmes drošības noteikumus, visu pasūtītāja atbildīgo personu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Darbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām;

    - Saudzēt un saglabāt Pasūtītāja īpašumu, nebojāt to. Segt visus zaudējumus, ko radījis Izpildītājs savā darbības rezultātā. Bojājumu gadījumā pēc fakta konstatācijas ar aktu, Izpildītājs novērš bojājumus par saviem līdzekļiem;

    - Samazināt veicamo Darbu apjomu atbilstoši Pasūtītāja vēlmei un prasībām, pēc rakstiska uzdevuma saņemšanas no Pasūtītāja, bet ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) robežās;

    - Rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies Darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Darbu izpildi;

    - Rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru Darbu izpildes procesā radušo nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

    - Nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja Darbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu;

    - Nodrošināt atbildīgā Darbu vadītāja vai viņa vietnieka atrašanos Objektā visā Darbu veikšanas laikā un izpildāmo Darbu kontroli no minēto personu puses:

      - atbildīgais Darbu vadītājs: __________, būvprakses sertifikāta Nr. ___________, no _______, mob. __________.

    - Uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai;

    - Darbu izpildē izmantot materiālus, būvizstrādājumus un iekārtas, kādas tika noteiktas Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju;

    - Ievērot materiālus, būvizstrādājumu un iekārtu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar LR tiesību aktiem;

    - Veikt citas darbības saskaņā ar Līgumu, tehnisko specifikāciju, Latvijas būvnormatīviem un citiem normatīvajiem aktiem;

    - Pirms apakšuzņēmuma līgumus slēgšanas par noteiktu Darbu izpildi rakstiski to saskaņot ar Pasūtītāju.

- Garantija

  - Garantijas termiņš izpildītiem Darbiem no nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas dienas, ir ______ (______) kalendārie gadi (turpmāk - Garantijas laiks).

  - Izpildītājs garantē, ka izpildītie Darbi Garantijas laikā būs funkcionāli izmantojami, atbildīs Līgumā noteiktajiem parametriem un ka Darbos, materiālos vai iekārtās nebūs defektu. Tas nozīmē, ka Izpildītājs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas radīsies neatbilstības gadījumā.

  - Izpildītājs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Darbos tiek konstatētas Garantijas laikā, pie pareizas Objekta ekspluatācijas.

  - Ja Pasūtītājs Garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par trīs dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

  - Defektu akts tiek sastādīts 5 (piecu) darba dienu laikā. Ja Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

  - Ja Izpildītājs nenovērš defektus noteiktajā laikā vai atsakās tos novērst, Pasūtītājs var nolīgt citu personu defektu novēršanai, un Izpildītājam jāsedz defektu novēršanas izmaksas. Pasūtītājam jāinformē Izpildītājs par lēmumu veikt defektu novēršanu ar citu peronu nolīgšanu.

- Apdrošināšana

  - Līdz Darbu uzsākšanas brīdim Izpildītājs noslēdz civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu par periodu no Darbu uzsākšanas brīža līdz visu Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai, kas nodrošina to zaudējumu atlīdzību, kuri var rasties trešajām personām būvniecības dalībnieku darbības vai bezdarbības (vai šādas darbības vai bezdarbības seku) būvdarbu dēļ laikā.

  - Slēdzot civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu šajā Līgumā noteiktajā Objektā, apdrošināšanas līguma minimālais atbildības limits ir 10% (desmit procenti) no kopējas Līgumā noteiktās summas.

  - Gadījumā, ja Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, veicot Līgumā noteiktos Darbus, tiek bojāta trešo personu un/vai Pasūtītāja manta vai nodarīts kaitējums trešo personu un/vai Pasūtītāja pārstāvju dzīvībai vai veselībai un zaudējumu apmērs pārsniedz civiltiesiskās apdrošināšanas robežas, tad visus un jebkādus zaudējumus un kompensācijas, kuras nesedz apdrošināšana, apmaksā Izpildītājam no saviem līdzekļiem.

  - Apdrošināšanas polisi līdz Darbu uzsākšanai Objektā iesniedz Pasūtītājam glabāšanā.

- Darbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

  - Darbu nodošana notiek ar Darbu nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pirms Darbu nodošanas Izpildītājs sastāda aktu par faktiski izpildītiem Darbiem (Forma Nr.2). Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem Darbiem vai arī nosūta Izpildītājam motivētu atteikumu. Izpildītājs Līguma izpildei un nodošanai ekspluatācijā sagatavo visu nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā izpilddokumentāciju, kā arī saņem kompetento iestāžu apstiprinājumus atbilstoši 2014.gada 19.augusta MK noteikumu “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība” 75.-90.pantam.

  - Izpildīto Darbu akts netiek parakstīts, ja tajā minētie Darbi neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, Līgumam prasībām un nav sastādīti akti par segto darbu pieņemšanu vai Darbi izpildīti neapmierinātā kvalitātē.

  - Ja Darbu pieņemšanas laikā komisija konstatē trūkumus, izpildīto Darbu neapmierināto kvalitāti vai nepabeigtus Darbus, Izpildītājam ir pienākums uz sava rēķina komisijas noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi, un pēc tam tiek veikta atkārtota Darbu pieņemšana.

  - Nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Darbu defektiem, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas garantijas laikā.

- Maksājumu izdarīšanas kārtība

  - Pasūtītājs samaksu Izpildītājam veic, pārskaitot naudu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu:

    - Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja samaksā Izpildītājam avansu _________ apmērā Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, tas ir EUR __________ (__________) bez PVN. Avansa summa tiek ieskaitīta apmaksā par izpildītajiem Darbiem - avanss tiek dzēsts, proporcionāli atvelkot avansa summu no katra maksājuma par izpildītiem Darbiem.

    - Līguma izpildes laikā var tikt veikti starpmaksājumi par kārtējā mēnesī paveiktajiem Darbiem, ja Izpildītājs līdz katra nākamā mēneša 10.(desmitajam) iesniedz Pasūtītājam aktu 2 (divos) eksemplāros par iepriekšējā kalendārā mēnesī izpildītiem Darbiem saskaņošanai - izpildīto Darbu akts pēc būvnormatīvu noteiktās formas (Forma Nr.2), un Pasūtītājs iesniegto aktu pēc pārbaudes apstiprina. Starpmaksājumu kopēja summa nedrīkst pārsniegt 40% (četrdesmit procentus) no kopējas Līguma summas.

    - Gala maksājumu Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Rēķinos jānorāda „reverso” pievienotās vērtības nodokļa (PVN) maksāšanas kārtību, saskaņā ar 29.11.2012. likuma „Pievienotās vērtības nodokļa likums” 125.panta 1.daļas 16.punktu – „nodokļa apgrieztā maksāšana”:

  - Pasūtītājs ietur 5 % (piecus procentus) no katra maksājuma, kas jāmaksā Izpildītājam līdz visu Darbu pabeigšanai, izņemot Līguma 10.1.1.punktā noteikto avansa maksājumu.

  - Pēc visu Darbu pabeigšanas (Darbu pieņemšanas – nodošanas akta, kam pievienots Darbu izpildes akts, parakstīšanas), Izpildītājam tiks atmaksāta puse no visa ieturētā daudzuma, savukārt otra puse tiks atmaksāta pēc 7.punktā minētā garantijas laika beigām vai, kad Izpildītājs iesniegs bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtu nodrošinājumu (“uz pieprasījuma” izsniedzamu bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantiju) uz Garantijas laiku par atlikušo summu (2,5%). Šis bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtais nodrošinājums tiks pilnīgi atbrīvots pēc Garantijas perioda beigām, kad visi nepieciešamie garantijas darbi, ja tādi radīsies, būs pabeigti.

  - Līguma 10.3.punktā minētais ieturējums kalpo kā līgumsaistību izpildes garantija. Pasūtītājam ir tiesības neizmaksāt ieturēto summu, ja Izpildītājs nepilda Līgumā noteiktās saistības vai ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.

- Izmaiņas Līgumā

  - Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi ieviest izmaiņas Līgumā (izmaiņas Līguma cenā pieļaujamas tikai saskaņā ar Līguma 3.5. un 3.6.punktu).

  - Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta.

  - Jebkuras izmaiņas vai papildinājums kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Ja Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi, Izpildītājam ir nekavējoties rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam par aizkavēšanās faktu, par tā iespējamo ilgumu un iemesliem. Pēc Izpildītāja paziņojuma saņemšanas, Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, ja nepieciešams, jāpagarina Izpildītāja saistību izpildes termiņš. Šādā gadījumā pagarinājums ir jāakceptē abiem Līdzējiem ar Līguma izmaiņām.

- Līgumsods

  - Ja Izpildītāja vainas dēļ Darbi nav nodoti Līgumā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no kopējās Līguma cenas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

  - Pasūtītājam ir tiesības prasīt līgumsodu par būvgružus nenovietošanu speciālos konteineros, ja tas konstatēts ar Pasūtītāja sastādītu aktu, EUR 75,00 apmērā par katru gadījumu.

  - Izbeidzot Līguma darbību pēc viena Līdzēja iniciatīvas, kas nav saistīta ar otra Līdzēja līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi (neattiecas uz Līguma 14.5.punktu), Līdzējs, kurš izbeidz Līguma darbību, maksā otram līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no līgumcenas.

  - Ja Pasūtītājs neizdara maksājumus 10.punktā noteiktajā kārtībā un termiņos, Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1% (vienas desmitdaļas procenta) apmērā no nokavētā maksājuma summas, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no tās.

  - Līgumsodu nomaksa neatbrīvo Līgumslēdzējus no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies līgumsoda maksātāja dēļ.

- Līguma laušana

  - Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs var, 5 (piecas) kalendārās dienas iepriekš brīdinot, ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam par saistību neizpildīšanu, lauzt visu Līgumu vai tā daļu:

    - ja Izpildītājs nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu vai neievēro Līguma tehniskās specifikācijas prasības, vai nespēj veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos (tai skaitā pa posmiem atbilstoši Darbu grafikam) un noteiktajā kvalitātē – ar nosacījumu, ka Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis izdarīto pārkāpumu;

    - ja Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu.

  - Līguma 13.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu.

  - Izpildītājs 13.2.punktā atrunātās Līguma laušanas gadījumā 10 (desmit) darba dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas pārskaita Pasūtītājam jebkuru kā avansu saņemto summu, kā arī līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas.

  - Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Darbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami.

  - Līguma pārtraukšanas gadījumā Izpildītājs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Darbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Darbi tiktu atstāti atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz veiktajiem Darbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Izpildītāja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušās.

  - Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 20 (divdesmit) darba dienām vai citādi traucē vai neļauj Izpildītājam veikt savas līgumsaistības, Izpildītājam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par iespējamu vienpusēju pirmstermiņa līguma laušanu, ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveiks nokavēto maksājumu.

  - Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā neveic nokavēto maksājumu, Izpildītājs ir tiesīgs lauzt līgumu un saņemt no Pasūtītāja kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies līguma laušanas rezultātā.

- Force Majeure

  - Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta Force Majeure gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad Force Majeure ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

  - Šajā punktā Force Majeure nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tās kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas, karantīnas ierobežojumi un preču pārvadājumu embargo u.c.

  - Ja izceļas Force Majeure situācija, Izpildītājs nekavējoties paziņo Pasūtītājam rakstiski par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu.

  - Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Izpildītājam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši Force Majeure.

  - Jebkuram no Līdzējiem ir tiesības vienpusēji pārtraukt līgumu, ja Force Majeure apstākļu ietekmes izbeigšanās nav paredzama vai ja tie nepārtraukti turpinās ilgāk nekā četrus mēnešus.

- Līguma noslēgšana un spēkā esamība

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

  - Līgums noslēgts 2 (divos) identiskos eksemplāros latviešu valodā, no kuriem vienu eksemplāru glabā Pasūtītājs, un vienu – Izpildītājs.

  - Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar Līgumu, to lauž vienpusēji.

- Pārējie noteikumi

  - Pasūtītājs savu interešu pārstāvēšanai un Darbu izpildes kvalitātes izvērtēšanai pilnvaro _______________________________________.

  - Pasūtītāja pārstāvim, kas minēts 16.1.punktā, ir pienākums:

    - sekot līdzi Izpildītāja veikto Darbu kvalitātei;

    - apstiprināt ar parakstu segto darbu pieņemšanas aktus;

    - pārbaudīt un apstiprināt izpildīto darbu aktus (Formas Nr.2) pirms Pasūtītāja;

    - piedalīties Darbu pieņemšanā.

  - Cilvēku traumu un Darbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas risku uzņemas Izpildītājs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Izpildītājs uzņemas arī Objekta, Darbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Izpildītāja uz Pasūtītāju ar Objekta nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

  - Visiem paziņojumiem, ko Līdzēji sūta viens otram saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiski un ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem pa faksu (ja otra puse to atzīst) vai ierakstītā vēstulē. Paziņojums tiek uzskatīts par nosūtītu dienā, kad paziņojums ir nodots personīgi, faksa nosūtīšanas dienā vai ierakstītas vēstules saņemšanas dienā.

  - Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi, pasta adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otram Līdzējam.

  - Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz šādu adresi, ja vien Līdzējs - informācijas saņēmējs - nav iepriekš norādījis savādāk.

  - Līgums ir noslēgts, tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanas normām.

  - Līguma saistības ir saistošas Līdzēju saistību pārņēmējiem.

  - Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu.

  - Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

- Līgumslēdzēju rekvizīti

Pasūtītājs:							Izpildītājs:

zpi