##### Ūdensapgādes projekts Birznieki

##### Olaines pagasts , Olaines novads							 SPECIFIKĀCIJA

ĀRĒJIE TĪKLI

###### Kanalizācija

LAPA   Nr. ŪKT-IS- 1

| N° | # Nosaukums |  mm | Grunts veids | Ielikš. Dziļums |  | Mēr vienìba | Dau-dzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| K1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm (no PP) SN8 klase (māju izlaides) | 110 | B | 2.0 |  | m | 45 | PipeLife |
| 2 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm (no PP) SN8 klase | 160 | B | 2.0 |  | m | 50* | PipeLife |
| 3 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm (no PP) SN8 klase | 200 | B | 2.0 |  | m | 155 | PipeLife |
| 4 | Apvalkcaurule no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm (no PP) SN8 klase | 300 | B | 2.0 |  | m | 14 | PipeLife |
| 5 | Cauruļvads no plastmasas spiediena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | kanalizācijas caurulēm PN10 | 90x5.4 | B | 2.0 |  | m | 3 | PipeLife |
| 6 | Kanalizācijas skataka no plastmasas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar teleskopisko cauruli, ķēta rāmji un vāku | 400 | B | 2.0 |  | k-ts | 12 | PipeLife |
| 7 | Kanalizācijas spiediena dzesēšanas aka no |  |  |  |  |  |  |  |
|  | saliekamā dz./betona elementiem |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar augstuma regulēšanas vāku | 1000 | B | 1.0 |  | k-ts | 1 |  |
| 8 | Kanalizācijas aka no saliekamā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dz./betona elementiem ar augstuma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regulēšanas vāku un koka starpsienu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pirmreizējais nostādinātājs (iekšā) | 2000 | B | 2.5 | k-ts |  | 1 | SIA “KRABO” |
| 9 | Kanalizācijas aka no saliekamā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dz./betona elementiem ar augstuma |  |  |  |  |  |  |  |
|  | regulēšanas vāku un koka starpsienu |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Otreizējais nostādinātājs (iekšā) | 1500 | B | 2.5 | k-ts |  | 1 | SIA “KRABO” |
| 10 | Attīrīšanas iekārta BIO-KRB-25/35 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (ar biofiltru,difuzoriem,erliftu u.c) |  | B |  | k-ts |  | 1 | SIA “KRABO” |
| 11 | Recirkulācijas sūkņis TC-40/8 (0,5 kw) |  |  |  | k-ts |  | 1 | SIA „KRABO” |
|  | ar spiedvadu d40 (attīrīšanas iekārtas) |  |  |  | k-ts |  | 1 |  |
| 12 | Siltumizolācija caurulēm (attīrīšanas iekārtas) |  |  |  | m |  | 3 |  |
| 13 | Gaisa kompresors (attīrīšanas iekārtām) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.darba +1.rezervē SCL K04-TD ar gaisa vadu |  | B |  | k-ts |  | 2 |  |
| 14 | Plastikāta rupn. izgatavotā kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sūkņu stacija |  |  |  |  |  |  |  |
|  | q=3.1l/s;H=2.0m;U=400V; N=2x1,3kW |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar 2sūkņiem Wilo-Drain TC40/8 (vai analogs) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar aizbīdņiem, vārstiem, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | montāžas laukumu un restēm | 1500 | B | 2.0 | k-ts |  | 1 | WILO |
| 15 | Esošas kanalizācijas tīkla demontēšana | 200 | B | 1.5 | m |  | 90 |  |
| 16 | Krustojumi ar esošām komunikācijām |  | B | 2.0 |  | gab. | 2 |  |
| 17 | Aizsardzība no meh. bojājumiem esošam |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el. kabeļiem |  |  |  |  | k-ts | 2 |  |
| 18 | Kanalizācijas izlaide grāvī |  |  |  | gab |  | 1 |  |
| 18.1 | Uzgala atbalstsiena - no betona B |  |  |  | m3 |  | 0,35 |  |
| 18.2 | Bruģakmens apmale |  |  |  | m2 |  | 2,7 |  |
| *attālumu no pedējas skatakas (pēc NAI) līdz izlaides grāvī precizēt uz vietas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Inžen. A.Minočkina 03.03.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |