#### PASKAIDROJUMU RAKSTS

#### ŪDENSAPGĀDE UN KANALIZĀCIJA

#### 1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

Ūdensapgādes un kanalizācijas projekts izstrādāts saskaņā ar tehniskiem noteikumiem, atbilstoši pastāvošiem normatīvajiem dokumentiem: LBN 222-99 „Ūdensapgāde. Ārējie tīkli un būves”.

Kanalizācijas tīklu projekts tiks realizēts vienlaicīgi ar ūdensapgādes projektu, atsevišķā sējumā.

#### 2.ŪDENSAPGĀDE

Projekts izstrādāts divām trīsstāvu dzīvojamām mājām.

Dzeramā ūdens patēriņš (notekūdens daudzums) izrēķināts ņemot vērā patērētājus:

- dzīvoklis			4 iedzīvotāji (1 dzīvoklis)

Katrā māja pieņemts - 9. dzīvoklis.

Ūdens patērēšanas normas pieņemtas saskaņā ar LBN 221-98 3. pielikumu.

Saskaņa ar aprēķiniem, ūdens patēriņš ir:

| Sistēmas |  | Patēriņš |  |
| --- | --- | --- | --- |
| nosaukums | m3/dnn. | m3/st. | l/s |
| Kopējais patēriņš (2. mājām) | 21,6 | 3,19 | 1,49 |
| Kopējais patēriņš (1.mājāi) | 10,8 | 2,07 | 1,03 |

Ēkas ūdensapgāde paredzēta ar ieprojektēto ūdens pievadu 63-50 no esošas atdzelzoš. stacijas, kas atrodas blakus esošā ēkā „Birznieki-3” (kad.Nr. 80800090032001).

Katrā māja ūdensvada ievadā uzstādīt daudzplūsmas tipa ūdens skaitītāju DN 20, Qn 2,5

Vecais (nedarb.) ūdensvada cauruļvads tiek demontēts.

Nepieciešamais ūdens daudzums ārējai ugunsdzēsībai – 15 l/s. (LBN 222-99, 22.p.).

Ugunsdzēsības ūdensapgāde paredzētā no ieprojektēta ugunsdzēsības dīķa.

Ūdensvada ārējie tīkli ieprojektēti no plastmasas spiediena caurulēm PE SDR17 PN10 63x3.8, 50x3.0.

- Projekta vadīt.       A. Minočkina  ____________________________