##### Ūdensapgādes projekts Birznieki

##### Olaines pagasts , Olaines novads												 							     SPECIFIKĀCIJA

ĀRĒJIE TĪKLI

###### Ūdensapgāde

LAPA   Nr. ŪK-IS- 1

| N° | # Nosaukums |  mm | Grunts veids | Ielikš. Dziļums |  | Mēr vienìba | Dau-dzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| Ū1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pazemes ķeta aizbīdnis PN10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ar kapes iekšējo ≥140 mm | 50 | B | 2.0 |  | k-ts | 3 | Hawle |
| 2 | Cauruļvads no plastmasas spiediena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm PE100 PN10 SDR 17 | 63x3.8 | B | 130 |  | m | 35 | Pipe Life |
| 3 | Cauruļvads no plastmasas spiediena |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm PE100 PN10 SDR 17 | 50x3.0 | B | 130 |  | m | 72 | Pipe Life |
| 4 | Pieslēgums esošām ūdensvadam (ēkā) | Precizēt |  |  |  | gab | 1 |  |
| 5 | Plastmasas spiediena veidgabali PN10 | 110 | B | 2.0 |  | gab | 4 | Pipe Life |
| 6 | Esošā ūdensvada demontāža | nav noteikts | B | 2.0 |  | m | 68 |  |
| 7 | Plastmasas apvalkcaurule SN8 | 160 | B | 2.0 |  | m | 10 | Pipe Life |
| 8 | Betona atbalsts W=0.2m3 |  |  |  |  | gab. | 3 |  |
| 9 | Krustojumi ar esošām komunikācijām |  | B | 2.0 |  | gab. | 7 |  |
| 10 | Aizsardzība no meh. bojājumiem esošam |  |  |  |  |  |  |  |
|  | el. kabeļiem |  |  |  |  | k-ts | 3 |  |
|  | ūdensvadam | 50 |  |  | k-ts |  | 1 |  |
|  | kanalizācijai | 100 |  |  | k-ts |  | 2 |  |
|  | kanalizācijai | 200 |  |  | k-ts |  | 1 |  |
| 11 | Skaitītāja mezgls ēkā (pagrabā) |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | ūdens daudzplūsma skaitītājs DN20 Qn2.5 |  |  |  |  | k-ts | 2 | Zenner |
| 11.2 | manometrs |  |  |  |  | gab | 2 |  |
| 11.3 | misiņa lodveida noslēgventiļi | 40 |  |  |  | gab | 4 |  |
| 12 | Siltumizoācija (pie skaitītāja mezgla) =30 |  |  |  |  | m | 3 | Paroc |
| Ū2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pazemes aizbīdnis PN10 ar kapi | 200 | B | 3.5 |  | k-ts | 2 | Hawle |
| 2 | Ūdensvada aka no saliekamā |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dz./betona elementiem ar hidroizolāciju |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (uguns dzesēšanas mašīnām) | 1500 | B | 3.5 |  | k-ts | 2 |  |
| 3 | Cauruļvads no plastmasas kanalizācijas |  |  |  |  |  |  |  |
|  | caurulēm SN8 | 225 | B | 3.0 |  | m | 12 | Pipe Life |
| 4 | Iztekas aizsargrestes caurulei | 200 | B | 3.0 |  | k-ts | 2 |  |
|  | Inžen. A. Minočkina |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 20.09.2013 |  |  |  |  |  |  |  |