Telekomunikācijas tīkli

Paskaidrojuma raksts

Datoru tīklu projekts ir sagatavots saskaņā ar Pasūtītāja prasībām.

Tīkls uzstādīts, izmantojot sabalansēto 100 [Om] UTP 5.e kategorijas kabeli. Datoru tīkla komponentiem ir 5.e kategorijas standarts EN50173. Projektējamā ēkā paredzēts izbūvēt vienotu telekomunikāciju tīklu (balss pārraides, datu pārraides) līdz gala lietotājam. Tīkls veidots tā, lai ēkā varētu nodrošināt sakaru pakalpojumus izmantojot IP tehnoloģiju - reālā laika IP infrastruktūru.

Sadales telekomunikāciju tīkls tiks veidots uz pasīvo (kabeļi, skapji, savienotāji u.c.) elementu bāzes. Izveidojot iekšējo telekomunikāciju sistēmu, izmantotajai aparatūrai, kabeļu tīklam un komponentiem jāatbilst standarta LVS EN50173 un LVS EN 61935:2006 prasībām

1.stāvā telpā Nr.016, ir jāuzstāda datoru sadales skapis (DS.1) (19”, 9U – 600x450x495).

- Skapī tiks uzstādīts komutācijas paneļis 24xRJ45 kat.5e, uz kuram tiks pieslēgti kabeļi no datoru un telefonu rozetēm.

-Skapis paredzēts aktīvo iekārtu uzstādīšanai (switch, routers u.t.t):

Net Switch x 16 RJ45 PoE ports E4210-16-PoE HP;

Objekta pieslēgums pie telekomunikācijas operatoru kabeļu tīkla nodrošina operators. Saskaņā ar abpusēju vienošanos starp operatoru un pasūtītāju.

Pēc telekomunikācijas sistēmas izbūves tīkla testēšana ir jāveic atbilstoši standarta EN50173 Klass E prasībām. Dokumentācijai jāpievieno testa protokoli drukātā un Excel formātā.

Telekomunikācijas tīkla instalāciju izpildīt ar U/UTP-4x2x0,5 CAT.5e (LSZH) kabeli.

Kabeļu izšūšanai RJ45 ligzdā jāatbilst IEC 60603-7 un ANSI/TIA/EIA-568-B.2.1 prasībām un jāizpilda pēc T568B shēmas.

Vadības un barošanas kabeļu montāža jāveic atsevišķi no citu elektroiekārtu spēka vadiem, ievērojot normatīvajos aktos paredzētos attālumus. Kabeļi tiek montēti virs piekārtajiem griestiem, zem apmetuma, vai stiprinot pie sienām vai citām konstrukcijām saskaņā ar LR spēkā esošiem būvnormatīviem un ugunsdrošības normām.

Montāžas darbu izpildes laikā jānodrošina nepieciešamie tehniskie un drošības tehnikas pasākumi iekārtu montāžas darbu drošai veikšanai. Iekārtu montāža jāveic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, ievērojot ierīču un materiālu tehnisko pašu (instrukciju) prasības. Visas iekārtas ir jāmontē tā, lai nodrošinātu to optimālo darbības režīmu, saskaņā ar ražotāju instrukcijām.

Projektējamās kabeļu trases precizēt montāžas laikā, ņemot vērā santehnisko cauruļvadu un  vēdināšanas ierīču izvietojumu. Nav pieļaujama vadu instalācijas montāža atklātā veidā, kā arī vadu penāļos, kanālos, čaulās, plauktos u.c., izņemot projekta dokumentācijā minētajās vietās un tehniskajās telpās. Tehniskajās telpās atklātā  veidā vadi atrodas tikai uz kabeļu plauktiem un trepēm, pārējās vietās tie jāievieto vadu penāļos, kanālos, čaulās un caurulēs. Montējot elektroinstalāciju, tā ir jāgrupē, jāizvieto pēc iespējas tuvāk ēkas konstrukcijām, jāievēro ortogonāls izvietojums telpā.

Projektā paredzētā aparatūra var tikt nomainīta pret citu tipu tehniski analoģiskām sertificētām iekārtām Latvijā.