| Poz. | Apzīmējums | Nosaukums | Mērv. | Daud | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | Siltumezgls |  |  |  |
| 1 | XB 37L-1-16 | Plākšu siltummainis 50kW | gb. | 1 | K.ūd. |
| 2 | XB 37L-1-26 | Plākšņu siltummainis 73kW | gb. | 1 | Apk. |
| 3 | XB 37-1 -10 | Plākšņu siltummainis 33,4kW | gb. | 1 | Vēd. |
| 4 | Danfoss | Siltumskaitītājs G=6,0 m3/h (SONOKAL) | gb. | 1 |  |
| 5 | #### WILO | Sūknis stratos E 30/1-10 | gb. | 1 | Apk. |
| 6 | #### WILO | Sūknis stratos ECO-Z 25/1-5 | gb. | 1 | K.ūd. |
| 7 | #### WILO | #### Sūknis stratos E 25/1-5 | gb. | 1 | Vēd. |
| 8 | #### VRG2 Danfoss | Regulators Dn20, Kvs 6,3 ar AMV435 | gb. | 1 | ## k.ūd. |
| 9 | #### VRG2 Danfoss | Regulators Dn15, Kvs 4,0 ar AMV435 | gb. | 1 | Apk. |
| 10 | VRG2 Danfoss | Regulators Dn15, Kvs 1,6 ar AMV435 | gb. | 1 | ## Vēd. |
| 11 |  | Filtrs Dn50 | gb. | 1 |  |
| 12 | #### ITAP S.p.A | Filtrs Dn40 bronzas | gb. | 1 |  |
| 13 | #### ITAP S.p.A | Filtrs Dn32 bronzas | gb. | 2 |  |
| 14 | #### ITAP S.p.A | Filtrs Dn20 bronzas | gb. | 1 |  |
| 15 | #### ITAP S.p.A | Filtrs Dn15 bronzas | gb. | 1 |  |
| 16 | #### MINOL | Ūdensskaitītājs G=3,5 m3/h | gb. | 1 |  |
| 17 | #### MINOL | Ūdensskaitītājs G=1,5 m3/h | gb. | 1 |  |
| 18 | ITAP S.p.A | Lodveida ventìlis Dn15 | gb. | 21 |  |
| 19 | ITAP S.p.A | Lodveida ventìlis Dn20 | gb. | 3 |  |
| 20 | ITAP S.p.A | Lodveida ventìlis Dn32 | gb. | 2 |  |
| 21 | ITAP S.p.A | Lodveida ventìlis Dn40 | gb. | 2 |  |
| 22 | NAVAL | Ventilis Dn 50 | gb. | 2 |  |
| 23 | NAVAL | Ventilis Dn 40 | gb. | 2 |  |
| 24 | NAVAL | Ventilis Dn 32 | gb. | 2 |  |
| 25 | NAVAL | Ventilis Dn 25 | gb. | 2 |  |
| 26 | ITAP S.p.A | Lodveida ventìlis Dn32 | gb. | 1 |  |
| 27 | ITAP S.p.A | Vienvirziena vārsts DN20 | gb. | 1 |  |
| 28 | ITAP S.p.A | Vienvirziena vārsts DN15 | gb. | 2 |  |
| 29 | #### SVW ½ | Drošības vārsts DN15, 6bar | gb. | 2 |  |
| 30 | #### SVW ½ | Drošības vārsts DN15, 10bar | gb. | 1 |  |
| 31 | #### ESMU | Temperatūras sensors | gb. | 1 |  |
| 32 | #### ESM11 | Temperatūras sensors | gb. | 3 |  |
| 33 | #### ESMT | Temperatūras sensors | gb. | 1 |  |
| 34 | #### Danfoss | Pārvaldes bloks /procesors/ECL 310 | gb. | 1 |  |
| 35 | #### ELBI | Izplēšanās trauks V=80L | gb. | 1 | Apk |
| 36 | #### ELBI | Izplēšanās trauks V=80L | gb. | 1 | Apk |
| 37 | #### ELBI | Izplēšanās trauks V=35L | gb. | 1 | Vēd. |
| 38 | #### Danfoss | #### Dp regulators AVP20 Kvs6,3 | gb. | 1 |  |
| 40 | #### KWT | Automātiskais atgaisotājs DN15 | gb. | 2 |  |
| 41 |  | Termometrs 0 120C | gb. | 8 |  |
| 42 |  | Termometrs 0 100C | gb. | 2 |  |
| 43 | KL 1,6 | Manometrs 0  16bar 100mm (1/2”) | gb. | 3 |  |
| 43 | KL 1,6 | Manometrs 0  10bar 100mm (1/2”) | gb. | 8 |  |

| Poz. | Apzīmējums | Nosaukums | Mērv. | Daud | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 44 | #### DIN2393 | #### Tērauda elektromet.caurules 57x3.5 | m | 10,0 |  |
| 45 | #### DIN2605-1 | Līkumi DN57 | gb. | 4 |  |
| 46 | PAROC LATVIJA | Minnerālvates čaulam PV-AE 60x30 | m | 10,0 |  |
| 47 | #### DIN2440 | #### Tērauda caurules 18x2,0 | m | 2,0 |  |
| 48 | #### DIN2393 | #### Tērauda elektromet.caurules 45x3.0 | m | 2.0 |  |
| 49 | PAROC LATVIJA | Minnerālvates čaulam PV-AE 48x30 | m | 2,0 |  |
| 50 | #### DIN2393 | #### Tērauda elektromet.caurules 38x3.0 | m | 3.0 |  |
| 51 | #### PAROC LATVIJA | Minnerālvates čaulam PV-AE 38x30 | m | 3,0 |  |
| 52 | #### DIN2605-1 | Līkumi DN38 | gb. | 6 |  |
| 53 | DIN2615-1 | Tērauda trejgabals Dn57-38-57 | gb. | 2 |  |
| 54 | DIN2615-1 | Tērauda trejgabals Dn57-45-57 | gb. | 2 |  |
| 55 | #### DIN2605-1 | Līkumi DN38 | gb. | 6 |  |
| 56 | #### PP-R zaļa | # Plastmasas caurule 40x5,5 Dn32 | m | 14 |  |
| 57 | #### PP-R zaļa | # Plastmasas caurule 25x3,5 Dn20 | m | 7 |  |
| 58 | #### Accotube | Siltumizolācija b=13-30 mm D-40 | m | 14 |  |
| 59 | #### Accotube | Siltumizolācija b=13-30 mm D-25 | m | 7 |  |

|  |  |  |  | 2011-015-SM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā |  |  |  |
|  |  | Paraksts | Datums |  |  |  |  |
|  |  |  |  | #### Siltuma mezgls | Stad. | Lapa | Lapas |
| Proj vad. | B.Zuikevics |  | 03.12 |  | t.p. | 9 |  |
| Izpīld. | Zamša |  | 2012.g. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Specifikācija | SIA „Melnet-GROUP” |  |  |

| Poz. | Apzīmējums | Nosaukums | Mērv. | Daud | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  | #### Siltumtrase |  |  |  |
| 1 | #### DIN2393 | #### Tērauda elektromet.caurules 57x3.5 | m | 66,0 |  |
| 2 | #### DIN2605-1 | Līkumi DN57 | gb. | 8 |  |
| 3 | PAROC LATVIJA | Minnerālvates čaulam PV-AE 60x40 | m | 66,0 |  |
| 4 | NAVAL | Ventilis Dn50 | gb. | 2 |  |
| 5 | NAVAL | Ventilis Dn15 | gb. | 2 |  |
| 6 | #### Kustīgi balsti | Dn57 38T14.01 | gb. | 22 |  |
| 7 | #### Nekustīgi balsti | Dn57 38T14.01 | gb. | 2 |  |

|  |  |  |  | 2011-015-SM |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ### Zemgales ielā 33A, Olainē, Olaines novadā |  |  |  |
|  |  | Paraksts | Datums |  |  |  |  |
|  |  |  |  | #### Siltumtrase | Stad. | Lapa | Lapas |
| Proj vad. | B.Zuikevics |  | 03.12 |  | t.p. | 7 |  |
| Izpīld. | Zamša |  | 2012.g. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ### Specifikācija | SIA „Melnet-GROUP” |  |  |