Precizēts 28.07.2014. saskaņā ar Iepirkumu komisijas protokolu Nr. 2

Darbu apraksts

- Darbu apjoms

Telpa Nr.31 (Zāle). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Koka durvju bloku demontāža; kompl; 2. 2; Esošas starpsienas ar durvju bloku demontāža (16,9 m2); kompl; 1. 3; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma (lampas-20gab.), elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža, evakuācijas izejas apg. demontāža; obj; 1. 4; Ventilācijas demontāža; gab; 1. 5; Grīdas seguma demontāža (75,7 m2), ieskaitot grīdlīsti (linoleju - ar iespēju izmantot); obj; 1. 6; Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas); gab; 5. Griestu remontdarbi. 7; Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 75,7. 8; Griestu krāsošana pa reģipsi 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 75,7. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 9; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem.; m2; 75,7. 10; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); m2; 75,7. 11; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); m2; 75,7. 12; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 10. 15; Jauna apgaismojuma izbūve (divās rindās) (iebūvējamie griestu gaismekļi RALF DL-220 vai analogs komplektā ar LED lampām 100W - 20gab. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. 16; Prožektoru (2gab.) (uz sienas) izvietošana un pieslēgšana (h=2,6m). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; kompl; 1. 17; Jauna grīdas apgaismojuma izbūve: kolonnu izgaismošanai ar iebūvējamajiem prožektoriem 4gab.+ LED spuldzes LED 3W 24VDC ar krāsu maiņas funkciju + pults ar krāsu mainīšanas funkciju + LED barošanas bloks. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; kompl; 1. 18; 1 fāzu automāta uzstādīšana esošajā sadalē C16A; gab; 1. Aiļu aizpildīšana. 19; Durvju montāža „Patio” vai ekvivalents 6 vitrīnas ~2800x5780 (saliekamais) ar atslēgu, ar furnitūru Roto Nt vai ekvivalents, ar maksimālo skaņas izolāciju. Stikls Triplex. Durvis faktiskos izmērus un krāsas toni ir jāuzmēra/jānosaka pašam iepazīstoties ar objektu. Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem.; kompl; 1. 20; Tonēta finierētas koka (līmēts saplāksnis) ieejas durvju bloku (dubultās durvis) ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža (1300x2100mm) ar vertikālu armētu matētu (150x1800mm) stiklu ( Stikls Triplex) Durvis izvietot ailes vidu. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem.; kompl; 2. 21; Pilastri pie durvīm montāža (kapitelis, poliuretāns) 15x23x6 K201LR Orac Luxxus vai ekvivalents aprakstu; kompl; 2. 22; Pilastri pie durvīm montāža (vidusdaļa, poliuretāns) 200x13,5x1,5cm K200 Orac Luxxus vai ekvivalents; gab; 4. 23; Pilastri pie durvīm montāža (bāze, poliuretāns) 25x13,5x2,5cm D320 Orac Luxxus vai ekvivalents; gab; 4. 24; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 2. Sienu apdares darbi. 25; Sienas tīrīšana; m2; 62. 26; Sienu, kolonnu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 70,5. 27; Aizvērt ventilācijas šahtu; gab; 1. 28; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 70,5. 29; Sienu apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana) no otras telpas puses (Nr.20,25)(pie durvīm); m2; 1,4. 30; Pilastri starp logiem montāža (kapitelis, poliuretāns) 35,5x43x11cm K251 Orac Luxxus vai ekvivalents aprakstu; gab; 4. 31; Pilastri starp logiem montāža (vidusdaļa, poliuretāns) 29x2,5x200cm K250 Orac Luxxus vai ekvivalents; gab; 4. 32; Pilastri starp logiem montāža (bāze, poliuretāns) 53x39x7cm K254 Orac Luxxus vai ekvivalents; gab; 4. 33; Karnīzes montāža uz griestiem (13,5x11,5x200cm) C216 Orac Luxxus vai ekvivalents; m; 38. Grīdas remonta darbi. 34; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus. (Veikt darbības, lai nodrošinātu telpas un koridora grīdas līmeņa sakritību); m2; 75,7. 35; Grīdas noklāšana ar OSB (vismaz 18 mm) plāksnēm (uz izlīdzinošām latām); m2; 75,7. 36; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm); m2; 75,7. 37; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 75,7. 38; Duropolimēra grīdlīstu montāža (10x1,5x200cm) SX 137 Orac Axxent vai ekvivalents; t.m; 32. 39; Metāla sliekšņu uzstādīšana; t.m; 2,6. Citi darbi. 40; Iebūvēt starpsienu uz metāla karkasa, apšūtas no abām pusēm ar reģipsi divas kārtās, ar skaņās izolāciju; m2; 2,0. 41; Logu aizsegšana ar plēvi; m2; 17,0. 42; Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētisku); gab; 5. 43; Evakuācijas izejas apg. montāža un pieslēgšana pie esošas sistēmas; kompl; 1. 44; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana; obj; 1. 45; Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana; obj; 1. 46; Radiatoru aizsegšana ar dekoratīvo koka paneļi ~2,0x0,75m (bildes sk.9.lpp); gab; 5. 47; Demontēto žalūziju montāža; gab; 5. 48; Ventilācijas sistēmas apšūšana (Telpā Nr.31) ar reģipsi, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana. Revīzijas lūku montāža. Sienas stiprinājuma komplekts. Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem. Sk. tehniskā projektu, 10. lp.; obj; 1. 49; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 50; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 51; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.); obj; 1. Telpa Nr.32 (zāle sportam). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Koka durvju bloku demontāža; kompl; 1. 2; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma (lampas-10gab.), elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 3; Grīdas seguma demontāža (48,5m2), ieskaitot grīdlīsti (linoleju - ar iespēju izmantot); obj; 1. 4; Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas); gab; 3. Griestu remontdarbi. 5; Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 48,5. 6; Griestu krāsošana pa reģipsi 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 48,5. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 7; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm) Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem.; m2; 48,5. 8; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); m2; 48,5. 9; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); m2; 48,5. 10; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 2. 11; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 1. 12; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 6. 13; Jauna apgaismojuma izbūve (divās rindās) (iebūvējamie griestu gaismekļi RALF DL-220 vai analogs komplektā ar LED lampām 100W - 20gab. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Aiļu aizpildīšana. 14; Tonēta finierētas koka (līmēts saplāksnis) ieejas durvju bloka (dubultās durvis) ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža (1300x2100mm) ar vertikālu armētu matētu (150x1800mm) stiklu ( Stikls Triplex) Durvis izvietot ailes vidū. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem.; kompl; 1. 15; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 1. Sienu apdares darbi. 16; Sienas tīrīšana; m2; 49,5. 17; Sienu, kolonnu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 53,5. 18; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 53,5. 19; Sienu apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana) no otras telpas puses (Nr.20,25); m2; 1,4. 20; „Zviedru sienu” lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilāta laku (koka apstrādei iekštelpās); obj; 1. 21; Karnīzes montāža uz griestiem 13,5x11,5x200cm C216 Orac Luxxus vai ekvivalents; m; 25. Grīdas remonta darbi. 22; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus. (Veikt darbības, lai nodrošinātu telpas un koridora grīdas līmeņa sakritību); m2; 48,5. 23; Grīdas noklāšana ar OSB (vismaz 18 mm) plāksnēm (uz izlīdzinošām latām); m2; 48,5. 24; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai; m2; 48,5. 25; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 48,5. 26; Duropolimēra grīdlīstu montāža 10x1,5x200cm SX 137 Orac Axxent vai ekvivalents; t.m; 25. 27; Metāla sliekšņu uzstādīšana; t.m; 1,3. Citi darbi. 28; Logu aizsegšana ar plēvi; gab; 3. 29; Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētisku); gab; 3. 30; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana; obj; 1. 31; Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana; obj; 1. 32; Radiatoru aizsegšana ar dekoratīvo koka paneļi ~2,0x0,75m (bildes sk.9.lpp); gab; 3. 33; Demontēto žalūziju montāža; gab; 3. 34; Ventilācijas sistēmas apšūšana ar reģipsi, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana. (Telpā Nr.32) Revīzijas lūku montāža. Sienas stiprinājuma komplekts. Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem. Sk. tehniskā projektu, 10.lp.; obj; 1. 35; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 36; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 37; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.); obj; 1. Telpa Nr.33 (Zāle). N.p.k.; Darba nosaukums; Mērvienība; Daudzums. Demontāžas darbi. 1; Koka durvju bloku demontāža; kompl; 1. 2; Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu demontāža; obj; 1. 3; Ventilācijas demontāža; obj; 1. 4; Grīdas seguma demontāža (44,6 m2), ieskaitot grīdlīsti; obj; 1. 5; Žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas); gab; 3. 6; Radiatora apšuvuma demontāža; m2; 1,30. Griestu remontdarbi. 7; Griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana; m2; 44,6. 8; Griestu krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 44,6. Elektrības un instalāciju montāžas darbi. 9; Elektrības un instalāciju trašu kalšana (pievadi gaismas slēdžiem un rozetēm). Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem.; m2; 44,6. 10; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents); m2; 44,6. 11; Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents); m2; 44,6. 12; Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 2. 13; Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu; gab; 3. 14; Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu; gab; 6. 15; Jauna, saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem, apgaismojuma izbūve atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru– 9gab.) griesti h-2,92cm. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.; obj; 1. Aiļu aizpildīšana. 16; Tonēta finierētas koka (līmēts saplāksnis) ieejas durvju bloku (1,3x2,1m) ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi, aizslēdzamu un atslēdzamu no ārpuses, montāža ar vertikālu armētu matētu (150x1800mm) stiklu (Stikls Triplex) Durvis izvietot ailes vidū. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem.; kompl; 1. 17; Durvju atduras uzstādīšana; gab; 3. 18; Metāla sliekšņu uzstādīšana; t.m; 1,2. Sienu apdares darbi. 19; Sienas tīrīšana; m2; 59,8. 20; Sienu, kolonnu un aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (ierīkojot ailēs stūra vadulas); m2; 65,5. 21; Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju.; m2; 65,5. 22; Sienu apdare (špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana un krāsošana) no otras telpas puses (Nr.14); m2; 1,4. Grīdas remonta darbi. 23; Grīdas izlīdzināšana ar cementa javu veicot visus sagatavošanas darbus. (Veikt darbības, lai nodrošinātu telpas un koridora grīdas līmeņa sakritību); m2; 44,6. 24; Grīdas noklāšana ar OSB (vismaz 18 mm) plāksnēm (uz izlīdzinošām latām); m2; 44,6. 25; Grīdas sagatavošana linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm) uzklāšanai); m2; 44,6. 26; Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm vai linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju; m2; 44,6. 27; Duropolimēra grīdlīstu montāža (10x1,5x200cm) SX 137 Orac Axxent vai ekvivalents; t.m; 23,0. 28; Metāla sliekšņu uzstādīšana; t.m; 1,0. Citi darbi. 29; Logu aizsegšana ar plēvi; m2; 10,0. 30; Logu hermetizāciju veikšana (ar hermētisku); gab; 3. 31; Sienu aizšūšana ar reģipsi; m2; 2,0. 32; Esošas ugunsdrošības un ugunsdrošības apziņošanas sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana; obj; 1. 33; Esošas skaļruņu demontāža un uzstādīšana; obj; 1. 34; Radiatoru aizsegšana ar dekoratīvo koka paneļi ~2,0x0,6m -1gab. ~2,8x0,6 – 2gab (bildes sk. 9.lp.); gab.; 3. 35; Demontēto žalūziju montāža; gab; 3. 36; Ventilācijas sistēmas apšūšana ar reģipsi, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana. Revīzijas lūku montāža. Sienas stiprinājuma komplekts. (Telpā Nr.33) Saskaņot darbus ar ventilācijas sistēmas izbūves darbiem. Sk. tehnisko projektu_10.lp.; obj; 1. 37; Evakuācijas gaismas ķermenis EXIT ar akumulatoru 1-3H darbībai bez sprieguma; gab; 1. 38; Būvgružu savākšana un izvešana; obj; 1. 39; Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, logu mazgāšana pēc remontdarbiem); obj; 1. 40; Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.); obj; 1.

Apkures daļa

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sienu kalšana. Apkures cauruļu demontāža. | obj | 1 |
| 2 | Esošo radiatoru demontāža (5 gab. Telpa Nr.31+ 3gab.Telpa Nr.32 + 1gab. grupa Nr.6,Telpa Nr.30) Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju. | gab | 9 |
| 3 | Apkures cauruļu montāža ( vara caurule d22 - 22m, vara caurule d15 - 16m) (Caurules iebūvējamas starplogu sienās) | m | 38 |
| 4 | Apkures radiatori komplektā ar atgaisošanas korķi, montāžas kājām, regulējošo vārstu ar pazemināto pretestību, termoregulatoru un galvu, iztukšošanas ventili PURMO C-22-500-1200 vai ekvivalents, pieslēguma pusi precizēt pirms radiatoru montāžas (darbu saskaņot ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju). | kompl | 9 |
| 5 | Stāvvadu pieslēgšana | kompl | 20 |
| 6 | Atvērumu veidošana konstrukcijās (līdz dn 100), nišas veidošana sienās un grīdas apkures cauruļu montāžai | obj | 1 |

Radiatoru dekoratīvais koka panelis:

Ventilācijas sistēmas izbūves darbi: