Materiālu specifikācija, Stacijas iela 12

Iekšējie tīkli

| Nr. | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde |  |  |  |
|  | #### Pagraba maģistrāles (guļvadi) |  |  |  |
|  | Siltummezgla apsaiste | kompl. | 1 |  |
|  | Ūdens sadales kolektors | kompl. | 1 |  |
|  | Vara caurule Ø28x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „K-flex” EC 28x13 | m | 60 | U1 |
|  | Vara caurule Ø28x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 28x20 | m | 60 | T3/T4 |
|  | Vara caurule Ø22x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 28x20 | m | 60 | T3/T4 |
|  | Lodveida ventilis DN40 | gab | 2 |  |
|  | Lodveida ventilis DN32 | gab | 1 |  |
|  | Lodveida ventilis DN25 | gab | 11 |  |
|  | Lodveida ventilis DN20 | gab | 5 |  |
|  | Balansējošais ventilis DN20 | gab | 5 |  |
|  | Izlaides krāns | gab | 15 |  |
|  | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |
|  | Stāvvadu aizbetonēšana | kompl. | 1 |  |
|  | #### Stāvvadi |  |  |  |
|  | Vara caurule Ø28x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 28x9 | m | 450 | Ū1 |
|  | Vara caurule Ø28x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 28x9 | m | 450 | T3/T4 |
|  | Vara caurule Ø22x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 28x9 | m | 60 | Ū1 |
|  | Vara caurule Ø22x1.2 ar veidgabaliem un izolāciju „Tubolit” DG 28x9 | m | 210 | T3/T4 |
|  | Dvieļu žāvētājs DN25 (L=700) | kompl | 40 | SIA „Semko” |
|  | Atzars uz dzīvokli DN15 (L=2m) | kompl | 40 |  |
|  | Lodveida ventilis DN 15 | kompl | 80 |  |
|  | #### K1 Sadzīves kanalizācija |  |  |  |
|  | #### K1 Stāvvadi |  |  |  |
|  | PVC kanalizācijas caurule Ø110 ar veidgabaliem un izolāciju „Isover” KK-AL 114x20 | m | 150 |  |
|  | Ugunsdrošības manžete Ø110-50 | gab. | 45 |  |
|  | Izvadi uz jumtu („jumtiņi stāvvadiem” ) | kompl. | 5 |  |
|  | Revīzijas stāvvadiem Ø50-110 | gab. | 20 |  |
|  | #### K1 sistēma Pagrabā |  |  |  |
|  | PVC kanalizācijas caurule Ø110 ar veidgabaliem | m | 30 |  |
|  | Revīzijas vai tīrīšanas tapas | kompl. | 1 |  |
|  | Stiprinājumi | kompl. | 1 |  |
|  | Stāvvadu aizbetonēšana | kompl | 1 |  |

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJĀ NAV IEKĻAUTI ATGRIEZUMU UN VAR NEBŪT IETVERTI VISI MATERĀLI, KAS NORĀDĪTI RASĒJUMOS, TĀDĒĻ BŪVUZŅĒMĒJAM SASTĀDOT BŪVDARBU TĀMI, JĀAPLŪKO TEHNISKĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJA KOPUMĀ NEVIS TIKAI MATERĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Sastādīja:		           R. Sondore