Materiālu specifikācija, Kūdras iela 6

Iekšējie tīkli

| Nr | Nosaukums | Mērv. | Daudzums | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | #### Ū1, T3 un T4 Ūdensvads apgāde |  |  |  |
|  | #### Pagraba maģistrāle |  |  |  |
| 1. | Siltummezgla apsaiste | kompl | 1 |  |
| 2. | PPR CAURULE AR ŠĶIEDRU ø50x5.6 (Gallaplast), veidgabaliem un izolāciju b=13mm (K-Flex ST 54x13) | m | 12 | U1 |
| 3. | PPR CAURULE AR ŠĶIEDRU ø40x4.5 (Gallaplast) veidgabaliem un izolāciju b=13mm (K-Flex ST 42x13) | m | 60 | U1 |
| 4. | PPR CAURULE AR ŠĶIEDRU ø40x4.5 (Gallaplast) veidgabaliem un izolāciju b=19mm (K-Flex ST 42x19) | m | 60 | T3/T4 |
| 5. | PPR CAURULE AR ŠĶIEDRU ø32x3.6 (Gallaplast) veidgabaliem un izolāciju b=9mm (K-Flex ST 35x9) | m | 77 | U1 |
| 6. | PPR CAURULE AR ŠĶIEDRU ø32x3.6 (Gallaplast) veidgabaliem un izolāciju b=19mm (K-Flex ST 35x19) | m | 134 | T3/T4 |
| 7. | PPR CAURULE AR ŠĶIEDRU ø25x2.8 (Gallaplast) veidgabaliem un izolāciju b=9mm (K-Flex ST 28x9) | m | 1 | U1 |
| 8. | PPR CAURULE AR ŠĶIEDRU ø25x2.8 (Gallaplast) veidgabaliem un izolāciju b=13mm (K-Flex ST 28x13) | m | 90 | T3/T4 |
| 9. | PPR CAURULE AR ŠĶIEDRU ø20x2.3 (Gallaplast) veidgabaliem un izolāciju b=9mm (K-Flex ST 22x9) | m | 28 | T3/T4 |
| 10. | Lodveida ventilis DN40 | gab | 2 |  |
| 11. | Lodveida ventilis DN32 | gab | 6 |  |
| 12. | Lodveida ventilis DN25 | gab | 18 |  |
| 13. | Lodveida ventilis DN20 | gab | 130 |  |
| 14. | Lodveida ventilis DN15 | gab | 58 |  |
| 15. | Balansējošais ventilis DN15 | gab | 25 |  |
| 16. | Izlaides krāns DN15 | gab | 74 |  |
| 17. | Stiprinājumi | Kompl. | 1 |  |
| 18. | Pārsegumu aizbetonēšana | Kompl. | 1 |  |
|  | #### Stāvvadi |  |  |  |
| 1. | Vara caurule ar izolāciju (b=9mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex)) un veidgabaliem ø 28 | m | 216 | Ū1 |
| 2. | Vara caurule ar izolāciju (b=9mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex)) un veidgabaliem ø 22 | m | 216 | Ū1 |
| 3. | Vara caurule ar izolāciju (b=9mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex)) un veidgabaliem ø 22 | m | 442 | T3/T4 |
| 4. | Vara caurule ar izolāciju (b=9mm; ƛ=0.036 (piem: K-flex)) un veidgabaliem ø 18 | m | 442 | T3/T4 |
| 5. | Dvieļu žāvētāji DN25 (L=700) | kompl | 56 | SIA „ Rosela” |
| 6. | Atzars uz dzīvokli DN15 (L=2m) | kompl | 112 |  |
| 7. | Lodveida ventilis DN 15 | kompl | 112 |  |
| 8. | Pārsegumu aizbetonēšana | Kompl. | 1 |  |
| 9. | Stiprinājumi | Kompl. | 1 |  |
|  | #### K1 Sadzīves kanalizācija |  |  |  |
|  | #### K1 Stāvvadi |  |  |  |
| 1. | #### PVC caurule ar izolāciju („Isover” KK-AL b= 20mm ; ƛ=0.042) ø110 ar veidgabaliem | m | 224 |  |
| 2. | #### PVC caurule ar izolāciju („Isover” KK-AL b= 20mm ; ƛ=0.042) ø75 ar veidgabaliem | m | 144 |  |
| 3. | #### PVC caurule ar izolāciju („Isover” KK-AL b= 20mm ; ƛ=0.042) ø50 ar veidgabaliem | m | 92 |  |
| 4. | #### Ugunsdrošības manžete ø50-110 | gab | 144 |  |
| 5. | #### Izvadi uz jumtu ø50 („jumtiņi stāvvadiem”) | kompl | 12 |  |
| 6. | #### Izvadi uz jumtu ø110 („jumtiņi stāvvadiem”) | kompl | 12 |  |
| 7. | #### Revīzijas stāvvadiem ø50-110 | gab | 72 |  |
| 8. | Pārsegumu aizbetonēšana | Kompl. | 1 |  |
|  | #### K1 sistēma Pagrabā |  |  |  |
| 1. | #### PVC Caurule ø110 ar veidgabaliem | m | 110 |  |
| 2. | #### Stāvvadu aizbetonēšana | kompl | 1 |  |

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJĀ VAR NEBŪT IETVERTI VISI MATERĀLI, KAS NORĀDĪTI RASĒJUMOS, TĀDĒĻ BŪVUZŅĒMĒJAM SASTĀDOT BŪVDARBU TĀMI, JĀAPLŪKO TEHNISKĀ PROJEKTA DOKUMENTĀCIJAKOPUMĀ NEVIS TIKAI MATERĀLU SPECIFIKĀCIJA.

Sastādīja:		           R. Sondore