#### PASKAIDROJUMU RAKSTS

#### LIETUS KANALIZĀCIJA

#### 1.VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI.

Kanalizācijas projekts izstrādāts saskaņā tehnoloģiskiem uzdevumiem, atbilstoši pastāvošiem normatīvajiem dokumentiem: LBN 223-99 „Kanalizācija. Ārējie tīkli un būves”.

Olaines sporta bāzes (Zemgales ielā 33A, Olainē) lietus kanalizācijas ūdens tiek novadīts esošos pilsētas lietus kanalizācijas tīklos, ar pieslēgumu esošās akās.

#### 2. LIETUS KANALIZĀCIJA

###### Lietus notekūdens daudzums – 29.0 l/s.

Lietus no jumta tiek novadīts uz pagalma kanalizācijas sistēmu un tālāk kopā ar lietus ūdeņiem no pagalma gūlijām - esošajā pilsētas lietus kanalizācija Ø200 , esošās akās.

Lietus kanalizācijas ārējie tīkli ieprojektēti no plastmasas kanalizācijas caurulēm 160/200 no PP SN8 klase; lietus kanalizācijas cauruļvada gabals pie ēkas ieejas-no siltinātas caurules PP, klase T8. Kanalizācijas akas – no plastmasas.

Pirms būvēšanas darbu uzsākšanas –atšurfēt  un precizēt gāzes vadu atzīmes šķērsojumā vietās.

Būvniecības laikā gruntsūdens novadīt lietus kanalizācijā būvlaukumā.

- Projekta vadīt.       A. Minočkina  ____________________________