APSTIPRINĀTS

Ar Olaines novada pašvaldības

pastāvīgās iepirkumu komisijas lēmumu

2013.gada 05.jūnija sēdē

protokols Nr.1

Olaines novada pašvaldības

AtklātA Konkursa

„Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

Nolikums

IDN: ONP 2013/21

OLAINES NOVADS 2013

SATURS

1.	Vispārīgā informācija	4

2.	Pretendentu atlases prasības	8

3.	Iesniedzamie dokumenti	10

4.	Piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritēriji	12

5.	Paziņojums par lēmuma pieņemšanu	13

6.	Līgums	13

7.	Konkursa izbeigšana	13

8.	Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi	14

9.	Pretendenta tiesības un pienākumi	14

10.	Tiesību akti, kas regulē iepirkuma veikšanu	15

1.	pielikums	16

1.1.	pielikums	18

1.2.	pielikums	22

2.	pielikums	23

3.	pielikums	24

3.1.	pielikums	26

3.2.	pielikums	27

4.	pielikums	28

5.	pielikums	29

6.	pielikums	30

6.1.	pielikums	31

7.	pielikums	33

8.	pielikums	35

9.	pielikums	42

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

  - Pasūtītājs

Olaines novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).

    - Rekvizīti:

Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV – 2114, Latvija

Reģ. Nr. 90000024332

PVN reģ. Nr. LV90000024332

AS “Swedbank”

Konts LV34HABA0551036014438

Kods HABALV22

Tālrunis: +371 67964333

Fakss: +371 67963777

E-pasts: olainesdome@olaine.lv

    - Kontaktpersona, kas ir tiesīga iepirkuma procedūras gaitā sniegt organizatorisku informāciju par procedūru: Irina LAVRINOVIČA – Olaines novada pašvaldības iepirkumu vadītāja, tālr.: +371 67146050, e-pasts: iepirkumi@olaine.lv.

  - Iepirkumu komisija

Iepirkuma komisija izveidota, pamatojoties uz Olaines novada domes 2009.gada 30.septembra sēdes lēmumu „Par Olaines novada pašvaldības pastāvīgās iepirkumu komisijas izveidošanu” (6.prot.,36.p.) (turpmāk – Komisija).

  - Iepirkuma priekšmets

    - Iepirkuma priekšmets ir videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē (turpmāk tekstā Darbi) pašvaldības policijas vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums), Tehnisko projektu (1.2.pielikums) un Līguma projektu (9.pielikums).

    - Galvenā priekšmeta CPV kods: 32323500-8 (Videonovērošanas sistēma);

    - Papildu priekšmetu kodi: 51000000-9 (Uzstādīšanas pakalpojumi); 45310000-3 (Elektrības vadu instalācijas darbi).

  - Iespējas iepazīties ar konkursa Nolikumu, Tehnisko projektu un saņemt tos

    - Ieinteresētie piegādātāji var iepazīties ar atklātā konkursa Nolikumu un Tehnisko projektu:

      - Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu.

      - Olaines novada pašvaldības mājaslapā: http://www.olaine.lv, sadaļā „Iepirkumi”, „Preču piegāde”.

    - Ieinteresētie piegādātāji atklātā konkursa Nolikumu un Tehnisko projektu var saņemt:

      - PDF faila formātā trīs dienu laikā uz norādīto e-pastu pēc rakstiska pieprasījuma saņemšanas no ieinteresētās personas;

      - PDF faila formātā elektroniskā informācijas nesējā vai drukātā versijā Olaines novada pašvaldībā, 225.kabinetā, darba dienās no plkst.09:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00 (piektdienās līdz plkst.15:00), iepriekš pa tālruni sazinoties ar Nolikuma 1.1.2.punktā minēto kontaktpersonu;

    - Visa aktuālā informācija par Konkursu, t.sk. Nolikumu, būs pieejama Olaines novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.olaine.lv sadaļā „Iepirkumi”, „Preču piegāde”. Nosūtot e-pastu ar informāciju par Pretendentu (nosaukums, reģ. Nr., adrese, e-pasts papildu un/vai Nolikuma grozījumu informācijas nosūtīšanai) Nolikuma 1.1.2.punktā norādītajai kontaktpersonai Pretendents var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs.

  - Līguma darbības vieta un laiks

    - Līguma darbības vieta – Olaines novada administratīva teritorija.

    - Līguma plānotais izpildes termiņš ir: 4 (četri) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas.

  - Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Pretendents var iesniegt piedāvājumu tikai par visu iepirkuma apjomu.

    - Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

    - Pretendenti piedāvājumus iesniedz līdz 2013.gada 12.jūlija plkst. 11:00 Olaines novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas un informācijas centrā, Zemgales ielā 33, Olainē, Olaines novadā, LV-2114, Latvija, tālrunis +371 67964333, iesniedzot personīgi vai nosūtot pa pastu.

    - Piedāvājumi:

      - kas iesniegti vai piegādāti pēc Nolikuma 1.6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, netiek pieņemti;

      - kas saņemti pa pastu pēc Nolikuma 1.6.3.apakšpunktā noteiktā termiņa, neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

    - Saņemot piedāvājumu, Institūcijas pārstāvis reģistrē piedāvājumu piedāvājuma reģistrācijas lapā, norādot pretendenta nosaukumu, adresi, kontaktpersonu, e-pasta adresi, tālruņa un faksa numuru, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku.

    - Ja piedāvājuma iesaiņojums nav noformēts saskaņā ar šī Nolikuma 1.9.1.punkta prasībām, Institūcija nepieņem piedāvājumu, ja to iesniedz personīgi, vai neuzņemas atbildību par piedāvājuma nonākšanu pie nepareiza adresāta vai tā priekšlaicīgu atvēršanu, ja piedāvājums iesūtīts pa pastu.

    - Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt, grozīt un labot vai papildināt tikai līdz 1.6.3.punktā norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām vai līdz tā pagarinājumam.

  - Piedāvājumu atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība

    - Piedāvājumi tiek atvērti Olaines novada pašvaldības 2.stāva sēžu zālē, Zemgales ielā 33, Olainē, 2013.gada 12.jūlijā plkst. 11:00.

    - Piedāvājumu atvēršana ir atklāta.

    - Pretendenti un to pārstāvji, kā arī citas ieinteresētās personas, reģistrējas Komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.

    - Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā un nosauc:

- Pretendentu;

- piedāvājuma iesniegšanas laiku;

- piedāvāto līgumcenu.

    - Atsauktie piedāvājumi tiek atdoti Pretendentiem.

    - Piedāvājumu atvēršanas norisi, kā arī visas nosauktās ziņas Komisija ieraksta protokolā.

    - Kad visi piedāvājumi atvērti, piedāvājumu atvēršanas sanāksmi slēdz. Turpmāku piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtās sēdēs.

  - Piedāvājuma nodrošinājums

    - Iesniedzot konkursa piedāvājumu, Pretendents iesniedz no savas puses neatsaucamu piedāvājuma nodrošinājumu LVL 1500,- (viens tūkstotis pieci simti lati) apmērā bankas vai apdrošināšanas sabiedrības galvojuma veidā, saskaņā ar piedāvājuma nodrošinājuma formu, kas dota Nolikuma 2.pielikumā.

    - Gadījumā, ja tiek iesniegts apdrošināšanas sabiedrības izsniegts piedāvājuma nodrošinājums, apdrošināšanas polisei jāsatur piedāvājuma nodrošinājuma forma (Nolikuma 2.pielikums), kā arī tam jāpievieno apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs maksājuma dokuments.

    - Piedāvājuma nodrošinājuma termiņš ir 4 (četri) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Piedāvājums, kuram nav atbilstoša nodrošinājuma, netiek izskatīts.

    - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

      - līdz 1.8.3.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības minimālajā termiņā;

      - līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

    - Nodrošinājuma devējs izmaksā pasūtītājam nodrošinājuma summu, ja:

      - Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līguma paredzēto līguma nodrošinājumu;

      - Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu pasūtītāja noteiktajā termiņā.

    - Nesekmīgu iepirkuma pretendentu piedāvājuma nodrošinājums tiek atgriezts 10 darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas. Uzvarējušā pretendenta piedāvājuma nodrošinājums tiek atdots tad, kad uzvarējušais pretendents ir parakstījis līgumu.

    - Piedāvājuma nodrošinājumu iesniedz vienā oriģinālā eksemplārā kopā ar piedāvājumu kā atsevišķu dokumentu.

  - Piedāvājuma noformēšana

    - Piedāvājums jāiesniedz iesaiņojumā, kas nodrošina to, ka piedāvājumā ietvertā informācija nav pieejama līdz tās atvēršanas brīdim, uz kuras norādīts:

-	Pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

-	Pretendenta nosaukums un juridiskā adrese;

-	atzīme „Piedāvājums atklātam konkursam „Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”, konkursa identifikācijas numurs (IDN): ONP 2013/21;

-   atzīme „Neatvērt līdz 2013.gada 12.jūlija plkst. 1100”.

    - Piedāvājums sastāv no divām daļām, kas iesietas vienā sējumā:

- 1.daļa „Pretendenta pieteikums un informācija par pretendentu”;

- 2.daļa „Tehniskais un finanšu piedāvājums”.

    - Pretendents sagatavo vienu piedāvājumu veidojošo dokumentu oriģinālu (atsevišķs, 1.9.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „ORIĢINĀLS” un 1 (vienu) kopiju (atsevišķi, 1.9.4.punktā noteiktajā kārtībā caurauklots un apzīmogots sējums) ar atzīmi „KOPIJA”.

    - Piedāvājumam (gan oriģinālam, gan kopijai) jābūt caurauklotam tā, lai dokumentus nav iespējams atdalīt, sanumurētām lapām, uz uzlīmes norādīts lapu skaits, uzlīme apzīmogota un Pretendenta amatpersonas ar paraksta tiesībām vai Pretendenta pilnvarotas personas parakstīta (atšifrējot parakstītāja amatu, vārdu un uzvārdu).

    - Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem ir jābūt skaidri salasāmiem, bez dzēsumiem, labojumiem vai svītrojumiem.

    - Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā, kvalitāti apliecinošie dokumenti (piemēram, sertifikāti) var tikt iesniegti citā valodā, šiem dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā.

    - Ja piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tam jāpievieno oriģināla pilnvara.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā un Pretendents pieteikumam pievieno personu grupas dalībnieku vienošanās kopijas.

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa vai personālsabiedrība, Pretendenta pieteikumā papildus norāda (3.pielikums) personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu.

    - Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

    - Visas piedāvātās cenas norāda latos (LVL) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).

    - Iesniegtie piedāvājumi, izņemot Nolikuma 1.6.4.punktā minētos gadījumus un piedāvājuma atsaukšanas gadījumā saskaņā ar 1.6.7.punktu, paliek Iestādes īpašumā.

  - Papildus informācijas par konkursa Nolikumu pieprasīšana

    - Ieinteresētie piegādātāji var pieprasīt papildus informāciju par konkursa Nolikumu un Tehnisko projektu, nosūtot kontaktpersonai rakstisku pieprasījumu uz 1.1.punktā norādīto adresi vai faksu. Ieinteresētajām personām papildus informācija jāpieprasa laikus (ņemot vērā papildus informācijas sarežģītību un atbildes sagatavošanai nepieciešamo laiku), lai konkursa Komisija to varētu sniegt 1.10.2.punktā norādītājā termiņā.

    - Konkursa Komisija sniedz papildus informāciju ne vēlāk kā:

      - četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par kandidātu atlases prasībām;

      - sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildus informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu vai pretendentu atlasi.

    - Papildus informācija tiek nosūtīta visiem konkursa Nolikuma saņēmējiem (skat. 1.4.3.punktu) kā arī pievienota konkursa Nolikumam un izsniegta līdz ar to.

    - Ja papildus informācija tiek pieprasīta laikus, bet to, objektīvu iemeslu dēļ, nav iespējams sniegt 1.10.2.punktā noteiktajos termiņos, konkursa Komisijai ir pienākums pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu.

    - Ja papildus informācija netiek pieprasīta laikus un atbildi objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams sniegt 1.10.2.punktā noteiktajā termiņā, konkursa Komisija lemj par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu un atbildes sniegšanu. Šajā gadījumā komisija tiesīga pieņemt lēmumu par atbildes nesniegšanu un termiņa nepagarināšanu.

  - Grozījumu veikšana konkursa Nolikumā

    - Komisija var izdarīt grozījumus konkursa Nolikumā, ja tādējādi konkursa Nolikums netiek būtiski mainīts.

    - Paziņojums par grozījumu izdarīšanu konkursa Nolikumā tiek publicēts LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv.

    - Ja konkursa Nolikumā ir izdarīti grozījumi un ir pagājusi puse vai ilgāks laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa, tad līdz ar grozījumu izdarīšanu tiek attiecīgi pagarināts arī piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

    - Par izdarītajiem grozījumiem konkursa Komisija informē arī visus konkursa Nolikuma saņēmējus (skat. 1.4.3.punktu), un Pretendentus, kas ir iesnieguši piedāvājumu. Personām, kuras saņems Nolikumu pēc grozījumu izdarīšanas, kopā ar Nolikumu tiks izsniegta arī informācija par izdarītajiem grozījumiem.

  - Cita informācija

    - Laikā no piedāvājumu iesniegšanas līdz to atvēršanai Komisijai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājumu esamību.

    - Piedāvājumu izvērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai iepirkuma Komisijai aizliegts sniegt informāciju par piedāvājumu vērtēšanas procesu.

    - Piegādātājs sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.

    - Piegādātājs, kura paša vai kuru pārstāvji piedalījušies konkursa Nolikuma vai tā daļas sagatavošanā, nav tiesīgs piedalīties konkursā, ja ir tādi apstākļi, kas šim piegādātājam dod priekšrocības šajā konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja konkursa komisija konstatē 1.12.4.punktā minētos apstākļus, pirms lēmuma pieņemšanas par iespējamā Pretendenta noraidīšanu, tā ļauj tam apliecināt, ka nav tādu apstākļu, kas šim Pretendentam dod jebkādas priekšrocības konkursā, tādējādi ierobežojot konkurenci.

    - Ja Pretendents līguma izpildei paredzējis iesaistīt apakšuzņēmējus, ziņas par tiem jānorāda Pretendenta pieteikumā (standarta forma 3.2.pielikums), kā arī piedāvājumam pievieno Pretendenta un tā apakšuzņēmēju vienošanos.

    - Gadījumā, ja tiek konstatētas nesakritības starp piedāvājuma oriģinālu un kopijām, par noteicošo tiek uzskatīta informācija, kas ietverta piedāvājuma oriģinālā.

    - Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam sūdzības par konkursa Nolikumu ne vēlāk kā 10 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

    - Iesniedzot piedāvājumu Pretendents apstiprina, ka: Pretendentam ir skaidras un saprotamas viņa tiesības un pienākumi, konkursa ietvaros; Pretendents atbilst noteikumos izvirzītajām prasībām; Pretendents ir iepazinies ar konkursa Nolikuma saturu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko visas pretenzijas un sūdzības, ja tādas ir par Nolikumu ir iesniedzamas pirms piedāvājumu iesniegšanas vai neiesniedzot piedāvājumu; Pretendentam ir skaidras un saprotamas Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Tehniskā specifikācija, un viņš atzīst, ka iepirkuma Komisija ir nodrošinājusi Pretendentam iespēju bez attaisnojama riska iesniegt piedāvājumu.

# PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

  - Pretendentu izslēgšanas noteikumi

Uz Pretendentu vai uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējas līgumcenas, personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība, un Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, nevar tikt attiecināti Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., un 10.punktā minētie nosacījumi:

    - kandidāts, pretendents vai persona, kurai ir kandidāta vai pretendenta pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz šo kandidātu vai pretendentu, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu noziedzīgā nodarījumā par izvairīšanos no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu darba tiesību būtiskā pārkāpumā, kas izpaužas kā:

a) viena vai vairāku tādu valstu pilsoņu vai pavalstnieku nodarbināšana, kuri nav Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai pavalstnieki, ja tie Eiropas Savienības dalībvalstu teritorijā uzturas nelikumīgi,

b) vienas personas nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas, ja tā konstatēta atkārtoti gada laikā, vai divu vai vairāku personu vienlaicīga nodarbināšana bez rakstveida darba līguma noslēgšanas;

    - kandidāts vai pretendents ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kurš stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot pircēja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;

    - ir pasludināts kandidāta vai pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta kandidāta vai pretendenta saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par kandidāta vai pretendenta bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam kandidāts vai pretendents būs likvidēts;

    - kandidātam vai pretendentam Latvijā un valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta (ja tas nav reģistrēts Latvijā vai tā pastāvīgā dzīvesvieta nav Latvijā), ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā katrā valstī pārsniedz 100 latus;

    - kandidāts vai pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju.

  - Atbilstība profesionālās darbības veikšanai

    - Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos, atbilstoši attiecīgās valsts likumdošanas prasībām.

    - Pretendentam ir reģistrācijas apliecības (atļaujas, izziņas, u.tml.), kas, saskaņā ar attiecīgajā valstī spēkā esošajiem tiesību aktiem, nepieciešamas tehniskajā specifikācijā noteikto darbu veikšanai.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

    - Pretendenta finanšu vidējais neto gada apgrozījums pēdējo trīs kalendāro gadu laikā (2010., 2011. un 2012.gadā) pārsniedz LVL 100 000,00 (simts tūkstošus latus). Pretendentu, kuri dibināti 2010.gada laikā vai pēc 2010.gada, finanšu vidējais neto gada apgrozījums tiek rēķināts par faktiski nostrādāto laiku.

  - Minimālās prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālajām spējām

    - Pretendentam ir pieredze līdzīga rakstura (t.i., videonovērošanas sistēmu ierīkošana/izbūve) un apjoma darbu veikšanā pēdējo 3 (trīs) kalendāro gadu laikā (2010., 2011. un 2012.gadā). Tiks uzskatīts, ka Pretendentam ir pieredze līdzīgo darbu veikšanā minētajā laika periodā, ja izpildās nosacījumi:

      - tās ir veicis un pilnīgi pabeidzis videonovērošanas sistēmas ierīkošanu vismaz trīs pasūtītājiem;

      - 2.4.1.1.punktā minēto objektu kopēja līguma summa ir vienāda vai lielāka par šīm iepirkumam piedāvāto līgumcenu.

    - Pretendentam ir ne mazāk kā 1 (viens) sertificēts telekomunikāciju sistēmu un tīklu būvdarbu vadītājs, kuram jābūt vismaz 3 (trīs) gadu pieredzei darbu vadīšanā;

    - Pretendenta speciālistiem ir jābūt sertificētiem saskaņā atbilstoši Valsts normatīvo aktu prasībām.

# IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

  - Sagatavojot piedāvājumu, jāizmanto šīm Nolikumam pievienotās standarta formas (3. – 6.pielikums).

  - Pretendenta pieteikumam (standarta forma 3., 3.1. un 3.2. pielikums) atbilstošā secībā jāpievieno šādi dokumenti:

    - Personu grupas, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, dalībnieku vienošanās par piedāvājuma iesniegšanu, vadošā partnera nozīmēšanu un iespējamā līguma izpildi;

    - Pretendenta un tā iesaistīto apakšuzņēmēju vienošanās (ja pretendents iesaista apakšuzņēmējus), norādot tā veicamos darbus un apjomus naudas izteiksmē;

    - Komercreģistra vai līdzvērtīgas komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotas reģistrācijas apliecības kopija. Iesniedzamas visu personu grupas dalībnieku, ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, un apakšuzņēmēju, ja tādi tiks piesaistīti līguma izpildei, reģistrācijas apliecības kopijas;

    - Pretendenta un tā piesaistīto apakšuzņēmēju Būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija (komersantiem, kas reģistrēti līdz 2011.gada 19.oktobrim) vai lēmums par reģistrāciju/atkārtotu reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā un nepieciešamības gadījumā lēmums par informācijas atjaunošanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.799 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” 11.punkta prasībām;

    - Ārvalstu uzņēmumi iesniedz līdzvērtīgas reģistrācijas apliecības (izziņas vai darbu veikšanas atļaujas), ko izsniegušas līdzvērtīgas nozares institūcijas vai profesiju vai arodu reģistri citā valstī, kur Pretendents reģistrēts;

    - Apakšuzņēmēji iesniedz reģistrācijas apliecību kopijas un atbildīgo darbinieku sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar LR spēkā esošajiem tiesību aktiem nepieciešamas viņiem nodoto darbu veikšanai;

    - Pretendenta apliecinājums, ka uz viņu un viņa piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo darbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējas līgumcenas) neattiecas LR Publisko iepirkumu likuma 39.panta izslēgšanas noteikumi (jāsagatavo saskaņā ar standarta formu – 4.pielikums). Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumus iesniedz katrs personu grupas dalībnieks atsevišķi;

    - Pretendenta izziņa, par viņa finanšu neto vidējo gada apgrozījumu latos pēdējo trīs gadu laikā (2010., 2011. un 2012.gads), uzrādot summu par katru no gadiem;

    - Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šī punkta prasībām atbilstoša izziņa par personu grupā iekļauto personu kopējo finanšu apgrozījumu;

    - Informācija par Pretendenta pieredzi (standarta forma – 5.pielikums) saskaņā ar 2.4.1.punkta nosacījumiem, norādot saņēmēju, veikto darbu apjomu (naudas izteiksmē), darbu izpildes laiku un kontaktpersonas tālruni, vārdu uzvārdu un amatu;

    - Informācija par Pretendenta piedāvāto Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts (standarta forma – 6.pielikums), Darbu vadītāju pieredzi un kvalifikāciju (standarta forma – 6.1.pielikums), saskaņā ar 2.4.2.punkta prasībām, pielikumā pievienojot spēkā esošas, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā akreditētu sertifikācijas institūciju izsniegtu kvalifikācijas sertifikātu kopijas.

  - Tehniskais piedāvājums

    - Pretendents, iesniedzot Tehnisko piedāvājumu atbilstoši Nolikuma 7.pielikumam „Tehniskais piedāvājums”, apliecina piedāvāto Darbu atbilstību Tehniskajā specifikācijā (Nolikuma 1.pielikums) noteiktajām prasībām, apstiprina to kvalitāti.

    - Materiālu un darbu sarakstā (1.1.pielikums) minētās tirdzniecības markas var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem. Ja Pretendents piedāvā ekvivalentus izstrādājumus, Darbu daudzumu sarakstā dotās markas vietā norādāma faktiski piedāvātā izstrādājuma marka.

  - Finanšu piedāvājums

    - Pretendents iesniedz Finanšu piedāvājumu atbilstoši Finanšu piedāvājuma veidlapai (Nolikuma 8.pielikums).

    - Finanšu piedāvājumā norāda vienības cenu latos un santīmos bez PVN ar divām zīmēm aiz komata atsevišķi katrai pozīcijai.

    - Nosakot vienības cenas Darbiem, tajās ietver izmaksas, bez kā nebūtu iespējama iepirkumā paredzēto Darbu tehnoloģiski pareiza, Tehniskajām specifikācijām, Tehniskajam projektam un spēkā esošiem normatīviem aktiem atbilstoša izpilde pilnā apjomā, noteiktajā termiņā, ievērojot Līguma projekta nosacījumus.

    - Ar Tehnisko projektu (Nolikuma 1.2.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzumu sarakstiem, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās.

    - Ja ieinteresētais piegādātājs konstatē, ka materiālu un darbu sarakstā iekļautie darbi vai to apjomi ir nepietiekami Tehnisko projektu realizācijai atbilstoši Tehniskās specifikācijas noteikumiem, tas informē par to Pasūtītāju līdz 1.6.3.punktā minētajam piedāvājumu iesniegšanas laikam.

    - Ja Pretendents nebūs veicis Nolikuma 3.4.5.punktā noteiktās darbības, tad vēlāk viņš nevar celt nekāda rakstura pretenzijas par Tehnisko projektu rasējumu vai Paskaidrojuma rakstu neatbilstību Tehnisko projektu Darbu daudzumu saraktiem.

    - Finanšu piedāvājumā ietver visas izmaksas, kas saistītas ar konkursā paredzētās videonovērošanas sistēmas ierīkošanu (t.sk. nodokļi, transports, preces uzstādīšana, pieslēgšana, videonovērošanas reģistrācija), kā arī jāparedz visi palīgmateriāli un darbi, visus iespējamos riskus, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām, tai skaitā arī ārvalstīs maksājamie nodokļi un nodevas.

    - Pretendents ieraksta cenas visās paredzētajās pozīcijās. Ja kādā pozīcijā cenas nav norādītas, piedāvājums tiek uzskatīts par neatbilstošu un tālāk netiek vērtēts. Ja kāda no izmaksu pozīcijām tiek piedāvāta papildus, tam jābūt skaidri un nepārprotami norādītam piedāvājumā.

    - Līguma izpildes laikā pretendenta piedāvātās vienību cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām.

  - Pirms lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas, komisija ir tiesīga pieprasīt Pretendentam iesniegt šādus dokumentus:

    - izziņu, kuru izdevis Valsts ieņēmumu dienests un kura apliecina, ka Pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (neatkarīgi no tā, vai tie reģistrēti Latvijā vai Latvijā atrodas to pastāvīgā dzīvesvieta) Latvijā nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas);

    - izziņu, ka ārvalstī reģistrētam (atrodas pastāvīgā dzīvesvieta) Pretendentam un PIL 39.panta pirmās daļas 11.punktā minētajai personai (ja tie ir reģistrēti ārvalstī vai ārvalstī ir to pastāvīgā dzīvesvieta) attiecīgajā ārvalstī nav nodokļu parādu, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 100 latus (izziņai jābūt izsniegtai ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas).

  - Ja kāda no piedāvājumā iekļautiem dokumentiem saturs neatbilst šī Nolikuma prasībām, vai ja 3.3.punktā norādītās izziņas netiek iesniegtas norādītajā termiņā un to nav iespējams pārbaudīt Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādnieku datu bāzē, tad Pretendents tiek izslēgts no tālākas dalības iepirkumā.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS UN IZVĒLES KRITĒRIJI

  - Piedāvājuma noformējuma pārbaude

    - Komisija pieņem pamatotu lēmumu par katra piedāvājuma noformējuma atbilstību Nolikuma 1.8. un 1.9.punktā noteiktajām noformējuma prasībām.

  - Pretendentu atlases laikā iepirkuma Komisija atlasa Pretendentus, uz kuriem neattiecas Nolikuma 2.1.punkta nosacījumi un kuri atbilst 2.2., 2.3. un 2.4. punktu prasībām. Ja uz Pretendentu attiecas kāds no šī Nolikuma 2.1.punkta nosacījumiem vai Pretendents neatbilst Nolikuma 2.2., 2.3. vai 2.4. punktu prasībām, Komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē piedāvājuma atbilstību Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. Ja Pretendenta piedāvājums neatbilst kādam no Tehniskās specifikācijas izvirzīto prasību līmenim, komisija pieņem lēmumu par Pretendenta piedāvājuma tālāku neizskatīšanu un Pretendenta izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

  - Aritmētisko kļūdu labošana

    - Pirms finanšu piedāvājumu vērtēšanas, Komisija pārbauda, vai tajā nav pieļautas aritmētiskas kļūdas.

    - Ja piedāvājumā tiek konstatētas aritmētiskas kļūdas, Komisija tās atbilstoši izlabo. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.

  - Nepamatoti lēts piedāvājums

    - Ja piedāvājums ir nepamatoti lēts, iepirkuma Komisija pirms šī piedāvājuma iespējamās noraidīšanas rakstveidā pieprasa detalizētu paskaidrojumu par būtiskajiem piedāvājuma nosacījumiem, īpaši attiecībā uz:

    - piegādes metodes izmaksām;

    - izraudzītajiem tehniskajiem risinājumiem un īpaši izdevīgajiem preču piegādes veikšanas apstākļiem, kas ir pieejami pretendentam;

    - piedāvāto preču īpašībām un oriģinalitāti;

    - darba aizsardzības noteikumu un darba apstākļu atbilstību vietai, kur tiek piegādātas preces;

    - pretendenta iespējām saņemt komercdarbības atbalstu.

    - Iepirkuma Komisija, pirms lēmuma pieņemšanas par Pretendenta iespējamo noraidīšanu, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus 4.5.1.punktā minētos faktorus.

    - Ja iepirkuma Komisija konstatē, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis valsts atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir likumīgs. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu un noraidīšanas iemeslu.

  - Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

    - Iepirkuma Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko piedāvāto līguma cenu no tiem piedāvājumiem, kas atbilst visām Nolikuma un Tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.

    - Vērtējot piedāvājuma cenu, Komisija ņem vērā līgumcenu, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokļi.

# PAZIŅOJUMS PAR LĒMUMA PIEŅEMŠANU

  - Iepirkuma Komisija triju darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu, nosūtot paziņojumu par iepirkuma rezultātiem uz norādīto e-pastu vai faksu norādot:

- noraidītajam Pretendentam par tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemesliem;

- Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu, izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītājām priekšrocības;

- termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 83.panta otrās daļas noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkuma uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

  - Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv, iepirkuma Komisija nosūtīs triju darba dienu laikā pēc tam, kad informēti Pretendenti saskaņā ar 5.1.punktu.

# LĪGUMS

  - Līgumu ar uzvarējušo Pretendentu Pasūtītājs slēdz ne ātrāk kā pēc nogaidīšanas laika beigām (10 dienas un vienas darba dienas pēc dienas, kad paziņojums par iepirkuma procedūras rezultātiem ir nosūtīts saskaņā ar 5.1.punktu).

  - Ja uzvārējušais Pretendents ar Pasūtītāju līgumu nenoslēdz piecu darba dienu laikā pēc nogaidīšanas laika (6.1.punkts) beigām, Komisijai ir tiesīga pieņemt, ka uzvārējušais Pretendents atsakās slēgt līgumu un stājas spēkā piedāvājuma nodrošinājuma nosacījumi.

  - Līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Līguma projekta (9.pielikums) nosacījumiem.

  - Līguma darbības laikā būvdarbu vienības cena ir zemāka vai vienāda ar Pretendenta iesniegtā piedāvājumā minētajām būvdarbu vienības cenām.

  - Avansa summa nav pieļaujama lielāka par 30% no objekta kopējās summas.

# KONKURSA IZBEIGŠANA

  - Iepirkuma Komisija var jebkurā laikā pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

  - Konkursa izbeigšanas gadījumā, iepirkuma Komisija triju darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra tiek izbeigta vai pārtraukta.

  - Paziņojumu par iepirkuma procedūras rezultātiem publicēšanai LR Iepirkumu uzraudzības biroja interneta mājas lapā www.iub.gov.lv, iepirkuma Komisija nosūtīs trīs darba dienu laikā pēc tam, kad informēti Pretendenti saskaņā ar 7.2.punktu.

# IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

  - Iepirkuma Komisijas tiesības

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro sertifikātus un dokumentus, kas iesniegti komisijai.

    - Labot aritmētiskās kļūdas Pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to Pretendentu.

    - Pieaicināt ekspertu Pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

  - Iepirkuma Komisijas pienākumi

    - Nodrošināt konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu.

    - Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Nolikumu.

    - Ne vēlāk kā 10 darbdienas pirms piedāvājumu atvēršanas rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ir saņemti vismaz divi piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi ne vēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas.

    - Ievietot savā mājaslapā internetā informāciju par ieinteresēto piegādātāju sanāksmi vismaz piecas darbdienas pirms piedāvājumu iesniegšanas.

    - Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šo Nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

    - Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

## Pretendenta tiesības

    - Apvienoties grupā ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme, ja pasūtītājs nevēlāk kā 20 dienas pirms piedāvājumu atvēršanas dienas ir saņēmis vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumu rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi.

    - Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.

    - Iesniegt sūdzību par konkursa norises likumību Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos.

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju.

    - Citas tiesības, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

## Pretendenta pienākumi

    - Sagatavot piedāvājumus atbilstoši Nolikuma prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

    - Citi pienākumi, kas izriet un nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

# TIESĪBU AKTI, KAS REGULĒ IEPIRKUMA VEIKŠANU

## LR likums “Publisko iepirkumu likums”.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs 			A.Bergs

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

# TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- Vispārīgā informācija

  - Atklāta konkursa ietvaros paredzēta videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē pašvaldības policijas vajadzībām. Reālā laika piekļuve videonovērošanas sistēmai piešķirta arī Valsts policijai un apsardzes firmai.

  - Videonovērošanas sistēmu paredzēts izbūvēt kā pilnīgu neatkarīgu bezvadu datu pārraides tīklu, kurš būs Olaines novada pašvaldības īpašums.

  - Ekvivalence: materiālu un darbu sarakstā (1.1.pielikums) un Tehniskajā projektā minētās tirdzniecības markas un preču izcelsme, sagatavojot piedāvājumu, var tikt aizstātas ar ekvivalentiem izstrādājumiem, kas nesamazina sistēmu kopējo veiktspēju. Ekvivalence tiks noteikta, vadoties no Tehniskajā projektā noteiktajiem datiem, funkcionālo īpašību atbilstības un kvalitātes.

  - Ja Pretendents piedāvājumā iekļauj ekvivalentus izstrādājumus, tam jāsniedz visa informācija par šiem izstrādājumiem, lai iepirkuma Komisija varētu noteikt to ekvivalenci, kā arī aizpildot Darbu daudzumu sarakstus, tajos jāatšifrē konkrētie piedāvātie izstrādājumi un procesi.

  - Ar Tehnisko projektu (Nolikuma 1.2.pielikums), tā rasējumiem un Paskaidrojuma rakstiem jāiepazīstas reizē ar Darbu daudzumu sarakstiem, pirms cenas un summas ierakstīšanas paredzētajās pozīcijās. Nepieciešamības gadījumā jārīkojas Nolikuma 3.4.5.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Ja ir nesakritības Darbu apjomos, Pretendentam prioritārā secībā ir jāskatās:

    - Tehniskais projekts;

    - Materiālu un darbu saraksts.

  - Garantijas termiņš izpildītajiem darbiem un iekārtam nevar būt īsāks par 3 (trīs) gadiem no nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas.

  - Darbu izpildes termiņš no darbu uzsākšanas: 4 (četri) kalendārie mēneši. Darbu uzsākšanu saskaņot ar Pasūtītāju.

- Normatīvie akti

  - Darbi jāveic saskaņā ar tehnisko standartu prasībām, Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr. 112), MK noteikumiem Nr. 496 „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi” un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Izpildot darbus jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi.

  - Pretendentam jābūt atbildīgam par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Vispārīgajiem būvnoteikumiem un konkursa Nolikumu.

- Citas prasības

  - Pirms Darbu uzsākšanas Izpildītājam, ja tās būs nepieciešams, Datu valsts inspekcijā ir jāveic videonovērošanas reģistrācija saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu.

  - Visiem projekta realizācijā izmantojamiem materiāliem jābūt sertificētiem Latvijā. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas uzrādāmas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim.

  - Iekārtas un materiālus pirms pasūtīšanas saskaņot ar Pasūtītāju

  - Visus celtniecības montāžas darbus veikt sertificētiem speciālistiem.

  - Videokameru izvietojuma vietas tiks precizētas apsekošanas gaitā kopā ar pašvaldības policijas pārstāvi.

  - Datu pārraidei no kamerām izmantot H.264 attēla kompresijas protokolu.

  - Lai ierobežotu nepiederošu personu fiziskās piekļuves iespēju videonovērošanas sistēmas komponentēm, kabeļus instalēt pa ēku ārsienām un jumtiem. Vietās, kur iespējama trešo personu fiziskā piekļuve kabeļiem, kabeļus instalēt metāla gludsienu caurulēs vai metāla gofrētajās caurulēs.

  - Pēc celtniecības – montāžas darbu pabeigšanas izpildītājam jāveic tīkla sertificēšana un izpilddokumentācijas izgatavošana.

1.1. pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

MATERIĀLU UN DARBU SARAKSTS

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē

1. Kabeļi:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | CYKY 3x2.5 | m | 3221 |
| 2 | UTP Cat5e | m | 1394 |
| 3 | ār/iekštelpu kab. 4F SM | m | 180 |
| 4 | ār/iekštelpu kab. 2x6 SM, ar trosi | m | 690 |
| 5 | Dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1 |
| 6 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju | kompl. | 1 |
| 7 | Instalācijas materiāli | kompl. | 1 |

2. Bosch iekārtas:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Grozāmā videokamera, dienas nakts ar inteliģento videonalīzi G5 HD DAY/NIGHT 20X CLEAR 50/60HZ, IVA | Bosch VG5-836-ECEV | gab. | 3 |
| 2 | Grozāmās kameras kronšteins G4 PENDANT ARM W/230VAC WHITE | Bosch VG4-A-PA2 | gab. | 3 |
| 3 | Kameras korpuss AutoDome Pend Clear HighRes Bubble | Bosch VGA-BUBBLE-PCLA | gab. | 3 |
| 4 | Kameras adapters Gen4 masta montāžai | Bosch VG4-A-9541 | gab. | 1 |
| 5 | Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 1,8 - 3 mm | Bosch NDN-733-V02IP | gab. | 6 |
| 6 | Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 3.8 - 13 mm | Bosch NDN-733-V03IP | gab. | 18 |
| 8 | Sienas stiprinājuma kronšteins | VDA-832FHD-WMT | gab. | 26 |
| 9 | Staba montāžas adapteris | Bosch 9213/01 | gab. | 3 |
| 10 | Atmiņas karte 32 GB | SD micro 32 GB | gab. | 27 |
| 11 | Darba stacija | MHW-WZ4R2-EEUK | gab. | 3 |
| 12 | Augstas izšķirtspējas 32" LED CCTV monitors | UML-323-90 | gab. | 6 |
| 13 | 16 IP kanālu BVC licence | BVC-ESIP16A | gab. | 3 |
| 14 | Kursorsvira INTUIKEY DIGITAL | KBD-DIGITAL | gab. | 3 |
| 15 | barošanas bloks 220-240VAC/15VDC, 600MA, 50/60HZ | KBD-220PS | gab. | 3 |
| 17 | Ieraksta stacija19" Rackmount 16TB | BRS-RAC2-8200A | kompl | 4 |
| 18 | Licences IP kamerām | Bosch BRS-XCAM-04A | kompl | 9 |
| 19 | Rezerves disks 1400 - 2000GB HDD | DLA-LDTK-200A | kompl | 1 |
| 35 | Konfigurācija |  | stundas | 220 |
| 36 | Dokumentācija un mērījumi |  | kompl. | 1 |
| 37 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju |  | kompl | 1 |
| 38 | Instalācijas materiāli |  | kompl. | 1 |

! Pirms videokameru pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju videokameru redzes leņķi. Skatīt Tehniskajā projektā paskaidrojuma rakstā 2.3.

3. Iekārtas:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Slēdzams metāla skapis IP65 400x400x200 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 7 |
| 2 | Slēdzams metāla skapis IP65 600x400x200 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 3 |
| 3 | Skapis 42 U, 19", slēdzams, ar termostatu, ventilatoriem, zemējuma kopni un rozetēm | gab. | 1 |
| 4 | Kārba IP65 300x100x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 2 |
| 5 | Kārba IP65 200x200x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 5 |
| 6 | Kārba IP65 200x100x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 21 |
| 7 | Antena NANOBRIDGE M5-22 un PoE bloks un barošana | kompl. | 31 |
| 8 | SAF ANTENA, 24GHz, d=0.9m (antena ar stiprinājumiem) | kompl. | 1 |
| 9 | SAF ANTENA, 24GHz, d=0.3m (antena ar stiprinājumiem) | kompl. | 6 |
| 10 | 90 GRD Sektorantena un PoE bloks | kompl. | 5 |
| 11 | Automātslēdzis B6A | gab. | 27 |
| 12 | Automātslēdzis B10A | gab. | 1 |
| 13 | Automātslēdzis B16A | gab. | 1 |
| 14 | 230V rozešu bloks, 3. vietīgs | gab. | 2 |
| 15 | 230V rozešu bloks, 5. vietīgs | gab. | 3 |
| 16 | 230V rozešu bloks, 6. vietīgs | gab. | 12 |
| 17 | FreeMile PoE inžektors I0ATPI04 | gab. | 7 |
| 18 | Barošanas bloks I0AB4812 | gab. | 7 |
| 19 | Garantētās barošanas avots UPS 5KVA ar akumulatoriem | gab. | 1** |
| 20 | Pārsprieguma aizsardzība UTP kabelim | gab. | 17 |
| 21 | Komutators SWITCH DRAGONLINE Gigabit 5TX | kompl. | 5 |
| 22 | Komutators SWITCH DRAGONLINE Gigabit 8TX | kompl. | 4 |
| 23 | Zemējuma vads | m | 310 |
| 24 | Media konvektors ar barošanas bloku (nodrošina datu pārraides ātrumu 1Gbps) | kompl. | 8 |
| 25 | Optiskā rozete 4F SC | gab. | 3 |
| 26 | Optiskais sadales panelis ODF 24F SC | gab. | 1 |
| 27 | Komutators SWITCH, CISCO 3750 ar barošanas bloku | gab. | 1 |
| 28 | Optiskā spraudņaukla SC 0.9/-/1/3,5 SM | gab. | 12 |
| 29 | Optiskais adapteris SC/SC | gab. | 17 |
| 30 | Optisko šķiedru savienojumu aizsardzības uzmava 60mm | gab. | 17 |
| 31 | Montāžas komplekts | gab. | 1 |
| 32 | Antenas balasta masts | gab. | 15* |
| 33 | Antenas sienas masts | gab. | 8* |
| 34 | Dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1 |
| 35 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju | kompl | 1 |
| 36 | Instalācijas materiāli | kompl. | 1 |

* - tiek izgatavots celtniecības - montāžas darbu laikā pēc fakta

** - Pirms akumulatoru iegādes saskaņot ar pasūtītāju laika periodu, kurā ir jānodrošina elektrobarošana no akumulatoriem

Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Jaunolainē

1. Bosch iekārtas:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Grozāmā videokamera, dienas nakts ar inteliģento videonalīzi G5 HD DAY/NIGHT 20X CLEAR 50/60HZ, IVA | Bosch VG5-836-ECEV | gab. | 1 |
| 2 | Grozāmās kameras kronšteins G4 PENDANT ARM W/230VAC WHITE | Bosch VG4-A-PA2 | gab. | 1 |
| 3 | Kameras korpuss AutoDome Pend Clear HighRes Bubble | Bosch VGA-BUBBLE-PCLA | gab. | 1 |
| 5 | Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 1,8 - 3 mm | Bosch NDN-733-V02IP | gab. | 2 |
| 6 | Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 3.8 - 13 mm | Bosch NDN-733-V03IP | gab. | 6 |
| 8 | Sienas stiprinājuma kronšteins | VDA-832FHD-WMT | gab. | 8 |
| 9 | Atmiņas karte 32 GB | SD micro 32 GB | gab. | 9 |
| 10 | Dokumentācija un mērījumi |  | kompl. | 1 |
| 11 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju |  | kompl | 1 |
| 12 | Instalācijas materiāli |  | kompl. | 1 |

! Pirms videokameru pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju videokameru redzes leņķi. Skatīt paskaidrojuma Tehniskā projekta rakstā 2.3.

2. Iekārtas:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Slēdzams metāla skapis IP65 400x400x200 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 3 |
| 2 | Kārba IP65 200x200x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 3 |
| 3 | Kārba IP65 200x100x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 9 |
| 4 | Antena NANOBRIDGE M5-22 un PoE bloks un barošana | kompl. | 8 |
| 5 | SAF ANTENA, 24GHz, d=0.9m | kompl. | 1 |
| 6 | 90 GRD Sektorantena un PoE bloks | kompl. | 1 |
| 7 | Automātslēdzis B6A | gab. | 7 |
| 8 | 230V rozešu bloks, 3. vietīgs | gab. | 1 |
| 9 | 230V rozešu bloks, 4. vietīgs | gab. | 1 |
| 10 | 230V rozešu bloks, 5. vietīgs | gab. | 1 |
| 11 | FreeMile PoE inžektors I0ATPI04 | gab. | 1 |
| 12 | Barošanas bloks I0AB4812 | gab. | 1 |
| 13 | Pārsprieguma aizsardzība UTP kabelim | gab. | 12 |
| 14 | Komutātors DRAGONLINE Gigabit 5TX | kompl. | 2 |
| 15 | Komutātors DRAGONLINE Gigabit 8TX | kompl. | 1 |
| 16 | Zemējuma vads | m | 90 |
| 17 | Montāžas komplekts | gab. | 1 |
| 18 | Antenas balasta masts | gab. | 6* |
| 19 | Antenas sienas masts | gab. | 1* |
| 20 | Dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1 |
| 21 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju | kompl | 1 |
| 22 | Instalācijas materiāli | kompl. | 1 |

* - tiek izgatavots celtniecības - montāžas darbu laikā pēc fakta

3. Kabeļi:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | CYKY 3x2.5 |  | m | 939 |
| 2 | UTP Cat5e |  | m | 494 |
| 3 | Dokumentācija un mērījumi |  | kompl. | 1 |
| 4 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju |  | kompl | 1 |
| 5 | Instalācijas materiāli |  | kompl. | 1 |

1.2.pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

TEHNISKAIS PROJEKTS

„Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

(Skatīt .zip formātā)

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

# Piedāvājuma nodrošinājuma forma

Kam:	Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332,

Zemgales ielā 33, Olaine, LV – 2114, Latvija

Ievērojot, ka ___________________________(ierakstīt Pretendentu, tā reģistrācijas numuru un viņa adresi), (turpmāk saukts “Pretendents”) ir iesniedzis piedāvājumu datētu ar __________ (diena, mēnesis, gads) par Atklātā konkursa „Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”, iepirkuma IDN: ONP 2013/21, darbu veikšanu (turpmāk saukts “Piedāvājums”),

ar šo darām visiem zināmu, ka mēs

_________________________________________________________(ierakstīt bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukumu, reģistrācijas numuru un adresi) ar reģistrētu biroju _________________(ierakstīt reģistrēto adresi) (turpmāk saukta “Banka” vai „Apdrošināšanas sabiedrība”) garantējam Olaines novada pašvaldībai, reģ. Nr. 90000024332 (turpmāk saukts “Pasūtītājs”) summu Ls ______ (_______ lati un __ santīmi), kuras maksājumi tiks izdarīti minētajam Pasūtītājam. Šīs saistības uzņemas Banka/Apdrošināšanas sabiedrība un viņas mantinieki.

Saistības stājās spēkā:

- Ja Pretendents piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības periodā atsauc savu Piedāvājumu vai padara to par spēkā neesošu;

- Ja Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājumu vērtēšanas un izvēles kritērijiem, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

Mēs apņemamies apmaksāt Pasūtītāja iepriekš uzrādīto summu pēc viņa pirmā pieprasījuma, ja Pasūtītājs savā pieprasījumā paziņos, ka pieprasītā summa pienākas sakarā ar vienu vai vairākiem iepriekš minētajiem gadījumiem, aprakstot notikušo gadījumu vai gadījumus. Pasūtītājam nav jāpieprasa galvojuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai.

Šī garantija paliek spēkā 4 (četrus) mēnešus skaitot no piedāvājuma atvēršanas dienas. Jebkurš pieprasījums šīs garantijas ietvaros ir jāiesniedz Bankai/Apdrošināšanas sabiedrībai ne vēlāk kā iepriekš minētajā termiņā.

Šis galvojums ir neatsaucams.

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības nosaukums)

____________________________________

(Bankas/Apdrošināšanas sabiedrības pilnvarotā pārstāvja paraksts)

z.v.

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

# Pretendenta pieteikums

par piedalīšanos Atklātā konkursā

“Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| Nr.: _______ | ________________________/Datums/ |

Iepazinušies ar Nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, būdami un attiecīgi pilnvaroti _______________________________ uzņēmuma vārdā, piedāvājam veikt Atklāta konkursa „Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē” paredzētos darbus, saskaņā ar Nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem par summu LVL ___________ (summa vārdiem) bez PVN 21% un LVL ________ (summa vārdiem) PVN 21%, kas kopā sastāda LVL ___________ (summa vārdiem).

Avansa maksājums ________ (vārdiem) % apmērā no līguma summas.

Ja mūsu piedāvājums tiks akceptēts, mēs apņemamies noteiktajā laikā parakstīt līgumu, iesniegt Līguma projektā noteiktās apdrošināšanas polises, veikt darbus un pabeigt tos tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Nolikumā, Līguma projektā un savā Piedāvājumā.

Mēs apliecinām, ka visas mūsu sniegtās ziņas ir patiesas un precīzas, un, ka nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties šajā konkursā un pildīt noteikumos norādītās prasības.

Darbu izpildei mēs plānojam piesaistīt apakšuzņēmējus ________________ un nodot tiem darbus par summu LVL ___________(vārdiem), kas sastāda ____% no mūsu piedāvātās līguma cenas.

Iesniedzot piedāvājumu, mēs apliecinām, ka: mums ir skaidras un saprotamas mūsu tiesības un pienākumi; mēs esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, atzīstot to par pareizu un atbilstošu, līdz ar ko necelsim pretenzijas par to; mums ir skaidras un saprotamas iepirkuma Nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, līguma priekšmets un Prasības darbu izpildei, līdz ar ko mēs atzīstam, ka iepirkuma komisija ir nodrošinājusi mums iespēju bez attaisnojama riska sagatavot un iesniegt piedāvājumu.

Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti iepirkuma 3.2.punktā noteiktie dokumenti.

| [Vadošais partneris:] |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |
| [Partneris:] |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |
| Adrese: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts:] |  |
| z.v. |  |

[Pieteikums ir jāaizpilda ar drukātiem burtiem.

Pieteikums ir jāparaksta pretendenta likumiskajam pārstāvim vai viņa pilnvarotai personai (šādā gadījumā obligāti jāpievieno pilnvara).

Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, šo pieteikumu un pārējos piedāvājuma dokumentus paraksta visas personas, kas ietilpst personu grupā. Pieteikumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo personu grupu un personas atbildības sadalījumu, kā arī pieteikumam pievieno partneru vienošanos.]

  - pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

# Vispārēja informācija par Pretendentu

Atklātam konkursam

“ Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

| 1. | Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Adrese: |  |
| 3. | Kontaktpersona : |  |
| 4. | Telefons: |  |
| 5. | Fax: |  |
| 6. | E-mail: |  |
| 7. | Reģistrācijas Nr. |  |
| 8. | Reģistrācijas vieta: |  |
| 9. | Reģistrācijas gads: |  |
| 10. | Nodarbināto skaits: |  |
| 11. | Kompānijas darbības sfēra (īss apraksts): |  |
| 12. | Finanšu rekvizīti: |  |
| Bankas nosaukums: |  |  |
| Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss): |  |  |
| Bankas kods: |  |  |
| Konta numurs: |  |  |
| Pretendenta nosaukums: |  |  |
| Adrese: |  |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |  |

3.2.pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

Informācija par pretendenta personu grupā ietilpstošiem partneriem un apakšuzņēmējiem

Atklātam konkursam

“ Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

| Nosaukums | Statuss piedāvājumā | Adrese, telefons, kontaktpersona | Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma (%) | Apakšuzņēmēja/partneru paredzēto darbu īss apraksts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

# Pretendenta apliecinājums

Atklātam konkursam

“ Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

| Olaines novada pašvaldības iepirkumu komisijai |  |
| --- | --- |
| ______.gada ______. ____________ | Nr.:__________ |

Es _(pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats vārds uzvārds) apliecinu, ka uz ____________(pretendenta nosaukums)__________ neattiecas LR likuma „Publisko iepirkumu likums” 39.panta 1.daļas 1., 2., 3., 4., 5. un 10.punktā minētie nosacījumi.

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

[Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, apliecinājumu aizpilda un paraksta katrs personu grupas dalībnieks.]

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

# Informācija par pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam

“ Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

| Pasūtītājs | Izpildes termiņš, vieta, pretendenta statuss (galvenais uzņēmējs vai apakšuzņēmējs) | Objekta nosaukums, līguma summa Ls | Veiktie darbi objektā, to apjoms | Pašu spēkiem veiktais darba apjoms, % | Piezīmes (norādīt, vai darbi veikti atbilstoši normatīviem un pienācīgi pabeigti) | Pasūtītāju kontaktinformācija |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2012.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2011.gads |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 2010.gads |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |

[Tabulu var paplašināt pēc nepieciešamības. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, norādīt visu personu grupā ietilpstošo personu kopējo pieredzi.]

| Pretendenta nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

Darbu veikšanai paredzēto galveno speciālistu saraksts

Atklātam konkursam

“Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

| Piedāvātā pozīcija darbu veikšanā | Vārds, Uzvārds | Kompānija, kuru speciālists pārstāv | Izglītība, specialitāte, sertifikāta Nr. | Pieredze attiecīgajā jomā (gadi) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

6.1. pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

Galveno speciālistu kvalifikācijas un darba pieredzes apraksts

- Uzvārds:

- Vārds:

- Izglītība:

| Izglītības iestāde, mācību laiks (no...līdz…) | Iegūtais(-ie) grāds(-i) vai kvalifikācija (-as) |
| --- | --- |
| ... |  |

- Sertifikāti, licences, apliecības:

| Licences, sertifikāta un apliecības nosaukums un numurs | Izdevējs | Izsniegšanas laiks | Derīguma termiņš (no-līdz) |
| --- | --- | --- | --- |

[Pievienot uzskaitīto licenču, sertifikātu, apliecību kopijas].

- Dalība profesionālās organizācijās:

- Citas prasmes:

- Pašreizējais amats:

- Uzņēmumā nostrādātie gadi:

- Darba pieredze:

| Laiks (no…līdz…) | Uzņēmums | Amats | Darba pienākumu apraksts |
| --- | --- | --- | --- |

- Profesionālās darbības laikā veiktie nozīmīgākie darbi:

| Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Valsts, uzņēmums | Amats | Izpildes laiks, pasūtītāja kontaktinformācija | Īss darba apraksts norādot konkrētas mērvienības |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Cita saistītā informācija

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju.

Ar šo es apņemos kā <norādīt statusu projektā, piemēram, darbu vadītājs> strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums>, gadījumā, ja <Pretendenta nosaukums> tiks piešķirtas tiesības slēgt Līgumu.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita Pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā.

2013.gada ____.______________

Speciālista Vārds Uzvārds

(paraksts)

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds, amats: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

# TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam

“Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

    - Piedāvātie materiāli, iekārtas, kabeļi (aizpildīt saskaņā ar 1.pielikumu „Materiālu un darbu saraksts”)

| Nosaukums | Pretendenta piedāvātā materiāla tehniskās un funkcionālās īpašības | Ražotājs, ražotājvalsts | Atbilstība Pasūtītāja prasībām Jā/Nē |
| --- | --- | --- | --- |
| ... |  |  |  |
| ... |  |  |  |

    - Garantijas laiks izpildītājiem darbiem un iekārtām:

Norādīt garantijas laiku, kas nedrīkst būt īsāks par 1.pielikuma „Prasības darbu izpildei” 1.7.punkta minēto.

    - Darbu izpildes termiņš:

Darbu izpildes termiņš, kas nedrīkst būt garāks par 1.pielikuma „Prasības darbu izpildei” 1.8.punktā minēto.

    - Atbilstība citām pasūtītāja prasībām

| Pasūtītāja prasības | Tehniskās specifikācijas punkts | Jā/Nē |
| --- | --- | --- |
| Darbus veiksim saskaņā ar tehnisko standartu prasībām, Vispārīgiem būvnoteikumiem (MK noteikumi Nr. 112), MK noteikumiem Nr. 496 „Telekomunikāciju tīklu ierīkošanas un būvniecības noteikumi” un citām Latvijā spēkā esošām likumdošanas normām un noteikumiem, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 2.1. |  |
| Izpildot darbus ievērosim visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās darba drošības, tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības, u.c. prasības, kas attiecas uz šādu darbu izpildi. | 2.2. |  |
| Būsim atbildīgi par visu atļauju iegūšanu, kas tiek prasītas saskaņā ar Būvniecības likumu, Latvijas Republikas Vispārīgajiem būvnoteikumiem un konkursa Nolikumu. | 2.3. |  |
| Pirms Darbu uzsākšanas, ja tās būs nepieciešams, Datu valsts inspekcijā veiksim videonovērošanas reģistrāciju saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu. | 3.1. |  |
| Visi projekta realizācijā izmantojamie materiāli būs sertificētiem Latvijā. Pirms to iebūvēšanas, materiālu sertifikāti vai ražotāja atbilstības deklarācijas tiks uzrādītas pasūtītājam vai tā pilnvarotam pārstāvim. | 3.2. |  |
| Iekārtas un materiāli pirms pasūtīšanas tiks saskaņoti ar Pasūtītāju | 3.3. |  |
| Visus celtniecības montāžas darbus veiks sertificētie speciālisti. | 3.4. |  |
| Videokameru izvietojuma vietas tiks precizētas apsekošanas gaitā kopā ar pašvaldības policijas pārstāvi. | 3.5. |  |
| Datu pārraidei no kamerām izmantosim H.264 attēla kompresijas protokolu. | 3.6. |  |
| Lai ierobežotu nepiederošu personu fiziskās piekļuves iespēju videonovērošanas sistēmas komponentēm, kabeļus instalēsim pa ēku ārsienām un jumtiem. Vietās, kur iespējama trešo personu fiziskā piekļuve kabeļiem, kabeļus instalēsim metāla gludsienu caurulēs vai metāla gofrētajās caurulēs. | 3.7. |  |
| Pēc celtniecības – montāžas darbu pabeigšanas veiksim tīkla sertificēšana un izpilddokumentācijas izgatavošana. | 3.8. |  |

    - Darbu izpildes grafiks

| Darbu nosaukums | 1.nedēļa | 2.nedēļa | 3.nedēļa | 4.nedēļa | 5.nedēļa | 6.nedēļa | 7.nedēļa | 8.nedēļa | 9.nedēļa | 10.nedēļa | 11.nedēļa | 12.nedēļa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam

“Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē un Jaunolainē”

| Nr. p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Cena kopā bez PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē | kompl. | 1 |  |
| 2. | Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Jaunolainē | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |
| PAVISAM |  |  |  |  |

1. Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Olainē

Kabeļi:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena kopā bez PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | CYKY 3x2.5 | m | 3221 |  |
| 2 | UTP Cat5e | m | 1394 |  |
| 3 | ār/iekštelpu kab. 4F SM | m | 180 |  |
| 4 | ār/iekštelpu kab. 2x6 SM, ar trosi | m | 690 |  |
| 5 | Dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1 |  |
| 6 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju | kompl. | 1 |  |
| 7 | Instalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |
| PAVISAM |  |  |  |  |

Bosch iekārtas:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Cena kopā bez PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grozāmā videokamera, dienas nakts ar inteliģento videoanalīzi G5 HD DAY/NIGHT 20X CLEAR 50/60HZ, IVA | Bosch VG5-836-ECEV | gab. | 3 |  |
| 2 | Grozāmās kameras kronšteins G4 PENDANT ARM W/230VAC WHITE | Bosch VG4-A-PA2 | gab. | 3 |  |
| 3 | Kameras korpuss AutoDome Pend Clear HighRes Bubble | Bosch VGA-BUBBLE-PCLA | gab. | 3 |  |
| 4 | Kameras adapters Gen4 masta montāžai | Bosch VG4-A-9541 | gab. | 1 |  |
| 5 | Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 1,8 - 3 mm | Bosch NDN-733-V02IP | gab. | 6 |  |
| 6 | Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 3.8 - 13 mm | Bosch NDN-733-V03IP | gab. | 18 |  |
| 8 | Sienas stiprinājuma kronšteins | VDA-832FHD-WMT | gab. | 26 |  |
| 9 | Staba montāžas adapteris | Bosch 9213/01 | gab. | 3 |  |
| 10 | Atmiņas karte 32 GB | SD micro 32 GB | gab. | 27 |  |
| 11 | Darba stacija | MHW-WZ4R2-EEUK | gab. | 3 |  |
| 12 | Augstas izšķirtspējas 32" LED CCTV monitors | UML-323-90 | gab. | 6 |  |
| 13 | 16 IP kanālu BVC licence | BVC-ESIP16A | gab. | 3 |  |
| 14 | Kursorsvira INTUIKEY DIGITAL | KBD-DIGITAL | gab. | 3 |  |
| 15 | barošanas bloks 220-240VAC/15VDC, 600MA, 50/60HZ | KBD-220PS | gab. | 3 |  |
| 17 | Ieraksta stacija19" Rackmount 16TB | BRS-RAC2-8200A | kompl | 4 |  |
| 18 | Licences IP kamerām | Bosch BRS-XCAM-04A | kompl | 9 |  |
| 19 | Rezerves disks 1400 - 2000GB HDD | DLA-LDTK-200A | kompl | 1 |  |
| 35 | Konfigurācija |  | stundas | 220 |  |
| 36 | Dokumentācija un mērījumi |  | kompl. | 1 |  |
| 37 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju |  | kompl | 1 |  |
| 38 | Instalācijas materiāli |  | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |  |
| PAVISAM |  |  |  |  |  |

! Pirms videokameru pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju videokameru redzes leņķi. Skatīt paskaidrojuma rakstā 2.3.

3. Iekārtas:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena kopā bez PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Slēdzams metāla skapis IP65 400x400x200 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 7 |  |
| 2 | Slēdzams metāla skapis IP65 600x400x200 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 3 |  |
| 3 | Skapis 42 U, 19", slēdzams, ar termostatu, ventilatoriem, zemējuma kopni un rozetēm | gab. | 1 |  |
| 4 | Kārba IP65 300x100x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 2 |  |
| 5 | Kārba IP65 200x200x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 5 |  |
| 6 | Kārba IP65 200x100x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 21 |  |
| 7 | Antena NANOBRIDGE M5-22 un PoE bloks un barošana | kompl. | 31 |  |
| 8 | SAF ANTENA, 24GHz, d=0.9m (antena ar stiprinājumiem) | kompl. | 1 |  |
| 9 | SAF ANTENA, 24GHz, d=0.3m (antena ar stiprinājumiem) | kompl. | 6 |  |
| 10 | 90 GRD Sektorantena un PoE bloks | kompl. | 5 |  |
| 11 | Automātslēdzis B6A | gab. | 27 |  |
| 12 | Automātslēdzis B10A | gab. | 1 |  |
| 13 | Automātslēdzis B16A | gab. | 1 |  |
| 14 | 230V rozešu bloks, 3. vietīgs | gab. | 2 |  |
| 15 | 230V rozešu bloks, 5. vietīgs | gab. | 3 |  |
| 16 | 230V rozešu bloks, 6. vietīgs | gab. | 12 |  |
| 17 | FreeMile PoE inžektors I0ATPI04 | gab. | 7 |  |
| 18 | Barošanas bloks I0AB4812 | gab. | 7 |  |
| 19 | Garantētās barošanas avots UPS 5KVA ar akumulatoriem | gab. | 1** |  |
| 20 | Pārsprieguma aizsardzība UTP kabelim | gab. | 17 |  |
| 21 | Komutators SWITCH DRAGONLINE Gigabit 5TX | kompl. | 5 |  |
| 22 | Komutators SWITCH DRAGONLINE Gigabit 8TX | kompl. | 4 |  |
| 23 | Zemējuma vads | m | 310 |  |
| 24 | Media konvektors ar barošanas bloku (nodrošina datu pārraides ātrumu 1Gbps) | kompl. | 8 |  |
| 25 | Optiskā rozete 4F SC | gab. | 3 |  |
| 26 | Optiskais sadales panelis ODF 24F SC | gab. | 1 |  |
| 27 | Komutators SWITCH, CISCO 3750 ar barošanas bloku | gab. | 1 |  |
| 28 | Optiskā spraudņaukla SC 0.9/-/1/3,5 SM | gab. | 12 |  |
| 29 | Optiskais adapteris SC/SC | gab. | 17 |  |
| 30 | Optisko šķiedru savienojumu aizsardzības uzmava 60mm | gab. | 17 |  |
| 31 | Montāžas komplekts | gab. | 1 |  |
| 32 | Antenas balasta masts | gab. | 15* |  |
| 33 | Antenas sienas masts | gab. | 8* |  |
| 34 | Dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1 |  |
| 35 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju | kompl | 1 |  |
| 36 | Instalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |
| PAVISAM |  |  |  |  |

* - tiek izgatavots celtniecības - montāžas darbu laikā pēc fakta

** - Pirms akumulatoru iegādes saskaņot ar pasūtītāju laika periodu, kurā ir jānodrošina elektrobarošana no akumulatoriem

2. Videonovērošanas sistēmas ierīkošana Jaunolainē

Bosch iekārtas:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. | Cena kopā bez PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Grozāmā videokamera, dienas nakts ar inteliģento videonalīzi G5 HD DAY/NIGHT 20X CLEAR 50/60HZ, IVA | Bosch VG5-836-ECEV | gab. | 1 |  |
| 2 | Grozāmās kameras kronšteins G4 PENDANT ARM W/230VAC WHITE | Bosch VG4-A-PA2 | gab. | 1 |  |
| 3 | Kameras korpuss AutoDome Pend Clear HighRes Bubble | Bosch VGA-BUBBLE-PCLA | gab. | 1 |  |
| 5 | Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 1,8 - 3 mm | Bosch NDN-733-V02IP | gab. | 2 |  |
| 6 | Kupola fiksētā kamera, dienas nakts HD720 ar inteliģento videonalīzes funkciju, objektīvu 3.8 - 13 mm | Bosch NDN-733-V03IP | gab. | 6 |  |
| 8 | Sienas stiprinājuma kronšteins | VDA-832FHD-WMT | gab. | 8 |  |
| 9 | Atmiņas karte 32 GB | SD micro 32 GB | gab. | 9 |  |
| 10 | Dokumentācija un mērījumi |  | kompl. | 1 |  |
| 11 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju |  | kompl | 1 |  |
| 12 | Instalācijas materiāli |  | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |  |
| PAVISAM |  |  |  |  |  |

! Pirms videokameru pasūtīšanas saskaņot ar pasūtītāju videokameru redzes leņķi. Skatīt paskaidrojuma Tehniskā projekta rakstā 2.3.

Iekārtas:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums | Mērv. | Daudz. | Cena kopā bez PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Slēdzams metāla skapis IP65 400x400x200 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 3 |  |
| 2 | Kārba IP65 200x200x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 3 |  |
| 3 | Kārba IP65 200x100x100 ar stiprinājuma elementiem | gab. | 9 |  |
| 4 | Antena NANOBRIDGE M5-22 un PoE bloks un barošana | kompl. | 8 |  |
| 5 | SAF ANTENA, 24GHz, d=0.9m | kompl. | 1 |  |
| 6 | 90 GRD Sektorantena un PoE bloks | kompl. | 1 |  |
| 7 | Automātslēdzis B6A | gab. | 7 |  |
| 8 | 230V rozešu bloks, 3. vietīgs | gab. | 1 |  |
| 9 | 230V rozešu bloks, 4. vietīgs | gab. | 1 |  |
| 10 | 230V rozešu bloks, 5. vietīgs | gab. | 1 |  |
| 11 | FreeMile PoE inžektors I0ATPI04 | gab. | 1 |  |
| 12 | Barošanas bloks I0AB4812 | gab. | 1 |  |
| 13 | Pārsprieguma aizsardzība UTP kabelim | gab. | 12 |  |
| 14 | Komutātors DRAGONLINE Gigabit 5TX | kompl. | 2 |  |
| 15 | Komutātors DRAGONLINE Gigabit 8TX | kompl. | 1 |  |
| 16 | Zemējuma vads | m | 90 |  |
| 17 | Montāžas komplekts | gab. | 1 |  |
| 18 | Antenas balasta masts | gab. | 6* |  |
| 19 | Antenas sienas masts | gab. | 1* |  |
| 20 | Dokumentācija un mērījumi | kompl. | 1 |  |
| 21 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju | kompl | 1 |  |
| 22 | Instalācijas materiāli | kompl. | 1 |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |
| PAVISAM |  |  |  |  |

* - tiek izgatavots celtniecības - montāžas darbu laikā pēc fakta

Kabeļi:

| Nr. | Materiālu un darbu nosaukums |  | Mērv. | Daudz. |  | Cena kopā bez PVN (LVL) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | CYKY 3x2.5 |  | m | 939 |  |  |
| 2 | UTP Cat5e |  | m | 494 |  |  |
| 3 | Dokumentācija un mērījumi |  | kompl. | 1 |  |  |
| 4 | Darba rasējumu izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju |  | kompl | 1 |  |  |
| 5 | Instalācijas materiāli |  | kompl. | 1 |  |  |
| KOPĀ |  |  |  |  |  |  |
| PVN _____ % |  |  |  |  |  |  |
| PAVISAM |  |  |  |  |  |  |

| Pretendenta/ nosaukums: |  |
| --- | --- |
| Pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds: |  |
| Pilnvarotās personas paraksts: |  |
| z.v. |  |

- pielikums

Konkursa Nolikumam

Iepirkuma IDN: ONP 2013/21

# Līguma projekts

PAR

Videonovērošanas sistēmas ierīkošanu Olainē un Jaunolainē

starp

Olaines novada pašvaldību

un

(IEPIRKUMA identifikācijas Nr. ONP 2013/21)

Olaines novads

2013.gads

Līgums Nr. ONP 2013/21

Olaines novads	2013.gada ____.____________

PUSES:

Olaines novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024332, juridiskā adrese: Zemgales iela 33, Olaine, Olaines novads, LV - 2114, tās izpilddirektora Andra BERGA personā, kurš rīkojas pamatojoties uz LR likumu „Par pašvaldībām”, turpmāk tekstā Pasūtītājs, no vienas puses,

un

________________________, vien. reģ. Nr. __________________, juridiskā adrese: ____________, tās _____________________ personā, kurš rīkojas uz Statūtu pamata (turpmāk tekstā Izpildītājs), no otras puses, ņemot vērā Pasūtītāja iepirkumu komisijas _____________ lēmumu, noslēdz šo līgumu (turpmāk Līgums) par sekojošo:

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas _________ ______________________________ __________ (turpmāk tekstā Darbi) Pasūtītājam saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikuma), Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (2.pielikums) un Finanšu piedāvājumu (3.pielikums), ____ laikā pēc avansa saņemšanas.

  - Darbu veikšanas vieta vieta – Olaines novads.

- Līgumslēdzēju saistības

  - Izpildītājs apņemas:

    - izpildīt Darbus saskaņā ar Līguma 1.1.punktu.

    - nodrošināt Līguma izpildi ar nepieciešamajiem materiāliem, iekārtām, transportu, mehānismiem un darbaspēku;

    - izpildot Darbus, stingri ievērot pielietojamo materiālu un iekārtu izmantošanas tehnoloģijas, atbilstoši materiālu ražotāja un (vai) izplatītāja norādījumiem, kā arī LR spēkā esošajām normatīvo aktu prasībām;

    - Līgumā izpildē izmantot tikai sertificētus materiālus;

    - atbildēt par darba drošības noteikumu, veselības aizsardzības prasību ievērošanu, drošības tehnikas instrukciju, ugunsdrošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu, ievērot tīrību, veselības standartus, sanitārās normas, atkritumus uzglabāt atkritumu konteineros vai iepakojumā, kas nepieļauj apkārtējās vides piesārņošanu. Nodrošināt savlaicīgu atkritumu izvešanu;

    - atbildēt par zaudējumiem, kas rodas Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar šā Līguma noteikumu neievērošanu.

    - neizpaust informāciju, nepaturēt un nenodot trešajām personām dokumentus vai to kopijas, kas ir pieejami saistībā ar Līguma izpildi;

    - nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Preces piegādi un Līguma izpildi.

  - Pasūtītājs apņemas:

    - pieņemt un apmaksāt kvalitatīvi izpildītos Darbus saskaņā ar Līguma 3.punkta nosacījumiem;

    - neradīt šķēršļus Darbu izpildei;

    - nekavējoties rakstiski informēt otru pusi par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas varētu aizkavēt savlaicīgu Darbu un Līguma izpildi;

    - ekspluatēt videonovērošanas sistēmu atbilstoši tās ekspluatācijas noteikumu prasībām.

- Maksājumu un norēķinu veikšanas kārtība

  - Kopējā līgumcena, ieskaitot visus ar līguma izpildi saistītos ražošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas izdevumus, ir LVL _____________ (_______________ lati un ________ santīmi) un PVN ____% LVL ________ (___________________ lati un _______ santīmi), kas kopā sastāda LVL ___________ (_____________________  lati un ____ santīmi).

  - Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam avansu ____% apmērā no 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, jeb LVL _____________ (_______________ lati un ________ santīmi) un PVN ____% LVL ________ (___________________ lati un _______ santīmi), kas kopā sastāda LVL ___________ (_____________________ lati un ____ santīmi), pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā pēc attiecīga rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Pasūtītājs gala maksājumu veic pārskaitot naudu Izpildītāja norādītajā bankas kontā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc visas Preces piegādes, uzstādīšanas un nodošanas saskaņā ar 4.punktu un attiecīgā rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

  - Finanšu piedāvājumā noteiktās cenas paliek nemainīgas un nav nekādā ziņā pakļautas izmaiņām, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie (izņemot uzņēmuma ienākuma nodokli), kas tieši ietekmē Darbu izpildes vai materiālu, iekārtu cenas.

  - Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīts pildāmo Darbu apjoms, kas ir atšķirīgs no uzrādīta, tad vienošanās par papildus Darbiem tiek noslēgta, Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

- Darbu nodošanas – pieņemšanas kārtība

  - Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Izpildītājam pretenzijas līdz Darbu izpildei. Pamatotās pretenzijas Izpildītājs novērš uz sava rēķina līdz Darbu nodošanai.

  - Izpildītājs piegādā un uzstāda videonovērošanas materiālus un iekārtas Pasūtītājam kopā ar stingrās uzskaites preču pavadzīmi, kuru paraksta Pasūtītājs un Izpildītājs, vai to pilnvaroti pārstāvji.

  - Pēc visu materiālu un iekārtu piegādes un uzstādīšanas Puses paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu.

  - Par Darbu nodošanu tiek uzskatīta diena, kad Izpildītājs nodod Pasūtītājam Darbu pēc piegādes un uzstādīšanas un ir parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts atbilstoši Līguma 4.3.punktam.

  - Ja Izpildītājs piegādājis un uzstādījis nekvalitatīvus materiālus un/vai iekārtas, vai materiālus un iekārta, kas neatbilst Tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) noteiktajām prasībām, un to nav bijis iespējams noteikt pirms Darbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas, tiek sastādīts defektu akts, kurā Pasūtītājs norāda Izpildītājam atklātos Darbu trūkumus.

  - Defekta aktu paraksta abu pušu Līdzēji vai to pilnvarotie pārstāvji un tas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Izpildītājam uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā jānovērš defekti vai divu nedēļu laikā jāapmaina ar kvalitatīviem materiāliem vai iekārtām pēc 4.5.punktā minētā akta sastādīšanas.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par piegādājamo materiālu un iekārtu pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz tās nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar 4.3.punktu.

- Darbu izpildes laiks

  - Izpildītājam Darbi jāuzsāk uzreiz pēc šī Līguma noslēgšanas, ja iestājušies labvēlīgi laika apstākļi Darbu veikšanai. Pie labvēlīgiem laika apstākļiem, Izpildītājs Darbus var uzsākt arī ātrāk, saskaņojot to ar Pasūtītāju.

  - Izpildītājam jāpabeidz Darbi ____________  laikā no šī Līguma noslēgšanas.

  - Izpildītājs ir tiesīgs saņemt Darbu pabeigšanas laika pagarinājumu, ja:

    - Pasūtītājs ir kavējis vai apturējis materiālu vai iekārtu piegādes veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ;

    - materiālu vai iekārtu piegādes veikšanu ir kavējuši būtiski atšķirīgi apstākļi no Līgumā paredzētajiem, kas nav radušies Izpildītāja vainas dēļ;

    - materiālu vai iekārtu piegādes izpildīšanas procesā Izpildītājam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Izpildītājs iepriekš nevarēja paredzēt;

    - Līguma izpildes laikā ir radušies apstākļi, kas neizbēgami aizkavē Darbu izpildi;

    - Darbu veikšanu ir kavējuši no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi.

- Garantijas

  - Izpildītājs garantē veikto Darbu kvalitātes atbilstību Tehniskajai specifikācijai, Tehniskajam un Finanšu piedāvājumam (2. un 3.pielikums) un visu to Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu un standartu prasībām, kas uz to attiecas.

  - Izpildītājs dod ___ (________) gadu garantiju izpildītājiem darbiem un iekārtām, sākot no pieņemšanas – nodošanas akta apstiprināšanas dienas.

  - Garantijas laikā Izpildītājs ir atbildīgs par katru Darbu defektu, ja vien tas nav radies videonovērošanas sistēmas nepareizas ekspluatācijas dēļ.

  - Gadījumā, ja pēc Darbu nodošanas un sistēmas ekspluatācijas uzsākšanas, Pasūtītājs konstatē slēptus defektus, kurus nebija iespējams atklāt pieņemot Darbus, tad Pasūtītājam ir tiesības pieteikt pretenzijas visa garantijas periodā 4.5.punktā noteiktajā kārtībā.

- Līgumsods

  - Ja šī Līguma 4.7.punktā minētajā termiņā defekti un trūkumi nav novērsti, Izpildītājs maksā līgumsodu 0,05 % (piecas simtdaļas procenta) apmērā no materiālu un/vai iekārtu vērtības, kurai Līguma 4.5.punktā noteiktajā kārtībā konstatēti slēpti defekti, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Preces cenas.

  - Par nesavlaicīgu 1.1.punktā Darbu izpildi Pasūtītājs ietur soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no kopējās Līguma summas par katru nokavēto darba dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.

  - Ja Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no šī Līguma 1.1.punktā noteiktā izpildes termiņa beigām nav nodevis Darbus saskaņā ar 4.punktu, vai ja Izpildītājs būtiski pārkāpj vai neizpilda šajā Līgumā noteiktās saistības, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam. Šajā gadījumā Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas jāatmaksā Pasūtītājam saņemtais avansa maksājums un jānomaksā Pasūtītājam vienreizējs līgumsods 20 % (divdesmit procenti) apmērā no kopējās Līgumcenas.

  - Pasūtītājs izmaksā Izpildītājam soda naudu 0,05% (piecas simtdaļas procenta) no Līguma summas par katru nokavēto maksāšanas termiņa dienu, bet ne vairāk kā 10% no neapmaksātās Līguma summas.

  - Soda naudas samaksa neatbrīvo līgumslēdzējus no Līgumā paredzēto saistību izpildes.

  - Par līgumsaistību neizpildi vai nepilnīgu izpildi līgumslēdzēji nes pilnu materiālo atbildību saskaņā ar pastāvošo likumdošanu un šā Līguma nosacījumiem.

- Apakšuzņēmēji

  - Izpildītājs ir atbildīgs par apakšuzņēmēju darbu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu personāla un apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, izņemot šādus gadījumus:

    - Izpildītāja personālu, kuru tas iesaistījis Līguma izpildē, par kuru sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt minētā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

      - Izpildītāja piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem;

      - tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām;

      - piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

    - Izpildītājs drīkst veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, uz ko neattiecas 8.2.1.punkta noteikumi, kā arī apakšuzņēmēju vēlāku iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas šā Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā minētie kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumi, ko pārbauda Pasūtītājs.

  - Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar 8.2.punkta noteikumiem.

- Nepārvaramā vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst.

  - Pie nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofa, epidēmija, kara darbība, streiks, iekšējais nemiers, blokāde, varas un pārvaldes institūciju rīcība, normatīvu aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar pušu tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā, izņemot, ja šie valsts un pašvaldību institūciju lēmumi ir kā sekas kādas Puses darbībai vai bezdarbībai.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) darba dienu laikā no apstākļu iestāšanās, par to rakstveidā jāziņo otrai pusei. Paziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc viņu uzskata ir iespējama un paredzama viņa Līgumā paredzēto saistību izpilde, un, pēc pieprasījuma, šādam paziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Nesavlaicīga paziņojuma iesniegšana Pusēm liedz tiesības atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem.

- Pārējie noteikumi

  - Izpildītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk – Izpildītāja kontaktpersona) ___________, __________________________________, tālruņa Nr.:_______, 
e-pasts: __________________.

  - Pasūtītājs nozīmē par Līgumā noteikto saistību izpildi atbildīgo personu (turpmāk - Pasūtītāja kontaktpersona)_____________________, ________________________________________, 
tālruņa Nr.: ____________, e-pasts:_________________.

  - Izpildītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus šī Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto Preci un nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Pasūtītāja kontaktpersona ir tiesīga risināt organizatoriskus jautājumus šī Līguma ietvaros, parakstīt aktus par faktiski piegādāto Preci un nodošanas – pieņemšanas aktu.

  - Ar parakstu Līdzēji apliecina, ka tiem ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto pienākumu izpildi.

  - Parakstot šo Līgumu, Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies ar Tehnisko specifikāciju un citiem Līguma noteikumiem un atzinis tos par saistošiem un izpildāmiem. Izpildītājs apliecina, ka viņa rīcībā atrodas pietiekoši darbinieku un nepieciešamo materiālu resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visus Līgumā un tā pielikumos noteiktos pienākumus.

  - Izpildītājam nav tiesību Līgumā minēto Preces piegādi nodot apakšuzņēmējiem bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju.

  - Līgums ir saistošs Līguma slēdzēju saistību pārņēmējiem.

  - Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties starp pusēm, jārisina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji vienoties nav spējušas, strīdu risina tiesas ceļā, saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

  - Līgums sastādīts latviešu valodā 2 eksemplāros uz ___ lapas pusēm katrs, no kuriem viens ir pie Izpildītāja un viens pie Pasūtītāja. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

  - Līgumam ir 3 (trīs) pielikumi, kuri ir šā Līguma neatņemama sastāvdaļa:

    - Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija,

    - Pielikums Nr.2 – Tehniskais piedāvājums;

    - Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums.

- Līgumslēdzēju juridiskās adreses un rekvizīti

| PASŪTĪTĀJS | - IZPILDĪTĀJS |
| --- | --- |
| ____________________ Z.v. | __________________ Z.v. |