Rīgā									         2020. gada 22. maijā

Paredzētās darbības ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums

Nr.RI20SI0040

Sākotnējā izvērtējuma mērķis ir noteikt, vai pieteiktā paredzētā darbība atsevišķi vai kopā ar citām darbībām varētu būtiski ietekmēt vidi. Sākotnējā izvērtējuma uzdevums nav precīzi dokumentēt ietekmju apjomu un definēt projekta īstenošanas nosacījumus. Detalizēts ietekmju apjoma un būtiskuma izvērtējums ir veicams ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros atbilstoši likumā ,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu” un tam pakārtotajos normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai gadījumā, ja sākotnējā izvērtējuma rezultātā tiek secināts, ka pieteiktās paredzētās darbības īstenošanas rezultātā ir iespējama būtiska ietekme uz vidi.

- Paredzētās darbības ierosinātāja:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ,,Lielkūdra” (reģistrācijas Nr. 40103511581, Rīgas 
iela 30, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112, tālrunis: 26344750, e-pasts: providenko88@gmail.com) (turpmāk – Iesniedzēja).

###### Paredzētās darbības nosaukums:

Meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis”.

###### Paredzētās darbības norises vieta:

Kūdras atradne ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagasts, Olaines novads.

###### Informācija par paredzēto darbību, iespējamām paredzētās darbības vietām un izmantojamo tehnoloģiju veidiem:

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālajā vides pārvaldē (turpmāk – Dienests) 2020. gada 
31. martā reģistrēts Iesniedzējas iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai, 2020. gada 20. aprīlī reģistrēta Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības (turpmāk – Virsmežniecība) vēstule Nr. VM5.7-1/371 un 2020. gada 23. aprīlī reģistrēta Dabas aizsardzības pārvaldes vēstule Nr. 3.27/1969/2020-N.

Saskaņā ar iesniegumu paredzētās darbības ietvaros plānots izbūvēt meliorācijas sistēmu kūdras atradnes nosusināšanai. Plānotie pamata darbi ir sekojoši: novadgrāvju izbūve - 
5854 m; novadgrāvju atjaunošana - 765 m; kartu grāvju rakšana - 53179 m; izrokamā grunts - 157519 m3; caurteku izbūve - 7 gab. (L=110 m); drenāžas izteku izbūve - 5812 m; pievadceļa izbūve - 2250 m2; pagaidu iekšējo ceļu un laukumu izbūve - 34583 m2; ugunsdzēsības baseinu izbūve (4 gab.) - 2500 m2; piebraukšanas laukumi pie ugunsdzēsības baseiniem (5 gab.) - 
720 m2; sedimentācijas baseinu izbūve (L=50 m, h=0.7 m) - 3 gab.

Iesniedzēja iesniegumā norādījusi pasākumus, kas paredzēti, lai nepieļautu vai novērstu apstākļus, kuri varētu radīt būtiskas nelabvēlīgas ietekmes uz vidi. Pasākumi ir sekojoši: 1)būvdarbu gaitā paredzēts nepiesārņot augsni un apkārtējo vidi. Būvgruži un sadzīves atkritumi tiks savākti konteinerā un apsaimniekoti saskaņā ar vietējās pašvaldības saistošajiem noteikumiem par atkritumu apsaimniekošanu; 2)tiks sakārtota grāvju ekspluatācijas aizsargjosla posmā starp caurtekām (izlīdzināta izraktā grunts un sablīvēta tā, lai nepieļautu izraktās grunts ieskalošanu grāvjos); 3)novadgrāvjiem N-1, N-3 un N-4 paredzēti sedimentācijas baseini suspendēto daļiņu uztveršanai un nostādināšanai, lai nepieļautu promteku piesērēšanu; 4)paredzēti sorbenta krājumi izplūdušo naftas produktu neitralizācijai; 5)būvdarbu gaitā nav paredzēts pasliktināt teritorijas hidromelioratīvo stāvokli; 6)veicot būvdarbus, tiks izmantoti ģeopaklāji bez sintētiskiem (polipropilēna, polietilēna) diegiem; 7)par cik meliorācijas sistēmas izbūve tiks veikta, lai iegūtu kūdru, pēc kūdras ieguves, lai iespējams atjaunotu vai izveidotu no jauna purva funkcijas un purvam līdzīgo veģetāciju- tiks veikta renaturalizācija. Renaturalizācija samazinās arī CO2 emisiju un novērsīs vai samazinās sauso kūdras lauku ugunsbīstamību.

Tuvākā apdzīvotā vieta Jaunsila ciems atrodas ~ 1 km attālumā, bet tuvākā dzīvojamā māja – viensēta ,,Lejnieki” atrodas ~ 600 m attālumā. Tuvākā ūdenstece Daugavas – Misas kanāls atrodas ~ 1,2 km attālumā.

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0576 ietilpst nekustamā īpašuma ar kadastra Nr. 8080 002 2105 sastāvā, kurš pieder SIA ,,Rīgas meži”. Zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0576, Olaines pagastā, Olaines novadā SIA ,,Lielkūdra” nomā no 
SIA ,,Rīgas meži” (Zemes nomas līgums Nr.SRM-13-290-lī, kas noslēgts 2013. gada 
11. jūnijā uz 25 gadiem). Nomātā zemes vienība ierakstīta Olaines pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr.2969 un tās platība ir 149 ha.

Kūdras ieguvei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (kadastra Nr. 8080 002 2105, kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā, kas ir saistīta ar paredzēto meliorācijas sistēmu izbūvi,  2018. gada 21. decembrī tika veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr. RI18SI0111, kura rezultātā tika lemts par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu. Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma 
Nr. RI18SI0111 rezultātā netika izsniegti tehniskie noteikumi, bet tika noteikts, ka saskaņā ar likuma ,,Par zemes dzīlēm” 11.1panta trešo daļu Dienestā ir jāsaņem zemes dzīļu izmantošanas licence. Ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā Nr. RI18SI0111 tika norādīts, ka daļā no kūdras atradnēm savulaik jau bija izbūvēti novadgrāvji un kartēšanas grāvju tīkls, kā arī ierīkoti ugunsdzēsības baseini, tāpēc jaunu grāvju izveide nav paredzēta, bet ir paredzēta esošo grāvju tīrīšana, meliorācijas novadgrāvju sistēmas atjaunošana. Pieņemot ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma Nr. RI18SI0111 lēmumu, Dienests balstījās uz iesniedzēja iesniegumā minēto informāciju, ka teritorijā ir esoša meliorācijas sistēma un ka nav paredzamas gruntsūdens līmeņa izmaiņas, tomēr dabā gruntsūdens līmeņa svārstības var būt novērojamas. Dienests 2019. gada 21. jūnijā kūdras ieguvei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Dienvidu iecirknis” (kadastra Nr. 8080 002 2105, kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā veica ietekmes uz vidi sākotnējo izvērtējumu Nr.RI19SI0086, kura rezultātā tika lemts par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu, jo sākotnējais izvērtējums tika veikts atbilstoši likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 32.panta pirmās daļas 4.apakšpunktam, respektīvi tika vērtēta kūdras ieguve Ēbeļmuižas purva Ziemeļu iecirknī un Dienvidu iecirknī ~ 172 ha platībā, līdz ar to darbība pati par sevi tika klasificēta kā likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 1.pielikuma darbība un papildus tam tika norādīts, ka darbība ir tik kompleksa, lai tai tiktu piemērots ietekmes uz vidi novērtējums, kura laikā tiktu noteiktas detalizētas ietekmes mazinošie pasākumi, lai novērstu nelabvēlīgas ietekmes uz mikroliegumu, īpaši aizsargājamiem biotopiem un iedzīvotājiem. Dienests 2020. gada 26. februārī un 4. martā saņēma pieprasījumu no būvniecības informācijas sistēmas par būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (zemes vienību daļa ar kadastra Nr. 8080 006 0576 8001), Olaines pagastā, Olaines novadā” saskaņošanu. Dienests 
2020. gada 24. martā nesaskaņoja būvprojektu, norādot, ka meliorācijas sistēmas izbūvei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” Olaines pagastā, Olaines novadā ir jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums, lai būvprojektu varētu realizēt, jo Dienesta 2018. gada 21. decembra ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā Nr.RI18SI0111, kas tika pievienots būvprojektam, tika vērtēta kūdras ieguve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis”, bet netika vērtēta jaunas meliorācijas sistēmas izveide. Būvprojekta materiālos tika iekļauta VSIA ,,Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi Nr.Z-1-27/1304, kuros norādīts, ka pēc Meliorācijas sistēmas kadastra informācijas sistēmas datiem Ēbeļmuižas purva Ziemeļu iecirknī atrodas meliorācijas sistēmas un būves: koplietošanas ūdensnotekas, ŪSIK kodi: 384254:137 un 384243:11.

Dienests konstatēja pretrunīgu informāciju saistībā ar hidroloģiskā režīma izmaiņām, respektīvi, ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējumā Nr. RI18SI0111 tika norādīts, ka nav paredzama jaunas meliorācijas sistēmas izbūve, savukārt, iesniedzot pieprasījumu uz  būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (zemes vienību daļa ar kadastra Nr. 8080 006 0576 8001), Olaines pagastā, Olaines novadā” saskaņošanu, kurā tika ietverts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums 
Nr. RI18SI0111, tika konstatēts, ka meliorācijas sistēma izbūve tomēr ir paredzēta.

Ņemot vērā, ka plānotā meliorācijas sistēmas izveide tiek paredzēta platībā virs 100 ha, saskaņā ar likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 3.2panta pirmās daļas 1)apakšpunktu un 2.pielikuma 1.punkta 3a)apakšpunktu jaunu meliorācijas sistēmu būvniecībai, ja to zemes platība ir lielāka par 100 ha, ir jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums. Ņemot vērā iepriekš minēto, meliorācijas sistēmas izbūvei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” tiek veikts ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums.

Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 8.pants noteic, ka, piesakot darbību,  ierosinātājs norāda vismaz divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem. Ņemot vērā, ka iesniedzēja iesniegumā nav norādījusi divus dažādus risinājumus attiecībā uz šīs darbības vietu vai izmantojamo tehnoloģiju veidiem, Dienests kā otru variantu pieņēma to, ka Iesniedzēja varētu neveikt pieteikto darbību.

- Paredzētās darbības ietekmes uz vidi vērtēšanas nepieciešamības pamatojums (iespējamās ietekmes būtiskuma novērtējums):

###### Izvērtējot paredzētās darbības iespējamās ietekmes un to būtiskumu, tika izmantoti likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 11.panta kritēriji (paredzēto darbību, darbības vietu un šīs vietas ģeogrāfiskās īpatnības raksturojošie faktori, ņemot vērā paredzētās darbības ietekmes apjomu un telpisko izplatību; ietekmes raksturu; ietekmes intensitāti un kompleksumu; ietekmes varbūtību; ietekmes plānoto sākumu, ilgumu, biežumu un atgriezeniskumu; savstarpējo un kopējo ietekmi uz citām esošām vai apstiprinātām paredzētajām darbībām, kas ietekmē vienu un to pašu teritoriju; iespēju pilnvērtīgi samazināt paredzēto ietekmi uz vidi) un uz Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumu balstīts kontrolsaraksts.

###### Atbilstoši Olaines novada teritoriālo vienību teritorijas plānojumam no 2009.gada 
(1.0 redakcija) paredzētās darbības vieta atrodas Mežsaimniecības teritorijā, Ūdensobjekta teritorijā un Turpmākas izpētes un plānošanas teritorijā, kur meliorācijas sistēmas būvniecība nav norādīta kā neatļautā izmantošana.

###### Paredzētās darbības vietai ir izstrādāts detālplānojums ,,Rīgas pilsētas meža fonds ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0576 daļai” (turpmāk – Detālplānojums). Detālplānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos norādītas prasības meliorācijai. Prasības ir sekojošas: pirms kūdras ieguves izbūvējama meliorācijas sistēma; pirms meliorācijas sistēmas izbūves, izveidojami sedimentācijas baseini pirms ietekām maģistrālajos grāvjos; nodrošināt jaunveidojamo un esošo meliorācijas grāvju ekspluatāciju; beidzot kūdras ieguvi, nodrošināt šo platību sakārtošanu un apsaimniekošanu saskaņā ar rekultivācijas projektu; pēc kūdras ieguves izstrādāt ieteikumus mākslīgi purva atjaunošanai. Detālplānojumā ietvertās prasības atbilst Iesniedzējas iesniegumā norādītajiem pasākumiem.

Saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēmas „OZOLS” datiem (dati skatīti 2020. gada 14. aprīlī), paredzētās darbības vietā atrodas īpaši aizsargājami biotopi 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās, 7110* Aktīvi augstie purvi un 91D0* Purvaini meži.

Dienesta rīcībā ir Dabas aizsardzības pārvaldes 2020. gada 23. aprīļa vēstule 
Nr. 3.27/1969/2020-N, kur Dabas aizsardzības pārvalde norāda, ka paredzētās darbības vietā ir plānota kūdras ieguve apmēram 125 ha platībā. Vērtējot ietekmi uz vidi, jāvērtē abu šo darbību – meliorācijas sistēmas izbūves un kūdras ieguves kopējā ietekme (likuma ,,Par ietekmes uz vidi novērtējuma” 11. panta pirmās daļas 2. apakšpunkts). Dabas aizsardzības pārvaldes ieskatā meliorācijas sistēmas izbūves un kūdras ieguves kopējā ietekmes rezultātā tiks iznīcināts ES nozīmes prioritārais biotops Aktīvi augstie purvi (kods 7110*) apmēram 19,3 ha platībā, ES nozīmes biotops Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai notiek kūdras atjaunošanās (kods 7120) apmēram 66,2 ha platībā un ES nozīmes prioritārais biotops Purvaini meži (kods 91D0*) apmēram 5,4 ha platībā. Šī ietekme praktiski ir neatgriezeniska. Kaut arī viens no izstrādātu kūdras purvu rekultivācijas veidiem var būt renaturalizācija - purva atjaunošana, tomēr ņemot vērā ļoti lēno kūdras veidošanās procesu – ap 1 mm gadā, laiks, kas būtu nepieciešams, lai atjaunotu biotopu sākotnējā stāvoklī, ir ļoti ilgs. Paredzētās darbības rezultātā tiks arī negatīvi ietekmēti ES nozīmes biotopi Aktīvi augstie purvi, Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai notiek kūdras atjaunošanās un Purvaini meži, kas izvietoti apkārt paredzētās darbības vietai. Latvijas ziņojumā Eiropas Komisijai par ES nozīmes biotopu (dzīvotņu) un sugu aizsardzības stāvokli Latvijā par 2013. – 2018. gada periodu biotopa Neskarti augstie purvi stāvoklis novērtēts kā nelabvēlīgs – nepietiekams, biotopam Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai notiek kūdras atjaunošanās kā nelabvēlīgs – slikts un biotopam Purvaini meži kā nelabvēlīgs - nepietiekams. Dabas aizsardzības pārvalde vērš uzmanību uz to, ka meliorācija plānota apmēram 125 ha platībā, tomēr jāņem vērā, ka Olaines novada domes 2016.gada 21.jūnijā apstiprinātā detālplānojumā nekustamā īpašuma ,,Rīgas meža fonds” (kadastra apzīmējums 80800060576) daļai, teritorija, kurā plānota kūdras ieguve ir lielāka – tā ietver arī dienvidu iecirkni un kopā (dienvidu un ziemeļu iecirknis) ir apmēram 182 ha. Dabas aizsardzības pārvalde sniedz atzinumu – meliorācijas sistēmas izbūvei un tai sekojošai kūdras izstrādei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs. Ziemeļu iecirknis” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā var būt būtiska negatīva ietekme uz vidi un tai ir veicams ietekmes uz vidi novērtējums.

Lietas materiālos ir eksperta R. Lebusa 2020. gada 27. marta atzinums par plānotās kūdras ieguvi uz savvaļas putnu populācijām Ēbeļmuižas purvā un tā tuvākajā perifērijā Olaines un Ķekavas novados. R. Lebusa atzinumā norādīts, ka Nekustamajā īpašumā un tā tuvākajā apkaimē neatrodas neviena Natura 2000 teritorija un/vai putniem nozīmīgā vieta. Apsekošanas laikā netika konstatēta neviena īpaši aizsargājamā putnu suga, putnu sugas, kuru aizsardzībai veidojami mikroliegumi un Latvijas Sarkanajā grāmatā iekļautās putnu sugas. Uz dienvidiem no plānotās kūdras ieguves vietas, Ēbeļmuižas purva malā atrodas mikroliegums, kas dibināts melnā stārķa aizsardzībai. Šis mikroliegums izveidots senā melnā stārķa ligzdošanas iecirknī. 2018. gada ligzdošanas sezonā ligzda bija apdzīvota un tajā tika izvesti mazuļi. Plānoto melioratīvo darbu radītā ietekme uz savvaļas populācijām vērtējama kā nebūtiska. Apkārtējie meži jau šobrīd ir meliorēti, t.sk., tiešā iepriekš minētā melnā stārķa mikrolieguma tuvumā. Bez tam, saskaņā ar meliorācijas sistēmas izbūves projektu, tuvākais grāvis plānots ~ 650 m attālumā no melnā stārķa mikrolieguma ZA robežas, kas ir pietiekami liels attālums, lai potenciālās melnā stārķa ligzdošanas vietu degradējošas izmaiņas, kas varētu ietekmēt mikrolieguma veģetāciju, neuzskatītu par būtiskām.

Lietas materiālos ir ekspertes (par vaskulārajiem augiem, sūnām, ķērpjiem, mežiem un virsājiem, purviem) S. Ikaunieces 2020. gada 30. marta atzinums par purva un meža biotopiem. Eksperte norāda, ka teritorijā sastopami divu veidu ES nozīmes prioritāri aizsargājamie meža biotopi Veci vai dabiski boreāli meži un Purvaini meži.

Biotops Veci vai dabiski boreāli meži (kods 9010*) ir reti sastopams, platības Latvijā ir ļoti sadrumstalotas, lai gan ir izplatīts visā valsts teritorijā. Piemērotākā metode biotopa aizsardzībai Ēbeļmuižas purva izpētes teritorijā – neiejaukšanās, kas nodrošinās raksturīgo sugu un struktūru saglabāšanos. Biotopu kvalitāte izpētes teritorijā – laba un izcila. Paredzētajos meliorācijas sistēmu izbūves un kūdras ieguves iecirkņos biotops nav sastopams.

Biotopa Purvaini meži (kods 91D0*) stāvoklis Latvijā 2018.gadā vērtēts kā ,,nelabvēlīgs-nepietiekams” ar tendenci pasliktinātie (U2-), gandrīz 60% biotopu kvalitāte vērtēta kā slikta vai vidēja, pateicoties vēsturiski veiktajai nosusināšanai. Ēbeļmuižas purvā biotops sastopams gan plānotajās meliorācijas sistēmu izbūves un kūdras ieguves teritorijās (121.kvartāls un nedaudz 114.kvartālā (skat.1.attēlu)), gan tām tieši pieguļošajās platībās. Biotopu kvalitāte caurmērā vērtējama kā vidēja, bet 121. un 114.kvartālā zema, biotopi plānotajās meliorācijas sistēmu izbūves un kūdras ieguves teritorijās neatbilst Latvijas īpaši aizsargājama biotopa nosacījumiem. Darbības, kuru rezultātā pazeminātos pazemes ūdeņu līmenis purva teritorijā, ierīkojot meliorācijas sistēmas, negatīvi ietekmētu šo biotopu visos nogabalos ārpus meliorācijas grāvju izbūves teritorijas, arī tajos, kas tieši nerobežojas ar plānotajām kūdras ieguves zonām. Biotopa saglabāšanai būtu nepieciešams neveikt izmaiņas hidroloģiskajā režīmā, bet pozitīva ietekme būtu nelielam mitruma palielinājumam, kas ir pretrunā ar plānoto darbību. Pārmitrajiem mežiem labvēlīgais ūdens režīms teritorijā ir daļēji atjaunojies, pateicoties kūdras ieguves vietas atstāšanai dabiskiem procesiem. Tā kā līdz šim purvā nav izveidotas nozīmīgas ūdens noteces sistēmas, mitrums paliek uz vietas un veicina higrofītisko sugu attīstību. Vairākas biotopa platības ietvertas plānotajā kūdras ieguves teritorijā, kas nozīmē to iznīcināšanu.

1.attēls. Biotopu izvietojums meža kvartālos.

Aktīvo augsto purva (kods 7110*) biotopa izplatība 2018.gadā valstī vērtēta kā aptuveni 863 līdz 1220 km2. Kopējais aizsardzības stāvokļa vērtējums ,,nelabvēlīgs-nepietiekams” ar tendenci pasliktināties (U2-), būtiskākās negatīvās ietekmes ir vēsturiski veiktās nosusināšanas un kūdras ieguves. Pazeminot ūdens līmeni, sākas kūdras mineralizācija, notiek pastiprināta koku augšana un būtiskas veģetācijas izmaiņas. Biotopa platības Ēbeļmuižas purvā jau ir ietekmējusi veiktā nosusināšana purva perifērijā un senāk veiktā kūdras ieguve daļā purva, ko rāda samērā daudz sastopamie virši. Biotopa kvalitāte vērtējama kā vidēja. Tomēr, neskatoties uz negatīvo ietekmi, hidroloģiskais režīms ir pietiekoši labs, lai intensīva viršu augšana būtu kavēta, kā arī lielāka daļa priežu joprojām aug atbilstoši augstā purva apstākļiem, ar maziem pieaugumiem. Pozitīva ietekme, visticamāk, bijusi izstrādes pārtraukšanai un dabiskajai renaturalizācijai izstrādātajās vietās. Darbības, kuru rezultātā pazeminātos pazemes ūdeņu līmenis purva teritorijā, negatīvi ietekmētu biotopu arī tajā poligonā, kurā nav paredzēta kūdras ieguve (neatrodas izpētes teritorijā), bet kas tieši robežojas ar plānoto kūdras ieguves zonu.

Biotopa Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai notiek kūdras atjaunošanās (kods 7120) izplatība 2018.gadā valstī tika vērtēta līdz 153.14 km2. Kopējais aizsardzības stāvoklis definēts kā ,,nelabvēlīgs-nepietiekams” (U2), tendence nav skaidra līdz ,,Dabas skaitīšanas” projekta beigām, kas sniegs detālāku informāciju par biotopa stāvokli valstī. Latvijā šis biotops ir vienīgais, kura platības samazināšanās, biotopu pārveidojot par citu biotopu – Aktīvu augsto purvu – uzskatāma par vēlamu un biotopa aizsardzībai labvēlīgu izmaiņu. Kūdras ieguve vai teritorijas apmežošanās biotopu iznīcina. Kopumā vērtējams, ka meliorācijas sistēmu izbūve un tai sekojošā kūdras ieguve samazina purva platību gan lokāli, atstājot ietekmi uz piegulošajiem meža biotopiem un salīdzinoši mazāk ietekmēto purva daļu, kurā atrodas ES prioritāri aizsargājamais biotops Aktīvi augstie purvi 7110*, gan valstī kopumā. Pēc kūdras ieguves ir iespējams atjaunot vai izveidot no jauna purva funkcijas un purvam raksturīgo veģetāciju – veikt renaturalizāciju, tādejādi kompensējot ekonomisko ieguvumu dēļ zaudētās dabas vērtības. Saskaņā ar ekspertes norādīto, ieteikumi un metodes apraksti pieejami grāmatā Priede A. (red.) 2017. ,,Vadlīnijas aizsargājamo biotopu saglabāšanai. Purvi”, 4. sējums (pieejama Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā sadaļā ,,Publikācijas/Grāmatas”).

Dienesta rīcībā ir Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības 2020. gada 20. aprīļa (turpmāk – Virsmežniecība) vēstule Nr.VM5.7-1/371, kurā norādīts, ka Virsmežniecības rīcībā nav ziņas par īpaši aizsargājama dabas pieminekļa - Aizsargājams koks – klātbūtni, nav papildus informācija par sastopamiem īpaši aizsargājamiem biotopiem kūdras ieguves teritorijā un tās ietekmes zonā, nav papildus ziņas par īpaši aizsargājamu sugu sastopamību teritorijā. Meža valsts reģistrā bioloģiski vērtīga mežaudze reģistrēta 119.kvartāla 8.nogabalā, tā ir teritorija, kurā ir aizliegta mežsaimnieciskā darbība. Papildus norādīts, ka mikroliegums melnā stārķa ligzdošanas aizsardzībai izveidots piegulošā teritorijā.

Dienesta ieskatā būtiskākās ietekmes radīs gruntsūdeņu izmaiņas, kas attiecīgi tieši ietekmēs aizsargājamos biotopos, tos iznīcinot.

Paredzētās darbības ietekmes (troksnis, smakas, atkritumi) ilgums atkarīgs no meliorācijas sistēmas izbūves darbu ilguma. Šīs ietekmes uzskatāmas par pārejošām, līdz ar darbu pabeigšanu tās izbeigsies. Domājams, ka ietekmējošie faktori neizpaudīsies tālāk par būvniecības darbu laikā skarto kvartālu robežām, jo smakas, kas rodas sadegot dīzeļdegvielai, izkliedēs vējš, troksni no būvniecībā iesaistītās tehnikas slāpēs apkārtnē esošās mežaudzes. Šos ietekmējošos faktorus var limitēt, izvirzot dažādus nosacījumus (piemēram, darbus veikt dienas laikā, noslēgt līgumu par atkritumu apsaimniekošanu u.tml.). Veicot meliorācijas sistēmas izbūvi, paredzamas ainavas izmaiņas (apauguma novākšana, meliorācijas grāvju un sedimentācijas baseinu ierīkošana, jaunu caurteku būvniecība). Pieteiktā darbība tiešā veidā nav saistīta ar ievērojamu dabas resursu izmantošanu, bet būs neatņemama sastāvdaļa derīgo izrakteņu ieguvei). Meliorācijas izbūves darbu laikā ir iespējama naftas produktu noplūde no tehnikas avārijas gadījumos, tāpēc kā nosacījums pieteikto darbu izpildē ir prasība par to, lai izmantotā tehnika būtu labā tehniskā stāvoklī. Katrā būvdarbos iesaistītajā tehnikas vienībā jāatrodas naftas produktu absorbentu komplektam. Kopumā piesārņojuma un traucējumu apjoms atkarīgs arī no tā, cik secīgi tiks veikti darbi.

Saskaņā ar VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistra datiem paredzētās darbības vietā nav konstatēts paaugstināts piesārņojuma līmenis.

Ņemot vērā ekspertes S. Ikaunieces norādīto, kam arī Dienests piekrīt, vispiemērotākā metode biotopa aizsardzībai paredzētās darbības teritorijā ir neiejaukšanās, kas nodrošinātu raksturīgo sugu un struktūru saglabāšanos. Pazeminot pazemes ūdens līmeni purva teritorijā, ierīkojot meliorācijas sistēmas, tiktu negatīvi ietekmēti biotopi, savukārt, pozitīva ietekme būtu nelielam mitruma palielinājumam, kas ir pretrunā ar plānoto darbību.

Secinājumi:

Tā kā paredzētās darbības vietā ir plānota kūdras ieguve apmēram 125 ha platībā, vērtējot paredzētās ietekmi uz vidi, jāvērtē abu šo darbību – meliorācijas sistēmas izbūves un kūdras ieguves kopējā ietekme. Ņemot vērā Dabas aizsardzības pārvaldes vēstulē norādīto, ka paredzētās darbības rezultātā tiks iznīcināts ES nozīmes prioritārais biotops Aktīvi augstie purvi (kods 7110*) apmēram 19,3 ha platībā, ES nozīmes biotops Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai notiek kūdras atjaunošanās (kods 7120) apmēram 66,2 ha platībā un ES nozīmes prioritārais biotops Purvaini meži (kods 91D0*) apmēram 5,4 ha platībā, Dabas aizsardzības pārvalde secināja, paredzētajai darbībai var būt būtiska negatīva ietekme uz vidi un tai ir veicams ietekmes uz vidi novērtējums.

Savukārt eksperte S. Ikauniece atzinumā par purva un meža biotopiem norādīja, ka biotops Veci vai dabiski boreāli meži (kods 9010*) paredzētajos meliorācijas sistēmu izbūves un kūdras ieguves iecirkņos nav sastopams. Biotopu Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai notiek kūdras atjaunošanās 7120 iznīcina kūdras ieguve vai teritorijas apmežošanās. Savukārt, ierīkojot meliorācijas sistēmas, negatīvi ietekmētu biotopu Purvaini meži (kods 91D0*) un Aktīvi augstie purvi (kods 7110*) visos nogabalos ārpus meliorācijas grāvju izbūves teritorijas, arī tajos, kas tieši nerobežojas ar plānotajām kūdras ieguves zonām.

Izvērtējot visus lietas apstākļus un faktus, Dienests ir secinājis, ka paredzētā darbība var radīt būtiskas un nelabvēlīgas ietekmes uz apkārtējo vidi. Dienesta ieskatā būtiskākā ietekme ir izmaiņas mitruma režīmā, gan konkrētajā atradnes iecirknī, gan pieguļošajās teritorijās, līdz ar to tiks iznīcināti/ degradēti ES nozīmes prioritāri aizsargājami meža biotopi, ko apliecina gan Dabas aizsardzības pārvaldes sniegtais atzinums, gan ekspertes (par vaskulārajiem augiem, sūnām, ķērpjiem, mežiem un virsājiem, purviem) S. Ikaunieces atzinums. Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 9. pantā noteikto zemes īpašniekiem un lietotājiem ir pienākums veicināt sugu un biotopu daudzveidības saglabāšanu, savukārt šī likuma 7. panta trešajā daļā noteikts, ka biotopa aizsardzības uzdevums ir nodrošināt tādu faktoru kopumu, kas labvēlīgi ietekmē biotopu un tam raksturīgās sugas un veicina biotopa dabisko izplatību, struktūru un funkcijas, kā arī tam raksturīgo sugu izdzīvošanu ilgā laikposmā. Biotopa aizsardzība tiek uzskatīta par labvēlīgu, ja: 1) tā dabiskais izplatības areāls un platības, kur tas atrodams, ir stabilas vai paplašinās; 2) tam ir raksturīgā struktūra un funkcijas, kas nepieciešamas biotopa ilgstošai eksistencei, un paredzams, ka tās pastāvēs tuvākajā nākotnē; 3) ir nodrošināta labvēlīga tam raksturīgo sugu aizsardzība. Ņemot vērā iepriekš minēto, Dienests secina, ka meliorācijas infrastruktūras izveides rezultātā tiks pasliktināts kopējais biotopu stāvoklis valstī, kas nonāk pretrunā nostādnēm par biotopu saglabāšanu, līdz ar to ir jāmeklē risinājumi, lai šīs ietekmes vēl detalizētāk izvērtētu un saprastu, kādi risinājumi jāievieš, līdz ar to ir nepieciešams piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru.

- Izvērtētā dokumentācija:

- Iesniedzējas 2020. gada 30. marta iesniegums ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanai, kurš Dienestā reģistrēts 2002. gada 31. martā.

- Virsmežniecības 2020. gada 20. aprīlī Dienestā reģistrētā vēstule Nr. VM5.7-1/371.

- Dabas aizsardzības pārvaldes 2020. gada 23. aprīlī Dienestā reģistrētā vēstule 
Nr. 3.27/1969/2020-N.

- Dienesta 2018. gada 21. decembra ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums 
Nr. RI18SI0111.

- Dienesta 2019. gada 21. jūnija ietekmes uz vidi sākotnējais izvērtējums Nr.RI19SI0086.

- Iesniedzējas 2020. gada 26. februāra un 4. marta Dienestā reģistrētais pieprasījums būvprojekta ,,Meliorācijas sistēmas izbūve kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (zemes vienību daļa ar kadastra Nr. 8080 006 0576 8001), Olaines pagastā, Olaines novadā” saskaņošanai.

- Dabas aizsardzības pārvaldes dabas datu pārvaldības sistēma „OZOLS”.

- Valsts zemes dienesta datu publicēšanas portāls.

- Google Earth karšu slāņi.

- VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu saraksts.

- Olaines novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums no 2009.gada (1.0 redakcija).

- Detālplānojums ,,Rīgas pilsētas meža fonds ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0576 daļai”.

- Eiropas Savienības sākotnējā izvērtējuma vadlīniju C pielikumā balstītais kontrolsaraksts.

##### Sabiedrības informēšana:

Paziņojums Olaines novada domei un biedrībai „Vides aizsardzības klubs” 2020. gada 
2. aprīlī tika nosūtīts vēstulē Nr.11.4/2837/RI/202 „Par informatīvā paziņojuma nosūtīšanu”, kā arī publicēts Valsts vides dienesta tīmekļa vietnē.

##### Administratīvā procesa dalībnieku viedokļi:

##### Iesniedzējas viedoklis izteikts iesniegumā un klāt pievienotajos dokumentos. Atsauksmes vai priekšlikumi no sabiedrības un biedrības ,,Vides aizsardzības klubs” nav saņemti.

##### Dienests, izvērtējot iesniegto dokumentāciju, iepriekš minētos faktus, apsvērumus, secina, ka ietekmes uz vidi novērtējums meliorācijas sistēmas izbūvei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” ir nepieciešams, jo minētajai darbībai ir paredzama nozīmīga un kompleksa ietekme uz vidi.

- Piemērotās tiesību normas:

- Administratīvā procesa likuma 5.-10.pants, 13., 14., pants, 55.panta 1.punkts, 65.panta trešā daļa un 66.panta pirmā daļa.

- Likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu” 2.pielikuma 1.punkta 3a)apakšpunkts.

- Ministru kabineta 2015.gada 13.janvāra noteikumu Nr.18 „Kārtība, kādā novērtē paredzētās darbības ietekmi uz vidi un akceptē paredzēto darbību” 13.punkts.

- Sugu un biotopu aizsardzības likums.

- Olaines novada teritoriālo vienību teritorijas plānojums no 2009.gada (1.0 redakcija).

- Detālplānojums ,,Rīgas pilsētas meža fonds ar kadastra apzīmējumu 8080 006 0576 daļai”.

Lēmums:

Piemērot ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru SIA „Lielkūdra” ierosinātajai darbībai – meliorācijas sistēma izbūvei kūdras atradnē ,,Ēbeļmuižas purvs, Ziemeļu iecirknis” (zemes vienības kadastra apzīmējums 8080 006 0576), Olaines pagastā, Olaines novadā.

Atbilstoši Administratīvā procesa likuma 79.panta pirmajai daļai un likuma „Par ietekmes uz vidi novērtējumu”14.1 panta otrajai daļai šo lēmumu mēneša laikā no spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Vides pārraudzības valsts birojā, iesniegumu par apstrīdēšanu iesniedzot Dienestā, Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045.

Direktore										D.Kalēja

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Bikovska 67084273

sintija.bikovska@vvd.gov.lv

Luksta 67084252

ilze.luksta@vvd.gov.lv